|  | PROCEDIMIENTO DE UNIDADES DE MEDIDA |  |
| --- | --- | --- |
|  | Anexo: 1 | Fecha: 18/02/2023 |

# Estandarización de unidades de medida para la aplicación de la metodología de codificación, catalogación y clasificación corporativo de las existencias de inventario.

La siguiente norma a aplicar describe la estructura del Sistema Internacional de Unidades y establece, las reglas para su uso y aplicación. (NTE INEN 1:2013, cuarta revisión). Para efectos de esta norma se aplican las siguientes definiciones:

- Símbolo literal: Es un conjunto de letras, escrito sin punto final, usado para representar un concepto.

- Abreviatura: Es el conjunto de letras tomadas de una palabra, escrito con punto final, usado para representar dicha palabra.

- Magnitud: Propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse

- cuantitativamente mediante un número y una referencia.

- Unidad de medida: Es una magnitud que se escoge arbitrariamente como término de

- comparación de las demás magnitudes de su misma especie.

- Medida de una magnitud: Magnitud escalar real, definida y adoptada por convención, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la razón entre ambas mediante un número.

- Sistema coherente de unidades: Sistema de unidades basado en un sistema de magnitudes determinado, en el que la unidad de medida de cada magnitud derivada es una unidad derivada coherente.

- Sistema de unidades: Es un conjunto sistemáticamente organizado de unidades, adoptado convencionalmente.

- SI: Es el símbolo que fue adoptado por la Undécima CGPM en 1960 para que represente internacionalmente el nombre: "Sistema Internacional de Unidades".

Para la identificación de los atributos o características técnicas parametrizadas de las existencias de inventario de CELEC EP, se establece la siguiente estandarización de Unidades de Medida:

- Unidades básicas.

| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Longitud | Metro | m |
| Masa | Kilogramo | Kg |
| Tiempo | Segundo | s |
| Intensidad de corriente eléctrica | Amperio | A |
| Temperatura termodinámica | Kelvin | K |
| Cantidad de sustancia | Mol | Mol |
| Intensidad Luminosa | lúmenes | lm |

- Unidades SI derivadas expresadas a partir de las unidades básica.

| Magnitud | Nombre | Símbolo |
| --- | --- | --- |
| Área, superficie | Metro cuadrado | m² |
| Volumen | Metro cúbico | m³ |
| Velocidad | Metro por segundo | m/s |
| Aceleración | Metro por segundo cuadrado | m/s² |
| Número de ondas | Metro a la potencia menos uno | m·¹ |
| Densidad, masa en volumen | Kilogramo por metro cúbico | Kg/m³ |
| Densidad superficial | Kilogramo por metro cuadrado | Kg/m² |
| Volumen especifico | Metro cúbico por kilogramo | m³/kg |
| Densidad de corriente | Amperio por metro cuadrado | A/m² |
| Concentración de cantidad de sustancia, concentración | Mol por metro cubico | Mol/m³ |
| Concentración másica | Kilogramo por metro cúbico | Kg/m³ |
| Luminancia | Lúmenes por metro cuadrado | Cd/m² |
| Índice de refracción | Uno | 1 |
| Permeabilidad relativa | Uno | 1 |

- Unidades SI derivadas coherentes con nombres y símbolos especiales.

| Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en otras unidades SI | Expresión en unidades SI básicas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ángulo plano | Radian | rad | 1 | m/m=1 |
| Ángulo solido | Estereorradián | sr | 1 | m²/m²=1 |
| Frecuencia | Hercio | Hz |  | s-¹ |
| Fuerza | Newton | N |  | m.kg. s-² |
| Presión, tensión | Pascal | Pa | N./m² | m-¹.kg. s-² |
| Energía, trabajo, cantidad de calor | Julio | J | N.m | m².kg. s-³ |
| Potencia de flujo | Vatio | W | J/s | m².kg. s³ |
| Carga eléctrica, cantidad de electricidad | Culombio | C | - | s. A |
| Diferencia de potencial eléctrico, fuerza electromotriz | Voltio | V | W/A | m².kg. s-³. A-¹ |
| Resistencia eléctrica | Ohmio | W | V/A | m².kg. s-³. A-² |
| Conductancia eléctrica | Siemens | S | A/V | m².kg. s-³. A-² |
| Capacidad eléctrica | Faradio | F | C/C | m-².kg-¹. s⁴. A² |
| Flujo magnético | Weber | Wb | V.s | M².kg. s-². A-¹ |
| Densidad de flujo magnético | Tesla | T | Wb/m² | Kg. s².A-¹ |
| Inductancia | Henrio | H | Wb/A | m².kg. s-². A-² |
| Temperatura Celsius | Grado Celsius | °C | - | K |
| Flujo luminoso | Lumen | lm | cd.sr | cd |
| Iluminancia | Lux | lx | Lm/m² | m-²cd |
| Actividad de un radionucleido | Becquerel | Bq | - | s-¹ |
| Dosis absorbida, energía másica(comunicada), kerma | Gray | Gy | J/kg | m².s-² |
| Dosis equivalente, dosis equivalente ambiental, dosis equivalente direccional, dosis equivalente individual | Sievert | Sy | J/kg | m².s-² |
| Actividad catalítica | Katal | kat | - | s-¹. mol |

- Unidades SI derivadas coherentes cuyos nombres y símbolos contienen unidades SI derivadas coherentes con nombres y símbolos especiales.

| Magnitud | Nombre | Símbolo | Expresión en unidades SI básicas |
| --- | --- | --- | --- |
| Viscosidad dinámica | Pascal segundo | Pa. s | m-¹.kg. s-¹ |
| Momento de una fuerza | Newton metro | NÂ.m | m².kg. s-² |
| Tensión superficial | Newton metro | N/m | Kg. s-² |
| Velocidad angular | Radian por segundo | Rad/s | s-¹ |
| Aceleración angular | Radian por segundo cuadrado | Rad/s² | s-² |
| Densidad superficial de flujo térmico, irradiancia | Vatio por metro cuadrado | W/m² | Kg. s-³ |
| Capacidad térmica, entropía | Julio por kelvin | J/K | m².kg. s-². K-¹ |
| Capacidad térmica másica, entropía másica | Julio por kilogramo y kelvin | J/ (kg. K) | m².s-². K-¹ |
| Energía másica | Julio por kilogramo | J/kg | m².s-² |
| Campo eléctrico | Voltio por metro | V/m | m.kg. s-³. A-¹ |
| Densidad de carga eléctrica | Culombio por metro cúbico | C/m³ | m-³.s. A |
| Densidad superficial de carga eléctrica | Culombio por metro cuadrado | C/m² | m-².s. A |
| Densidad de flujo eléctrico, desplazamiento eléctrico | Culombio por metro cuadrado | C/m² | m-².s. A |
| Permisividad | Faradio por metro | F/m | m-³.kg-¹. s⁴. A² |
| Permeabilidad | Henrio por metro | H/m | m.kg. s-². A-² |
| Energía molar, capacidad calorífica molar | Julio por mol y kelvin | J/ (mol. K) | m².kg. s-². K-1.mol¹ |
| Exposición (rayos x y ɤ) | Culombio por kilogramo | C/kg | kg. -¹s. A |
| Tasa de dosis absorbida | Gray por segundo | Gy/s | m².s-³ |
| Intensidad radiante | Vatio por estereorradián | W/sr | m².kg. s-³ |
| Radiancia | Vatio por metro cuadrado y estereorradián | W/(m².sr) | Kg. s-³ |
| Concentración de actividad catalítica | Katal por medio cúbico | Kat/m³ | m-³. s-¹. mol |

- Unidades no pertenecientes al SI cuyo uso es aceptado por el Sistema y están autorizadas.

| Magnitud | Nombre | Símbolo | Relación |
| --- | --- | --- | --- |
| Angulo plano | Grado | ° | (π/180) rad |
|  | Minuto | ´ | (π/10800) rad |
|  | Segundo | “ | (π/648000) rad |
| Tiempo | minuto | min | 60 s |
|  | hora | h | 3600 s |
|  | día | d | 86400s |
| Volumen | litro | lo L | 1 dm³=10-³ m³ |
| Masa | Tonelada | t | 10³kg |
| Área | hectárea | ha | 10000 m² |

# Estandarización de unidades de medida para la aplicación de la metodología de homologación de las existencias de inventario

Para la aplicación de la metodología de homologación se ha determinado estandarizar las unidades de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades de medida o sistema inglés en los casos que amerite, para lo cual debe establecerá un procedimiento de estandarización de unidades de medida que incluirá, identificador único, conversión de precio, estandarización y conversión de unidad de medida, criterios de unificación, entre otros.

Normativa de estandarización de unidades de medida

Es importante seleccionar la unidad de medida adecuada para cada artículo en función de sus características físicas y la forma en que se manejan en el inventario para evitar confusiones y errores en el registro y control del inventario.

Por lo tanto, se determinado considerar las siguientes normas:

- Sistema Internacional de Unidades (SI): es un sistema métrico que se utiliza a nivel mundial y que se basa en siete unidades básicas (metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela) y sus múltiplos y submúltiplos.

- La norma ISO 80000-1:2009: establece un conjunto coherente de definiciones, símbolos y convenciones para la utilización de unidades de medida y tiene como objetivo mejorar la comunicación y la comprensión de las mediciones y de las cantidades físicas.

- ASTM E380-21: es un estándar de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales que establece la metodología para la conversión de unidades de medida, es importante para garantizar la precisión y la consistencia en la conversión de unidades de medida en una amplia variedad de aplicaciones técnicas y científicas.

Estandarización de unidades de medida:

- Estandarización general

| ESTANDARIZACIÓN GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Magnitud | Unidad de medida | Descripción | Normas |
| Cantidad | Unidades | Se refiere a artículos contados individualmente, como Kits o unidades. | ISO 80000-1:2009 |
| Longitud | Metros (m) | Se refiere a la medida de distancia, medido en metros. | Sistema Internacional de Unidades (SI) |
| Volumen | Litros (l) | Se refiere a la cantidad de espacio que ocupa un artículo, medido en litros. | Sistema Internacional de Unidades (SI) |
| Peso | Libras (lb) | Se refiere a la masa del artículo en libras. | Sistema Internacional de Unidades (SI). |

Tablas de conversión de unidades de medida estandarizadas:

- Longitud

| Tabla de conversión de Longitud |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Longitud | Metro | Kilómetro | Pulgada | Pie |
| Metro | 1 | 0,001 | 39,3701 | 3,28084 |
| Kilómetro | 1000 | 1 | 39370,1 | 3280,84 |
| Pulgada | 0,025399 | 0,000025 | 1 | 0,08333 |
| Pie | 0,304794 | 0,000304 | 12 | 1 |

Metro: Es la unidad básica de medida de longitud del sistema métrico. Para convertir metros a otras unidades de longitud:

- Para convertir metros a kilómetros: divide la cantidad de metros por 1000.

- Para convertir metros a pulgadas: multiplica la cantidad de metros por 39.3701.

- Para convertir metros a pies: multiplica la cantidad de metros por 3.28084.

Kilómetro: Es una unidad de medida de longitud utilizada para medir distancias largas. Para convertir kilómetros a otras unidades de longitud:

- Para convertir kilómetros a metros: multiplica la cantidad de kilómetros por 1000.

- Para convertir kilómetros a pulgadas: multiplica la cantidad de kilómetros por 39370.1.

- Para convertir kilómetros a pies: multiplica la cantidad de kilómetros por 3280.84.

Pulgada: Es una unidad de medida de longitud utilizada principalmente en los Estados Unidos y el Reino Unido. Para convertir pulgadas a otras unidades de longitud:

- Para convertir pulgadas a metros: divide la cantidad de pulgadas por 39.3701.

- Para convertir pulgadas a kilómetros: divide la cantidad de pulgadas por 39370.1.

- Para convertir pulgadas a pies: divide la cantidad de pulgadas por 12.

Pie: Es una unidad de medida de longitud utilizada en los Estados Unidos y el Reino Unido. Para convertir pies a otras unidades de longitud:

- Para convertir pies a metros: multiplica la cantidad de pies por 0.3048.

- Para convertir pies a kilómetros: multiplica la cantidad de pies por 0.0003048.

- Para convertir pies a pulgadas: multiplica la cantidad de pies por 12.

- Peso y masa

| Tabla de conversión de Pesos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Peso | Kilógramo | Toneladas | Onza | Libra | L. Ton | Sh. Ton |
| Kilógramo | 1 | 0,001 | 35,27 | 2,2 | 0,000984 | 0,001102 |
| Ton. Métrica | 1000 | 1 | 35274 | 2204,62 | 0,98421 | 1,10231 |
| Onza | 0,028349 | 0,000028 | 1 | 0,0625 | 0,000028 | 0,000031 |
| Libra | 0,45359 | 0,000454 | 16 | 1 | 0,000446 | 0,0005 |
| Long Ton | 1016,05 | 1,01605 | 35840 | 2240 | 1 | 1,12 |
| Short Ton | 907,185 | 0,90718 | 32000 | 2000 | 0,89286 | 1 |

Kilogramo (kg): Es una unidad de peso que se utiliza en el sistema métrico. Para convertir kilogramos a otras unidades de peso, puedes utilizar las siguientes fórmulas:

- Para convertir kilogramos a gramos: multiplica la cantidad de kilogramos por 1000.

- Para convertir kilogramos a toneladas: divide la cantidad de kilogramos por 1000.

- Para convertir kilogramos a onzas: multiplica la cantidad de kilogramos por 35.273962.

- Para convertir kilogramos a libras: multiplica la cantidad de kilogramos por 2.204623.

- Para convertir kilogramos a toneladas largas: divide la cantidad de kilogramos por 1016.0469088.

- Para convertir kilogramos a toneladas cortas: divide la cantidad de kilogramos por 907.18474.

Toneladas: Hay dos tipos de toneladas, la tonelada métrica y la tonelada larga. Para convertir toneladas a otras unidades de peso:

- Para convertir toneladas métricas a kilogramos: multiplica la cantidad de toneladas por 1000.

- Para convertir toneladas métricas a onzas: multiplica la cantidad de toneladas por 35273.962.

- Para convertir toneladas largas a kilogramos: multiplica la cantidad de toneladas por 1016.0469088.

- Para convertir toneladas cortas a kilogramos: multiplica la cantidad de toneladas por 907.18474.

Onza: Es una unidad de peso utilizada en el sistema imperial de unidades. Para convertir onzas a otras unidades de peso:

- Para convertir onzas a gramos: multiplica la cantidad de onzas por 28.349523.

- Para convertir onzas a kilogramos: divide la cantidad de onzas por 35.273962.

- Para convertir onzas a libras: divide la cantidad de onzas por 16.

- Para convertir onzas a toneladas: divide la cantidad de onzas por 35273.962.

Libra: Es una unidad de peso utilizada en el sistema imperial de unidades. Para convertir libras a otras unidades de peso:

- Para convertir libras a gramos: multiplica la cantidad de libras por 453.59237.

- Para convertir libras a kilogramos: divide la cantidad de libras por 2.204623.

- Para convertir libras a onzas: multiplica la cantidad de libras por 16.

- Para convertir libras a toneladas: divide la cantidad de libras por 2204.623.

Tonelada larga: Es una unidad de peso utilizada en el Reino Unido. Para convertir toneladas largas a otras unidades de peso:

- Para convertir toneladas largas a gramos: multiplica la cantidad de toneladas largas por 1016046.9088.

- Para convertir toneladas largas a kilogramos: multiplica la cantidad de toneladas largas por 1016.0469088.

- Para convertir toneladas largas a onzas multiplica la cantidad de toneladas largas por 35840.

- Para convertir toneladas largas a libras: multiplica la cantidad de toneladas largas por 2240.

- Para convertir toneladas largas a toneladas métricas: divide la cantidad de toneladas largas por 1.0160469088.

Tonelada corta: Es una unidad de peso utilizada en los Estados Unidos. Para convertir toneladas cortas a otras unidades de peso:

- Para convertir toneladas cortas a gramos: multiplica la cantidad de toneladas cortas por 907184.74.

- Para convertir toneladas cortas a kilogramos: multiplica la cantidad de toneladas cortas por 907.18474.

- Para convertir toneladas cortas a onzas: multiplica la cantidad de toneladas cortas por 32000.

- Para convertir toneladas cortas a libras: multiplica la cantidad de toneladas cortas por 2000.

- Para convertir toneladas cortas a toneladas métricas: divide la cantidad de toneladas cortas por 1.10231131.

- Volumen

| Tabla de conversión de volumen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Unidad de volumen | Abreviatura | Equivalencia |
| Mililitro | ml | 1 ml = 0.001 L = 0.033814 fl oz = 0.002113 gal |
| Litro | L | 1 L = 1000 ml = 33.814 fl oz = 0.264172 gal |
| Onza líquida | fl oz | 1 fl oz = 29.5735 ml = 0.029574 L = 0.0078125 gal |
| Galón | gal | 1 gal = 3785.41 ml = 3.78541 L = 128 fl oz |

Mililitros: Es la unidad básica de medida de volumen en el sistema métrico. Para convertir mililitros a otras unidades de volumen:

- Para convertir mililitros a onzas líquidas: divide la cantidad de mililitros por 29.5735.

- Para convertir mililitros a galones: divide la cantidad de mililitros por 3785.41.

- Para convertir mililitros a litros: divide la cantidad de mililitros por 1000.

Onzas líquidas: Es una unidad de medida de volumen utilizada principalmente en los Estados Unidos. Para convertir onzas líquidas a otras unidades de volumen:

- Para convertir onzas líquidas a mililitros: multiplica la cantidad de onzas líquidas por 29.5735.

- Para convertir onzas líquidas a galones: divide la cantidad de onzas líquidas por 128.

- Para convertir onzas líquidas a litros: divide la cantidad de onzas líquidas por 33.814.

Galones: Es una unidad de medida de volumen utilizada en los Estados Unidos y otros países. Para convertir galones a otras unidades de volumen:

- Para convertir galones a mililitros: multiplica la cantidad de galones por 3785.41.

- Para convertir galones a onzas líquidas: multiplica la cantidad de galones por 128.

- Para convertir galones a litros: multiplica la cantidad de galones por 3.78541.

Litros: Es la unidad de medida de volumen utilizada en el sistema métrico. Para convertir litros a otras unidades de volumen:

- Para convertir litros a mililitros: multiplica la cantidad de litros por 1000.

- Para convertir litros a onzas líquidas: multiplica la cantidad de litros por 33.814.

- Para convertir litros a galones: divide la cantidad de litros por 3.78541.

## Lubricantes

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- |
| 05,0500,001 | Aceite industrial para engranajes, grado de viscocosidad iso 50 | GALÓN | gl |
| 05,0500,001 | Aceite dieléctrico, inhibido para transformadores de distribución y potencia | GALÓN | gl |
| 05,0500,001 | Aceite turbo viscoso 40 grd; iso 68, para centrales térmicas. | GALÓN | gl |
| 05,0500,001 | Aceite dieléctrico, inhibido norma astm d877 | LITRO | lt |
| 05,0500,002 | Grasa sintética a base de litio, extrema presión, alta temperatura. | GALÓN | gl |

## Gases especiales

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,1200,003 | Gas combustible gaseoso utilizado en calefacción, cocina y generación de energía. | KILOGRAMO | Kg |
| 01.0126.001 | Amoniaco, Incoloro, gas tóxico, se usa como refrigerante y fertilizante | LITRO | lt |
| 10.126.002 | Cloruro, Gas tóxico, se usa en la producción de productos químicos | LITRO | lt |
| 10.126.003 | Argón, Inerte, no tóxico, no inflamable, alta conductividad térmica | KILOGRAMO | Kg |
| 10.126.004 | Oxígeno, Oxidante, esencial para la respiración, alta pureza | KILOGRAMO | Kg |
| 10.126.005 | Nitrógeno, Inerte, no tóxico, no inflamable, alta pureza | KILOGRAMO | Kg |
| 10.126.006 | Hidrógeno, Alta pureza, baja densidad, combustible limpio | KILOGRAMO | Kg |

## Combustibles

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | NOMENCLATURA |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1200.001 | Diesel convencional bajo contenido de azufre, alta densidad energética | GALÓN | gl |
| 12.1200.001 | Diesel de bajo contenido de azufre contenido de azufre inferior a 15 ppm | GALÓN | gl |
| 12.1200.001 | Diesel premium o de alta calidad, mayor índice de cetano, mejor lubricidad | GALÓN | gl |
| 12.1200.001 | Diesel sintético, biocombustible, alto rendimiento energético | GALÓN | gl |
| 12.1200.002 | Gasolina regular; octanaje de 87 a 89, bajo contenido de etanol o sin él | GALÓN | gl |
| 12.1200.002 | Gasolina premium, octanaje superior a 90, contenido de etanol inferior al 10% | GALÓN | gl |
| 12.1200.002 | Gasolina de alto rendimiento, octanaje superior a 91, mayor poder calorífico y limpieza | GALÓN | gl |