|  | MANUAL PARA LA HOMOLOGACIÓN DE INVENTARIO |  |
| --- | --- | --- |
|  | Versión: 0.03 | Fecha: 18/02/2023 |

REVISIÓN Y APROBACIÓN

| Control de Elaboración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo. | Nombre. | Firma. |
| Aprobación. |  |  |
| DOCUMENTO DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR – CELEC EP. NO DEBE SER REPRODUCIDO, CORREGIDO O FACILITADO SIN LA EXPRESA AUTORIZACIÓN DEL GERENTE GENERAL. |  |  |

- Contenido

INTRODUCCIÓN	24

OBJETIVO	25

ALCANCE	25

GLOSARIO DE TÉRMINOS	25

NORMATIVA APLICADA	26

METODOLOGÍA APLICADA	28

Pasos y recomendaciones para el proceso de homologación	28

Normativa de estandarización de unidades de medida	29

DESARROLLO	30

Estructura de homologación:	30

Ejemplo de estructura:	30

CARACTERIZACIÓN TÉCNICA	31

(0100) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN	31

(0001) Torre	31

(0101) EQUIPOS Y MATERIALES PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES	32

(0001) Herrajes para conductor eléctrico	32

(0002) Herrajes para cable de acero (OPGW)	33

(0003) Aislador	34

(0004) Columna	34

(0005) Viga	35

(0006) Estructura soporte	36

(0102) ENSAMBLAJES Y SUBENSAMBLAJES	36

(0001) Ensamblaje	37

(0103) ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA	37

(0001) Varilla	38

(0002) Suelda exotérmica	38

(0003) Molde de grafito	39

(0004) Pinza	39

(0005) Barra de cobre	40

(0006) Conector mecánico	40

(0007) Chispero	41

(0104) INSTRUMENTACIÓN	42

(0001) Switch de presión	42

(0002) Termocupla	42

(0003) Electroválvula	43

(0004) Flujómetro	44

(0005) Final de carrera	44

(0006) Manómetro	45

(0007) Presostato	46

(0008) Detector	46

(0009) Transmisor	47

(0010) Termostato	48

(0011) Válvula	48

(0012) Medidor	49

(0105) CABLES, CONDUCTORES Y ALAMBRES	50

(0001) Conductor de Aluminio	50

(0002) Cable de Aluminio	51

(0003) Cable de Cobre	51

(0004) Cable CPW	52

(0005) Alambre Cobre	53

(0006) Cable acero galvanizado	53

(0007) Fibra Óptica	54

(0008) Cable UTP	54

(0106) ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN	55

(0001) Luminaria	55

(0002) Foco	56

(0003) Filamento	57

(0004) Reflector	58

(0005) Balastro	58

(0006) Temporizador	59

(0007) Fotocélula	60

(0008) Sensor de movimiento	60

(0009) Caja de control con relé	61

(0107) ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN	62

(0001) Terminal para cable	62

(0002) Boquilla eléctrica	63

(0003) Tomacorriente	63

(0004) Enchufe	64

(0005) Clavija	65

(0006) Adaptador de enchufe	66

(0007) Botón pulsador	66

(0008) Bornera	67

(0009) Selector	68

(0010) Mufa	68

(0108) ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	69

(0001) Sirena	69

(0002) Bobina	70

(0003) Bocina	71

(0004) Capacitor	72

(0005) Circuito integrado	73

(0006) Contactor	73

(0007) Contacto	74

(0008) Control de nivel	75

(0009) Difusor	76

(0010) Diodo	77

(0011) Disipador	78

(0012) Display	78

(0013) Fusible	79

(0014) Inversor	80

(0015) Microprocesador	80

(0016) PLC	81

(0017) Potenciómetro	81

(0018) Puente	82

(0019) Relé	83

(0020) Resistencia	84

(0021) Interruptor	84

(0109) TARJETAS ELECTRÓNICAS	85

(0001) Tarjeta electrónica	85

(0110) SEGUROS MECÁNICOS	86

(0001) Chaveta	86

(0002) Pasador	87

(0111) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SUJECIÓN ROSCADOS	88

(0001) Arandela	88

(0002) Espaciador	88

(0003) Esparrago	89

(0004) Varilla roscada	90

(0005) Perno	90

(000006) Tornillo	91

(000007) Tuerca	92

(0112) ELEMENTOS MECÁNICOS DE ROTACIÓN O DESPLAZAMIENTO	92

(0001) Banda	93

(0002) Bocín	93

(0003) Cadena	94

(0004) Chumacera	95

(0005) Cojinete	96

(0006) Engranaje	96

(0007) Manguito	97

(0008) Pista y elemento rotativo	98

(0009) Polea	98

(0113) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SELLADO	99

(0001) Cordón	99

(0002) Espirometálico	100

(0003) Junta torica	101

(0004) Sello mecánico	101

(0114) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN	102

(0001) Amortiguador	102

(0002) Muelle	103

(0115) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SUJECIÓN E IZAJE	104

(0001) Abrazadera	104

(0002) Anclaje	105

(0003) Brazo de retención	106

(0004) Cuerda	106

(0005) Eslabón	107

(0006) Eslinga	107

(0007) Estrobo	108

(0008) Guardacabo	109

(0009) Tensor	110

(0010) Uñeta	110

(0011) Zócalo	110

(0116) ELEMENTOS MECÁNICOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO	111

(0001) Laina	111

(0117) ELEMENTOS MECÁNICOS DE ACOPLAMIENTO	112

(0001) Acople	112

(0118) ELEMENTOS MECÁNICOS PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN	113

(0001) Empaque	113

(0002) Anillo	114

(0003) Asiento para elemento de motor	114

(0004) Balancín	115

(0005) Bastidor	115

(0006) Biela	116

(0007) Block	116

(0008) Bujía	117

(0009) Bulón	117

(0010) Bancada	118

(0011) Cabezote	119

(0012) Camisa de motor	119

(0013) Casquillo	120

(0014) Cilindro	121

(0015) Cono de válvula	121

(0016) Corona de pistón	122

(0017) Detector	122

(0018) Diafragma	123

(0019) Difusor	124

(0020) Disco	125

(0021) Embolo	125

(0022) Embrague	126

(0023) Falda de pistón	127

(0024) Leva	127

(0025) Árbol de levas	128

(0026) Piñón	129

(0027) Engranaje	130

(0028) Pistón	130

(0029) Rin	131

(0030) Rodillo	132

(0031) Silenciador	132

(0032) Tobera	133

(0033) Capaeruza	134

(0034) Varilla para motor	134

(0035) Buje	135

(0036) Válvula	136

(0037) Retenedor	136

(0119) ELEMENTOS PARA MECANIZADO	137

(0001) Broca	138

(0002) Cepillo	138

(0003) Cuchilla	139

(0004) Disco	140

(0005) Fresa	141

(0006) Granalla	142

(0007) Grata	143

(0008) Lija	143

(0009) Machuelo	144

(0010) Piedra	145

(0011) Sierra	145

(0012) Terraja	146

(0013) Inserto	147

(0014) Porta herramienta	147

(0120) BARRAS, PERFILES Y PLANCHAS	148

(0001) Eje	148

(0002) Perfil	149

(0003) Plancha	150

(0004) Viga	150

(0121) ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE	151

(0001) Antorcha	151

(0002) Boquilla	152

(0003) Copa cerámica	152

(0004) Electrodo	153

(0005) Suelda	154

(0006) Tobera	154

(0007) Material de aporte	155

(0122) TUBERÍAS, DUCTOS Y CANALETAS	156

(0001) Bandeja portacable	156

(0002) Derivación	157

(0003) Ménsula	158

(0004) Canal estructural	159

(0005) Varilla roscada	159

(0006) Canaleta	160

(0007) Tubería	160

(0008) Tubo espiral	161

(0009) Tubería Flexible	161

(0010) Conector	162

(0011) Unión de bandeja	163

(0012) Unión de tubería	163

(0013) Candeleta	164

(0014) Caja	164

(0015) Tapa	165

(0016) Codo	165

(0123) HIERRO ESTRUCTURAL	166

(0001) Base	166

(0002) Malla	167

(0003) Varilla	167

(0124) INSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN	168

(0001) Cemento	168

(0002) Empaste	169

(0003) Cerradura	170

(0004) Albada	170

(0005) Cubierta	171

(0006) Ladrillo	172

(0007) Bloque	172

(0008) Madera	173

(0009) Material Petreo	174

(0010) Piso	174

(0011) Vidrio	175

(0012) Espejo	175

(0125) ARTÍCULOS PARA LABORATORIO QUÍMICO	176

(0001) Probeta	176

(0002) Pipeta	177

(0003) Balon	178

(0126) GASES ESPECIALES	178

(0001) Amoniaco	179

(0002) Cloruro	179

(0003) Argón	180

(0004) Oxigeno	180

(0005) Nitrógeno	181

(0006) Hidrogeno	182

(0127) INSUMOS QUÍMICOS	182

(0128) QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL	182

(0001) Cerámico	183

(0002) Compuesto polimérico	183

(0003) Laca	184

(0004) Barniz	184

(0005) Pintura	185

(0006) Resina	186

(0007) Tinte	186

(0129) LUBRICANTES DE CONSUMO	187

(0130) INTERECAMBIADORES DE CALOR	187

(0001) Intercambiador de calor	188

(0200) EQUIPAMIENTO PRIMARIO	188

(0001) Disyuntor tripolar	189

(0002) Seccionador tripolar	190

(0003) Transformador de corriente monofásico	190

(0004) Transformador de potencial	191

(0005) Pararrayo	192

(0006) Polo	192

(0007) Caja de mando	193

(0008) Mecanismo de operación	194

(0201) EQUIPOS SISTEMA DE SUPERVISION CONTROL Y PROTECCION	194

(0001) Tablero de control y protección	194

(0002) Tablero registrador automático de perturbaciones	195

(0003) Tablero de supervisión y control (SAS)	196

(0202) SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC	196

(0001) Tablero de distribución	197

(0002) Transformador y autotransformador	197

(0003) Grupo electrógeno	199

(0004) Banco de batería	199

(0004) Cargador de batería	200

(0203) REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TURBINA	200

(0001) Cojinete de turbina	201

(0002) Tapa de cojinete	201

(0003) Difusor	202

(0004) Disco	202

(0005) Turbina	203

(0006) Eje de turbina	204

(0007) Carcasa de la turbina	204

(0008) Tobera	205

(0009) Acoplamiento compresor – generador	205

(0010) Repuesto de compresor	206

(0011) Válvula	207

(0012) Juntas	207

(0013) Reducción	208

(0014) Manguera	209

(0300) ACCESORIOS	210

(0001) Base de soporte	210

(0002) Teclado	211

(0003) Mouse	211

(0004) Disco duro externo	212

(0005) Monitor	212

(0006) GPS	213

(0301) ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA	214

(0001) Mantel	214

(0002) Hojas	215

(0003) Libretas	215

(0004) Bolígrafo	216

(0302) EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	217

(0001) Equipo de respiración	217

(0002) Ropa de protección especial	218

(0002) Extintor portátil	218

(0303) EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	219

(0001) Equipo de magnetoterapia	219

(0002) Tensiómetro	220

(0304) HERRAMIENTAS MANUALES	220

(0001) Calibrador	221

(0002) Micrómetro	221

(0003) Mordaza	222

(0004) Alicate	223

(0005) Pico	223

(0006) Pala	224

(0007) Carretilla	225

(0305) BIBLIOTECA	225

(0001) Libro	226

(0306) PUBLICIDAD	226

(0001) Roll UP	227

(0002) Stand	227

(0003) Banner	228

(0004) Maqueta	229

(0400) COMBUSTIBLES DE GENERACIÓN	229

(0001) Diésel	230

(0002) Bunker	230

(0003) Gas	231

(0500) LUBRICANTES PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN	232

(0001) Aceite	232

(0002) Grasa	233

(0600) QUÍMICO PARA GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO	234

(0001) Ácido	234

(0700) SUMINISTROS DE OFICINA	235

(0001) Bolígrafo	235

(0002) Lápiz	235

(0003) Marcador	236

(0004) Agenda	237

(0005) Block de notas	237

(0006) Carpeta	238

(0007) Cartulina	239

(0008) Papel Bond	240

(0009) Separador de hojas	240

(0010) Sobre manilla	241

(0011) Cuaderno	242

(0012) Bincha de carpeta	242

(0013) Tóner para impresora	243

(0800) MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS	244

(0001) Antibióticos	244

(0002) Analgésicos	245

(0003) Contenedor	246

(0004) Recipiente	246

(0005) Alcohol	247

(0006) Hilos de sutura	248

(0007) Agujas	248

(0900) SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	249

(0001) Calzado de seguridad	249

(0002) Guantes	250

(0003) Prendas de vestir	251

(0004) Protección auditiva	251

(0005) Protección corporal	252

(0006) Protección de espalda	253

(0007) Protección facial y de cabeza	253

(0008) Protección respiratoria	254

(0009) Protección visual	255

(0010) Señalética	256

(1000) EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA	257

(0001) Proyector	257

(0002) Televisor	258

(0003) Computador portátil	259

(0004) CPU	260

(0005) Smartphone	261

(0006) Servidor	262

(0007) Impresora	263

(1001) EQUIPO DE COMUNICACIÓN	264

(0001) Radio	265

(0002) Equipo videoconferencia	266

(0003) Cámara vigilancia	266

(0004) Teléfono	267

(0005) Celular	268

(0006) Switch	269

(0007) Router	270

(1002) EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	271

(0001) Hidrolavadora	271

(0002) Desbrozadora	272

(0003) Cortaseto	273

(0004) Desmalezadora	274

(0005) Motosierra	275

(0006) Podadora de pasto	276

(0007) Soplador a presión	277

(0008) Placa compactadora	277

(0009) Mezcladora de hormigón	278

00010) Martillo hidráulico	279

(0011) Ripper	280

(0012) Excavadora	280

(0013) Retroexcavadora	281

(0014) Bobcat	282

(1003) MOBILIARIO	283

(0001) Estación de trabajo	283

(0002) Silla giratoria	284

(0003) Archivador	284

(0004) Deshumificador industrial	285

(1004) VEHÍCULO	286

(0001) Lancha	286

(0002) Automóvil	287

(0003) Station wagon	287

(0004) Camioneta	288

(0005) Motoneta	289

(0006) Motocicleta	289

(0007) Camioneta Pick-up	290

(1005) EQUIPO DE TRANSPORTE	291

(0001) Plataforma	291

(0002) Camión	292

(0003) Volqueta	293

(1100) SUMINISTROS DE LIMPIEZA	293

(0001) Cera	294

(0002) Desinfectante	294

(0003) Desodorante	295

(0004) Desengrasante	296

(0005) Detergente	297

(0006) Funda	297

(0007) Papel higiénico	298

(0008) Papel toalla	299

(0009) Servilleta	300

(1200) COMBUSTIBLE DE CONSUMO	300

(0001) Diésel	301

(0002) Gasolina	301

(0003) Gas	302

(1300) PUBLICIDAD	303

(0001) Escarapela	303

# INTRODUCCIÓN

El Objetivo del presente Manual corresponde a la homologación de inventarios de CELEC EP; Para aquello es necesario un conocimiento de la variedad de los materiales para que los operadores de instalaciones, el personal de mantenimiento y el personal técnico operen y mantengan de manera segura la instalación y sus sistemas de apoyo.

El criterio de homologación es la herramienta para no duplicar códigos con términos ya definidos adecuadamente para propósitos generales basados en normas y estándares internacionales de homologación que comprendan la codificación y su efectiva utilización en lo relacionado con el manejo de los artículos de inventarios.

# OBJETIVO

Contar con un manual de homologación de las existencias de inventario que establezca un sistema para normalizar el nombre de los artículos y permita generar códigos estandarizados, en base a los grupos y tipos de los artículos de inventario que se almacenan en las bodegas y centros de acopio de la Matriz y de las Unidades de Negocio de CELEC EP.

# ALCANCE

Este Manual de homologación abarca todas las Unidades de Negocio de CELEC EP., y facilita al usuario un documento de aprendizaje con la descripción paso a paso de como establecer la metodología a seguir en la homologación que permitirá estableces y normalizar de manera adecuada el nombre de los artículos de CELEC EP.

# GLOSARIO DE TÉRMINOS

Existencias de Inventario: son inventarios que una empresa tiene en stock con la intención de ser vendidos en el curso normal de la operación; utilizarlos en el proceso de la producción; o en forma de materiales o suministros administrativos que serán consumidos para la prestación de servicios.

Repuestos: Los repuestos son piezas o componentes de un PPE (equipo de protección personal) que se utilizan para reemplazar o reparar una parte defectuosa o desgastada. Los repuestos se utilizan para mantener el funcionamiento adecuado de un PPE y prolongar su vida útil, y se pueden almacenar como existencias de inventario para garantizar una disponibilidad rápida y eficiente en caso de necesidad

Accesorio: Un accesorio es un artículo adicional que se puede agregar a un artículo principal para mejorar o ampliar sus funciones o capacidades. Los accesorios también pueden mejorar la apariencia o el rendimiento de un producto, y a menudo se venden junto con el artículo principal o se ofrecen como una opción adicional para la compra.

Materiales: Los materiales de inventario son los insumos o materias primas que una empresa tiene en stock con la intención de utilizarlos en la fabricación de productos o bienes.

Herramientas: Las herramientas son dispositivos físicos utilizados para realizar una tarea específica. Pueden ser manuales o eléctricos. Las herramientas se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la carpintería hasta la fabricación de productos y la reparación de equipos. La elección adecuada de las herramientas es importante para garantizar la eficiencia, la calidad y la seguridad en el trabajo.

# NORMATIVA APLICADA

Las regulaciones son las reglas emitidas por las entidades y autoridades competentes para normar la homologación de artículos Inventariables y relacionados a su gestión.

Para el Ecuador y el área Energética se cuenta con las siguientes regulaciones, las cuales son el ente rector de normalización, siendo las principales:

- CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ESTÁNDAR DE LAS NACIONES UNIDAS.

- NTE INEN 1:1990, Tercera Revisión, SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES. / https://ia601501.us.archive.org/29/items/ec.nte.0001.1990/

- NTE INEN 2483, NORMA DE GALVANIZADO.

- ANSI, INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE DE ESTÁNDARES PARA SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES / https://www.bipm.org/en/publications

- IEC 6090:2001: Self ballasted lamps for general lighting services, performance requirements

- IEC 60901:2001: Single capped fluorescent lamps, performance especifications.

- Sistema Internacional de Unidades (SI)

- La norma ISO 80000-1:2009

# METODOLOGÍA APLICADA

## Pasos y recomendaciones para el proceso de homologación

El presente apartado detalla el conjunto de actividades sistemáticas que se utilizan para estandarizar y normalizar los nombres de los artículos, con el fin de garantizar una comunicación más clara, eficiente y efectiva en la gestión de artículos de inventario.

A continuación de detalla los pasos a seguir para llevar a cabo el proceso de homologación de los artículos de inventario de CELEC EP:

- Revisión de los nombres existentes: Se debe identificar los diferentes nombres que se utilizan para referirse al artículo en cuestión, incluyendo los nombres comerciales, técnicos, científicos o populares, y se recopila la información disponible sobre su origen, uso y significado.

- Selección de los criterios de homologación: Definir los criterios que se utilizarán para seleccionar el nombre homologado, como la claridad, la simplicidad, la facilidad de pronunciación o escritura, la diferenciación de otros productos similares, la aceptación internacional, entre otros.

- Estudio de la normativa y estándares: Investigar la normativa y los estándares existentes en el sector, el país o la región correspondiente, y se evalúa su relevancia y aplicabilidad para el caso específico.

- Propuesta y evaluación de alternativas: Se proponen diferentes opciones de nombres homologados basados en los criterios definidos, y se comparan y evalúan los posibles impactos de cada una en diferentes aspectos, como la comunicación, el marketing, la operatividad o la legalidad.

- Selección del nombre homologado: Se selecciona el nombre homologado final basado en los resultados de la evaluación y se establecen los procedimientos para su implementación y difusión.

- Implementación y seguimiento: Se implementa el nuevo nombre homologado y se monitorea su uso y aceptación a lo largo del tiempo, haciendo ajustes o mejoras según sea necesario.

En el proceso se debe tomar en consideración la estructura de descripción de los artículos en base al esquema jerárquico que se ha establecido en el Manual de Clasificación, Codificación y Catalogación (Grupo+Tipo+Descripción), tomando al campo Tipo como para el análisis y normalización del nombre de los artículos de inventario.

De tal manera que, se ha determinado estandarizar las unidades de medida de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades de medida o sistema inglés en los casos que amerite, para lo cual debe establecerá un procedimiento de estandarización de unidades de medida que incluirá, identificador único, conversión de precio, estandarización y conversión de unidad de medida, criterios de unificación, entre otros.

## Normativa de estandarización de unidades de medida

Es importante seleccionar la unidad de medida adecuada para cada artículo en función de sus características físicas y la forma en que se manejan en el inventario para evitar confusiones y errores en el registro y control del inventario.

Por lo tanto, se determinado considerar las siguientes normas:

- Sistema Internacional de Unidades (SI): es un sistema métrico que se utiliza a nivel mundial y que se basa en siete unidades básicas (metro, kilogramo, segundo, amperio, kelvin, mol y candela) y sus múltiplos y submúltiplos.

- La norma ISO 80000-1:2009: establece un conjunto coherente de definiciones, símbolos y convenciones para la utilización de unidades de medida y tiene como objetivo mejorar la comunicación y la comprensión de las mediciones y de las cantidades físicas.

- ASTM E380-21: es un estándar de la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales que establece la metodología para la conversión de unidades de medida, es importante para garantizar la precisión y la consistencia en la conversión de unidades de medida en una amplia variedad de aplicaciones técnicas y científicas.

# DESARROLLO

## Estructura de homologación:

## Ejemplo de estructura:

| Codificación | Tipo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0100.0001 | Torre | Material, aplicación, elemento, voltaje de operación | Unidades (u) |

01.0100.0001 TORRE, HIERRO GALVANIZADO, SUSPENSIÓN, CUERPO, 138 KV

Las torres se contarán por unidades

# CARACTERIZACIÓN TÉCNICA

Permite establecer características generales que engloban a cada uno de los grupos dentro del Manual.

## (0100) ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

Definición: estas estructuras son torres metálicas diseñadas para soportar los conductores eléctricos que transportan la energía eléctrica a larga distancia, desde las plantas generadoras de energía hasta los consumidores.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0100), están referenciadas por: IEC 61897: Estructuras de soporte de líneas aéreas de transmisión de energía eléctrica y líneas aisladas aéreas de transmisión de energía eléctrica y ANSI/TIA-222-G: Diseño de estructuras de torres de antenas y soportes relacionados.

### (0001) Torre

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0100.0001 | Torre | Material, Aplicación, Elemento, Voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0100 |  |
| TIPO | 0001: TORRE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | HIERRO GALVANIZADO, ACERO GALVANIZADO |
|  | APLICACION | SUSPENSIÓN, RETENCION, MONOBLOQUE, ANCLAJE O REMATE |
|  | ELEMENTO | STUBS, PATAS, CUERPO, CRUCETA, CABEZA, CUPULA |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

## (0101) EQUIPOS Y MATERIALES PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

Definición: Los equipos y materiales utilizados en líneas de transmisión incluyen torres de soporte, conductores eléctricos, aisladores, herrajes, transformadores, subestaciones, equipos de protección, y herramientas mantenimiento. Estos elementos son esenciales para el transporte eficiente y seguro de energía eléctrica a largas distancias.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0101), están referenciadas por: IEC 61897/ IEC 61284

### (0001) Herrajes para conductor eléctrico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0101.0001 | Herrajes para conductor eléctrico | Elemento, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS Y MATERIALES PARA LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0101 |  |
| TIPO | 0001: HERRAJES PARA CONDUCTOR ELECTRICO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ELEMENTO | AMORTIGUADOR, HORQUILLA BOLA, HORQUILLA OJO 90, GRILLETE, ESLABON, GRAPA DE SUSPENSION, GRAPA DE AMARRE, YUGO TRIANGULAR |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, HIERRO GALVANIZADO, LATON, ALEACION DE ALUMINIO |

### (0002) Herrajes para cable de acero (OPGW)

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0101.0002 | Herrajes para cable de acero (OPGW) | Elemento, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS Y MATERIALES PARA LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 02 |  |
| TIPO | 0002: HERRAJES PARA CABLE DE ACERO (OPGW) |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ELEMENTO | ADAPTADOR "U" GRILLETE CON PASADOR, ADAPTADOR ESLABON OJO-OJO, GRAPA DE SUSPENSION, VARILLA DE ARMAR, CONECTOR DE PUESTA A TIERRA, CONECTOR DE RANURAS PARALELAS, ADAPTADOR GUARDACABO |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO |

### (0003) Aislador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0101.0003 | Aislador | Material, uso, carga de ruptura, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS Y MATERIALES PARA LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0101 |  |
| TIPO | 0003: AISLADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | CERAMICA, POLIMERICO, VIDRIO |
|  | USO | PARA TRANSMISION, PARA SUBESTACION |
|  | CARGA DE RUPTURA | 120KN, 147KN, 160KN |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0004) Columna

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0101.0004 | Columna | Aplicación, material, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS Y MATERIALES PARA LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0101 |  |
| TIPO | 0004: COLUMNA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACION | PORTICO DE ENTRADA, PORTICO DE SALIDA, PORTICO DE BARRA, PORTICO DE BAHIA |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, HIERRO GALVANIZADO |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0005) Viga

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0101.0005 | Viga | Aplicación, material, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS Y MATERIALES PARA LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0101 |  |
| TIPO | 0008: VIGA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACION | PORTICO DE ENTRADA, PORTICO DE SALIDA, PORTICO DE BARRA, PORTICO DE BAHIA |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, HIERRO GALVANIZADO |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0006) Estructura soporte

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0101.0006 | Estructura soporte | Aplicación, material, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS Y MATERIALES PARA LINEA DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0101 |  |
| TIPO | 0006: ESTRUCTURA SOPORTE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACION | PARARRAYO, TRANSFORMADOR DE CORRIENTE, TRANSFORMADOR DE POTENCIAL, SECCIONADOR, INTERRUPTOR, BARRA |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, HIERRO GALVANIZADO |
|  | VOLTAJE DE OPERACION DEL EQUIPO | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

## (0102) ENSAMBLAJES Y SUBENSAMBLAJES

Definición: Las estructuras metálicas son utilizadas en líneas de transmisión eléctrica debido a su alta resistencia y capacidad para soportar grandes cargas. El acero es el material más común y económico utilizado para estas estructuras.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0102), están referenciadas por: UNE-EN 61284:1999, UNE-EN 61284:1999

### (0001) Ensamblaje

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0102.0001 | Ensamblajes | Aplicación, tipo, forma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSAMBLAJES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0102 |  |
| TIPO | 0001: ENSAMBLAJE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACION | S1, S5, S7, S9, S10, S11, N4 |
|  | TIPO | SUSPENSION, RETENCION, SOPORTE DE BARRA |
|  | FORMA | SIMPLE CONDUCTOR, DOBLE CONDUCTOR, HILO DE GUARDA |

## (0103) ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA

Definición: La puesta a tierra (también conocida como "conexión a tierra" o "puesta a masa") es un sistema de seguridad eléctrica que se utiliza para garantizar la protección de las personas y de los equipos eléctricos frente a posibles contactos accidentales con elementos que puedan estar energizados

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0103), están referenciadas por: NTC 2206, NTP 342.046 / NTP 370.053 / NTP 370.056 / UNE 21-056 / UL 467

### (0001) Varilla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0001 | Varilla | Tipo, medida | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0001: VARILLA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ACERO RECUBIERTA DE COBRE, COBRE, COOPERWELD |
|  | MEDIDA | 1/2", 3/8", 5/8", 3/4" |

### (0002) Suelda exotérmica

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0002 | Suelda exotérmica | Carga | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0002: SUELDA EXOTERMICA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CARGA | 45gr, 90gr, 115gr, 150gr, 200gr |

### (0003) Molde de grafito

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0003 | Molde de grafito | Aplicación, tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0003: MOLDE DE GRAFITO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | VARILLA - VARILLA, VARILLA - CABLE, CABLE - CABLE, CABLE - ESTRUCTURA |
|  | TIPO | HORIZONTAL, TEE, CRUZ |

### (0004) Pinza

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0004 | Pinza | Aplicación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0004: PINZA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | MOLDE DE GRAFITO |

### (0005) Barra de cobre

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0005 | Barra de cobre | Espesor, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0005: BARRA DE COBRE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ESPESOR | 1/2", 3/16", 5/8" |
|  | MATERIAL | COBRE, ACERO RECUBIERTO DE COBRE |

### (0006) Conector mecánico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0006 | Conector mecánico | Aplicación, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0006: CONECTORES MECANICO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | VARILLA - VARILLA, VARILLA - CABLE, CABLE - CABLE, CABLE - ESTRUCTURA |
|  | MATERIAL | COBRE, ACERO RECUBIERTO DE COBRE |

### (0007) Chispero

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0103.0007 | Chispero | Aplicación, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA PUESTA A TIERRA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0103 |  |
| TIPO | 0006: CHISPERO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | ENCENDIDO |
|  | MATERIAL | ACERO |

## (0104) INSTRUMENTACIÓN

Definición: La instrumentación se refiere al conjunto de técnicas y herramientas que se utilizan para medir, controlar y monitorear diferentes variables en procesos industriales y científicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0104), están referenciadas por: UL 429 y 746C.

### (0001) Switch de presión

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0001 | Switch de presión | Material, uso, rango. Voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0001: SWITCH DE PRESION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |
|  | USO | FLUIDO, GASES |
|  | RANGO | (0 A 1500) PSI, (0.3 A 5) BAR, MBAR |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 12 A 24 VCC, 110 A 250 VAC |

### (0002) Termocupla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0002 | Termocupla | Material, tipo, señal de salida | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0002: TERMOCUPLA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, PLASTICO, ACERO, ACERO INOXIDABLE |
|  | TIPO | Tipo T, Tipo J, Tipo E, Tipo N, Tipo K, Tipo S, Tipo R y Tipo B |
|  | SEÑAL DE SALIDA | 4 a 20 mA |

### (0003) Electroválvula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0003 | Electroválvula | Material, tipo, accionamiento, rango, grapo de protección | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0003: ELECTROVALVULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, PLASTICO, ACERO, ACERO INOXIDABLE |
|  | TIPO | 5V/2P, 4V/2P, 3V/2P, 5V/3P |
|  | ACCIONAMIENTO | SOLENOIDE & PILOTO INTERNO O MANUAL |
|  | RANGO | (2.2 a 15) bar, (10-150) psi |
|  | GRAPO DE PROTECCION | IP 63, IP 65 |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 24 a 48 VDC, 110 a 400 VAC |

### (0004) Flujómetro

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0004 | Flujómetro | Material, tipo, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0004: FLUJOMETRO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO, BRONCE, PLASTICO |
|  | TIPO | ANALOGICO, DIGITAL |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 10.5 a 42 VDC, 90 a 265 VAC |

### (0005) Final de carrera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0005 | Final de carrera | Tipo, contacto, numero de contacto, tipo de contacto, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0006: FINAL DE CARRERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | BIGOTE, RODILLO, PALANCA, EMBOLO |
|  | CONTACTOS | RUPTURA LENTA, RUPTURA BRUSCA |
|  | NUMERO DE CONTACTOS | 2,3 |
|  | TIPOS DE CONTACTOS | NORMALMENTE ABIERTO, NORMALMENTE CERRADO |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 12 VDC, 24 VDC, 120 VAC, 220 VAC |

### (0006) Manómetro

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0006 | Manómetro | Material, aplicación, tipo, unidad | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0007: MANOMETRO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, ACERO |
|  | APLICACION | GAS, LIQUIDO |
|  | TIPO | ANALOGICO, DIGITAL |
|  | UNIDAD DE MEDIDA | 0 A 100 PSI, 0 A 200 KPA, 0 A 100 BAR |

### (0007) Presostato

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0007 | Presostato | Material, aplicación, tipo, unidad de medida | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0008: PRESOSTATO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, METALICO |
|  | APLICACION | GAS, LIQUIDO |
|  | TIPO | BAJA, ALTA, DIFERENCIAL |
|  | UNIDAD DE MEDIDA | 0 A 100 PSI, 0 A 200 KPA, 0 A 100 BAR |

### (0008) Detector

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0008 | Detector | Material, aplicación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0008: DETECTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, METALICO |
|  | APLICACION | GASES, LIQUIDOS, MATERIALES, METALES, HUMEDAD, MOVIMIENTO, ENERGIA ELECTRICA, HUMO, TEMPERATURA, RADIACION |
|  | UNIDAD DE MEDIDA | 0 A 100 PSI, 0 A 200 KPA, 0 A 100 BAR |

### (0009) Transmisor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0009 | Transmisor | Material, aplicación, unidad de medida | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0010: TRANSMISOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, METALICO |
|  | APLICACION | TEMPERATURA, PRESION, HUMEDAD, CAUDAL, TENSION |
|  | UNIDAD DE MEDIDA | 4 A 20 MA |

### (0010) Termostato

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0010 | Termostato | Material, aplicación, unidad de medida | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0011: TERMOSTATO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO |
|  | APLICACION | BOMBAS, CALDERAS, VALVULAS DE GAS, SISTEMAS DE CLIMATIZACION |
|  | UNIDAD DE MEDIDA | 0 a 200 C |

### (0011) Válvula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0011 | Válvula | Material, accionamiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0012: VALVULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | BRONCE, ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO GALVANIZADO, HIERRO FUNDIDO |
|  | APLICACION | FLUIDOS, GASES |
|  | ACCIONAMIENTO | MANUAL, MECANICO, NEUMATICO, ELECTRICO |

### (0012) Medidor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0104.0012 | Medidor | Aplicación, tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSTRUMENTACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0104 |  |
| TIPO | 0013: MEDIDOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO |
|  | APLICACION | OPTICO, ELECTRICO, TEMPERATURA, PRESION, VIBRACION |
|  | TIPO | ANALOGICO, DIGITAL |

## (0105) CABLES, CONDUCTORES Y ALAMBRES

Definición: Los cables, conductores y alambres son elementos fundamentales en sistemas eléctricos y electrónicos que se utilizan para transportar la corriente eléctrica desde una fuente de energía hasta los dispositivos o equipos que la consumen.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0105), están referenciadas por: IEC60794: Requisitos para fibra óptica y elementos de cable.

### (0001) Conductor de Aluminio

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0001 | Conductor de aluminio | Recubrimiento, numero de fases, calibre, material | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0001: CONDUCTOR DE ALUMINIO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RECUBRIMIENTO | DESNUDO |
|  | NUMERO DE FASES | 7 HILOS, 19HILOS, 37 HILOS |
|  | CALIBRE | 300MCM, 477 MCM, 500 MCM, 750 MCM, 1033.5 MCM, 1200 MCM, 1250 MCM, 1300 MCM |
|  | MATERIAL | AAC, ACSR, AAAC, BLUEBELL, ACAR, ASC |

### (0002) Cable de Aluminio

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0002 | Cable de aluminio | Recubrimiento, numero de fases, calibre, material | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0002: CABLE DE ALUMINIO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RECUBRIMIENTO | AISLADO XLPE, AISLADO PE |
|  | NUMERO DE FASES | DUPLEX, TRIPLEX, CUADRUPLEX |
|  | CALIBRE | 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG |
|  | MATERIAL | AAC, ACSR, AAAC, BLUEBELL, ACAR, ASC |

### (0003) Cable de Cobre

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0003 | Cable de cobre | Recubrimiento, numero de fases, calibre, material | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0003: CABLE DE COBRE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RECUBRIMIENTO | APANTALLADO, NO APANTALLADO, CONCENTRICO, PVC |
|  | NUMERO DE FASES | 1X,2X,3X,4X,7X,12X |
|  | CALIBRE | 14 AWG, 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG, 4 AWG, 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG, 250 MCM, 300 MCM, 350 MCM, 400 MCM, 500 MCM, 600 MCM, 750 MCM, 1000 MCM |
|  | MATERIAL | THHN, THWN, TF, TW, THW, TFN, XHHW, TTU, SPT, SUPERFLEX, TFF, XLPE, TRXLPE |

### (0004) Cable CPW

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0004 | Cable CPW | Recubrimiento, fases, calibre, material | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0004: CABLE COOPERWELD |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO |
|  | RECUBRIMIENTO | COBRE |
|  | CALIBRE | 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG |

### (0005) Alambre Cobre

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0005 | Alambre de cobre | Recubrimiento, calibre | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0005: ALAMBRE DE COBRE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RECUBRIMIENTO | DESNUDO |
|  | CALIBRE | 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG |

### (0006) Cable acero galvanizado

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0006 | Cable de acero galvanizado | Recubrimiento, diámetro | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0006: CABLE DE ACERO GALVANIZADO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RECUBRIMIENTO | DESNUDO |
|  | DIAMETRO | 1/2", 3/8", 5/16" |

### (0007) Fibra Óptica

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0007 | Fibra óptica | Tipo, diámetro, número de hilos | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0007: FIBRA OPTICA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | MONOMODO, MULTIMODO, OPGW, ADSS |
|  | DIAMENTRO | 13 mm, 14 mm, 16 mm |
|  | NUMERO DE HILOS | 24 HILOS, 48 HILOS |

### (0008) Cable UTP

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0105.0008 | Cable UTP | Categoría | Metro (m) |

Características técnicas

| GRUPO | CABLE, CONDUCTORES Y ALAMBRES |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0105 |  |
| TIPO | 0008: CABLE UTP |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CATEGORIA | 5, 5E, 6, 6E |

## (0106) ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE ILUMINACIÓN

Definición: son cada uno de los elementos que forman partes de un sistema de iluminación, estos proporcionan como su nombre lo menciona iluminación a los espacios en donde se instalan.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0106), están referenciadas por: NMX-J-198-ANCE-1999; NMX-J-510-ANCE-2003; ANSI C136.10 -2010; IEC 1082-1; IEC 60050-447

### (0001) Luminaria

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0001 | Luminaria | Material, tipo, tono, lúmenes, voltaje, potencia, grado de protección | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0001: LUMINARIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, POLICARBONATO, METAL |
|  | TIPO | EMERGENCIA, CAMPANA, LED, COBRA, ANTIEXPLOSION, ESTACION, INDUSTRIAL, EMPOTRABLE DE REJILLA, OJO DE BUEY, FAROL, TORTUGA, WALLPACK, CALIMA, FLUORESCENTE |
|  | TONO | LUZ CALIDA, LUZ FRIA, METAL HALIDE |
|  | LUMENES | 450, 800,1100, 1600, 2600, 5800 |
|  | VOLTAJE | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |
|  | POTENCIA | 3W, 4-5W, 6-8W, 9-13W, 16-20W, 20-25W, 25-28W, 30-40W, 125W, 250W, 400W, |
|  | GRADO DE PROTECCION | IP 65, IP 66, IP 67 |

### (0002) Foco

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0002 | Foco | Tipo, tono, boquilla, lúmenes, tensión, potencia | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0002: FOCO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | HALOGENO, OVOIDAL, HALIRO METALICO, DICROICO, LED, BAYONETA, ESPIRAL, LED, VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO |
|  | TONO | CLARA, BLANCA, CALIDA, DIA, SALON, MIXTA |
|  | BOQUILLA | E27, E40, PINES |
|  | LUMENES | 450, 800,1100, 1600, 2600, 5800, 7200 |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |
|  | POTENCIA | 3W, 4-5W, 6-8W, 9-13W, 16-20W, 20-25W, 25-28W, 30-40W, 125W, 250W, 400W, |

### (0003) Filamento

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0003 | Filamento | Material, potencia, tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0003: FILAMENTO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | WOLFRAMIO, TUNGSTENO |
|  | POTENCIA | 3W, 4-5W, 6-8W, 9-13W, 16-20W, 20-25W, 25-28W, 30-40W, 125W, 250W, 400W, |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |

### (0004) Reflector

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0004 | Reflector | Material, tipo, tensión, potencia, grado de protección | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0004: REFLECTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO |
|  | TIPO | PORTATIL, SIMETRICO, LED, CAMPANA |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |
|  | POTENCIA | 30-40W, 125W, 250W, 400W, |
|  | GRADO DE PROTECCION | IP 55, IP 65 |

### (0005) Balastro

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0005 | Balastro | Tipo, tensión, potencia | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0005: BALASTRO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ELECTRONICO, ELECTROMAGNETICO |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |
|  | POTENCIA | 30-40W, 125W, 250W, 400W, |

### (0006) Temporizador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0006 | Temporizador | Tipo, instalación, funciones, modo de operación, descripción del contacto, contacto auxiliar, rango de tiempo, tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0006: TEMPORIZADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | TERMICO, NEUMATICO, ELECTRONICO, MAGNETICO |
|  | INSTALACION | SOCKET, RIEL DIN |
|  | FUNCIONES | FUNCION UNICA, MULTIFUNCION |
|  | MODO DE OPERACION | ON DELAY (CON RETRASO), OFF DELAY (RETRASO DE APAGADO) |
|  | DESCRIPCION DEL CONTACTO | SPDT, STP, DPDT |
|  | CONTACTO AUXILIAR | NA, NC |
|  | RANGO DEL TIEMPO | 0.1 s - 1200 h |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |

### (0007) Fotocélula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0007 | Fotocélula | Tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0007: FOTOCELULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |

### (0008) Sensor de movimiento

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0008 | Sensor de movimiento | Método de detección, tipo, tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0008: SENSOR DE MOVIMIENTO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | METODO DE DETECCION | POR CALOR, POR LUZ |
|  | TIPO | INFRARROJOS, REGULACION DE LUZ CREPUSCULAR |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |

### (0009) Caja de control con relé

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0106.0009 | Caja de control con relé | Tensión, grado de protección | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE ILUMINACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0106 |  |
| TIPO | 0009: CAJA DE CONTROL CON RELE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TENSION | 125 VDC, 120 VAC, 220 VAC |
|  | GRADO DE PROTECCION | IP 55, IP 65 |

## (0107) ELEMENTOS ELÉCTRICOS DE CONEXIÓN

Definición: son dispositivos utilizados en instalaciones eléctricas para conectar cables, conductores y otros componentes eléctricos, con el fin de establecer un circuito eléctrico.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0107), están referenciadas por: NTP-IEC 60884, UNE-EN 60947-1:2008

### (0001) Terminal para cable

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0001 | Terminal para cable | Material, tipo, calibre | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0001: TERMINAL PARA CABLE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | LATON, HIERRO GALVANIZADO, COBRE, ALUMINIO |
|  | TIPO | OJO, PALETA, TALON, ESPADA, PUNTA, PUNTERA, UNION, "T", "U", ENCOGIBLE EN FRIO, PUNTA TERMINAL AUTOCONTRAIBLE |
|  | CALIBRE | 26-24, 22-18, 16-14,12-10, 8, 6,4 2, 1/0, 3/0, 250MCM, 300MCM,400MCM, 500MCM, 800MCM |

### (0002) Boquilla eléctrica

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0002 | Boquilla eléctrica | Tipo, material, uso, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0002: BOQUILLA ELECTRICA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | E27, E40 |
|  | MATERIAL | PORCELANA, CAUCHO, METAL, PLASTICO |
|  | USO | INTERIOR, EXTERIOR |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 120VAC, 12VDC |

### (0003) Tomacorriente

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0003 | Tomacorriente | Material, grado protección, conexión, voltaje de operación, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0003: TOMACORRIENTE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PORCELANA, CAUCHO, METAL, PLASTICO |
|  | GRADO PROTECCION | IP44, IP54, IP66, IP67, IP69 |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO, BIFASICO, TRIFASICO |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 120VAC- 240VAC |
|  | AMPERAJE | 15A, 16A, 20A, 30A, 50A, 60A |

### (0004) Enchufe

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0004 | Enchufe | Material, grado protección, pines, conexión, voltaje de operación, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0004: ENCHUFE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, VINYL |
|  | GRADO PROTECCION | IP44, IP54, IP66, IP67, IP69 |
|  | PINES | 2 PATAS, 3 PATAS, 4 PATAS, 5 PATAS |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO, BIFASICO, TRIFASICO |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 120VAC- 240VAC |
|  | AMPERAJE | 15A, 16A, 20A, 30A, 50A, 60A, 63A |

### (0005) Clavija

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0005 | Clavija | Material, grado protección, pines, conexión, voltaje de operación, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0005: ADAPTADOR DE ENCHUFE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, VINYL |
|  | GRADO PROTECCION | IP44, IP54, IP66, IP67, IP69 |
|  | PINES | 2 PATAS, 3 PATAS, 4 PATAS, 5 PATAS |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO, BIFASICO, TRIFASICO |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 120VAC- 240VAC |
|  | AMPERAJE | 15A, 16A, 20A, 30A, 50A, 60A, 63A |

### (0006) Adaptador de enchufe

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0006 | Adaptador de enchufe | Material, grado protección, pines, conexión, voltaje de operación, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0005: ADAPTADOR DE ENCHUFE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, VINYL |
|  | GRADO PROTECCION | IP44, IP54, IP66, IP67, IP69 |
|  | PINES | 2 PATAS, 3 PATAS, 4 PATAS, 5 PATAS |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO, BIFASICO, TRIFASICO |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 120VAC- 240VAC |
|  | AMPERAJE | 15A, 16A, 20A, 30A, 50A, 60A, 63A |

### (0007) Botón pulsador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0007 | Botón pulsador | Material, grado de protección, pines, voltaje de operación, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0007: BOTON PULSADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, VINYL, METAL |
|  | GRADO PROTECCION | IP40, IP65, IP66, IP67, IP68, IP69K |
|  | PINES | 2 PATAS, 4 PATAS |
|  | POSICION | NORMALMENTE ABIERTO, NORMAMENTE CERRADO |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 5VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, 120VAC, 240VAC |
|  | AMPERAJE | 0-50A |

### (0008) Bornera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0008 | Bornera | Material, tipo, instalación, calibre | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0008: BORNERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO |
|  | TIPO | UNIPOLAR, PARA TIERRA, PORTFUSIBLE, CORTOCIRCUITABLE, DE 2 O 3 NIVELES, SECCIONABLES, PUSH IN, FLEXIBLE |
|  | INSTALACION | RIEL OMEGA, RIEL DIN, SOBREPUESTA |
|  | CALIBRE | 22 AWG, 16 AWG, 14 AWG, 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 6 AWG, 4AWG |

### (0009) Selector

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0009 | Selector | Material, posición, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0009: SELECTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO |
|  | POSICIONES | 2, 3, 4 |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 5VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC, 120VAC, 240VAC |

### (0010) Mufa

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0107.0010 | Mufa | Material, diámetro, color | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS DE CONEXION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0107 |  |
| TIPO | 0010: MUFA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | POLIOLEFINA - IGNIFUGO |
|  | DIAMETRO | 1/16", 3/32", 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 1", 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4", 5", 6", 7" |
|  | COLOR | ROJO, NEGRO, AZUL, VERDE, AMARILLO, BLANCO |

## (0108) ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Definición: son componentes que se utilizan en circuitos eléctricos y electrónicos para realizar distintas funciones.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0108), están referenciadas por: ASHRAE 70-2015 "Method of Testing the Performance of Air Outlets and Inlets", IEC 60269 "Low-voltage fuses", IEC 60269-1 para fusibles de baja tensión tipo cartucho o la IEC 60269-2 para fusibles de baja tensión tipo cuchilla.

### (0001) Sirena

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0001 | Sirena | Material, uso, nivel sonoro, grado de protección, potencia, tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0001: SIRENA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO |
|  | USO | SISTEMA DE ALARMA, SEÑALIZACION |
|  | TIPO | ELECTRONICA, MOTORIZADA, HONGO, EVACUACION, VISUAL |
|  | NIVEL SONORO | 1 a 135db |
|  | GRADO DE PROTECCION | IP44, IP55, IP66 |
|  | POTENCIA | 5W,220W, 350W, 550W, 220W |
|  | TENSION | 12VDC, 24VDC, 120VAC, 240VAC |

### (0002) Bobina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0002 | Bobina | Material, uso, tipo, frecuencia, tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0002: BOBINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | COBRE |
|  | USO | CONTACTOR, ELECTROVALVULA, DISYUNTOR |
|  | TIPO | APERTURA, CIERRE, APERTURA-CIERRE |
|  | FRECUENCIA | 50HZ - 60 HZ |
|  | TENSION | 120VAC,240VAC |

### (0003) Bocina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0003 | Bocina |  | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0002: BOBINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | COBRE |
|  | USO | CONTACTOR, ELECTROVALVULA, DISYUNTOR |
|  | TIPO | APERTURA, CIERRE, APERTURA-CIERRE |
|  | FRECUENCIA | 50HZ - 60 HZ |
|  | TENSION | 120VAC,240VAC |

### (0004) Capacitor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0004 | Capacitor | Material, uso, capacitancia, frecuencia, tensión | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0004: CAPACITOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ELECTROLITICO, CERAMICO, POLIPROPILENO |
|  | USO | CIRCUITOS ELECTRONICO, BANCO CAPACITORES, VARIADOR FRECUENCIA, MARCHA MOTOR |
|  | CAPACITANCIA | 2,2uF,10, uF,12uF, 4,7uF, 20uF, 32uF, 40uF, 45uF, 150-170UF |
|  | FRECUENCIA | 50-60HZ |
|  | TENSION | 16V,25V, 50V, 200V, 250VAC, 330VAC, 370V, 660VAC |

### (0005) Circuito integrado

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0005 | Circuito integrado | Material, encapsulado, función, uso, terminales, tensión, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0005: CIRCUITO INTEGRADO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | SEMICONDUCTOR SILICIO |
|  | ENCAPSULADO | DIP, SMD, TQFP, BGA |
|  | FUNCION | OSCILADOR, AMPLIFICADOR, COMPUERTA, CONTROLADOR, REGULADOR, BUFER, PROCESADOR, MICROCONTROLADOR, MICROPROCESADOR |
|  | USO | COMUNICACIONES, REGISTRO FALLAS, PROTOBOARD |
|  | TERMINALES | 3,8, 9, 10, 14,16,28,40 |
|  | TENSION | 0-35VDC |
|  | AMPERAJE | 1,5A |

### (0006) Contactor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0006 | Contactor | Conexión, accionamiento, numero contactos, uso, frecuencia, voltaje bobina, voltaje nominal, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0006: CONTACTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO, TRIFASICO |
|  | ACCIONAMIENTO | ELECTROIMAN |
|  | NUMERO CONTACTOS | 3,4 |
|  | USO | INTERMITENTE, CONTINUO, RECEPTORES RESISTIVOS, MOTORES ASINCRONOS, AUXILIAR |
|  | FRECUENCIA | 50/60 HZ |
|  | VOLTAJE BOBINA | 125VDC, 24VDC, 24VAC, 120VAC, 240VAC, 200VAC, 230VAC, 270 VAC |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 120VAC, 220VAC, 460VAC, 600VAC, 690VAC |
|  | AMPERAJE | 6A, 9A, 10A, 12A, 16A, 25A, 50A, 80A, 95A, 100A, 115A, 200A |

### (0007) Contacto

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0007 | Contacto | Material, tipo, conexión, accionamiento, numero contactos, uso, voltaje nominal, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0007: CONTACTO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | COBRE |
|  | TIPO | FIJO, MOVIL |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO, TRIFASICO |
|  | ACCIONAMIENTO | MANUAL, AUTOMATICO |
|  | NUMERO CONTACTOS | 2,3,4 |
|  | USO | FINES DE CARRERA, DISYUNTOR, SECCIONADOR, BOBINAS, BREAKER, ILUMINACION, CUCHILLA, GENERADOR, TRANSFORMADOR, INTERRUPTOR |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 120VAC, 220VAC,138KV, 69KV, 230KV |
|  | AMPERAJE | 6A, 10A, 1250A, 1600A, 800A, 2000A |

### (0008) Control de nivel

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0008 | Control de nivel | Tipo, conexión, accionamiento, numero contactos, uso, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0008: CONTROL DE NIVEL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FLOTADOR, OPTOELECTRONICOS |
|  | CONEXIÓN | MONOFASICO |
|  | ACCIONAMIENTO | AUTOMATICO |
|  | NUMERO CONTACTOS | 2,3,4 |
|  | USO | FLUIDOS |
|  | AMPERAJE | 6A, 10A, 1250A, 1600A, 800A, 2000A |

### (0009) Difusor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0009 | Difusor | Tipo, material, tipo, aplicación, uso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0009: DIFUSOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FLOTADOR, OPTOELECTRONICOS |
|  | MATERIAL | METALICO, ALUMINIO, HIERRO FUNDIDO, ACRILICO, ACERO INOXIDABLE |
|  | TIPO | SUPERSONICO, MECANICO |
|  | APLICACIÓN | GAS, AIRE, FLUIDOS |
|  | USO | COMPRESOR, PISTOLA, TURBINA, CORTADORA PLASMA |

### (0010) Diodo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0010 | Diodo | Material, tipo, uso, potencia, voltaje nominal, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0010: DIODO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | SEMICONDUCTOR DE SILICIO, SEMICONDUCTOR DE GERMANIO |
|  | TIPO | VARACTOR, LASER, ZENER, SCHOTTKY, LED, TUNEL, PIN, FOTODIODO, RECTIFICADOR |
|  | USO | RECTIFICADORES, LIMITADOR, ILUMINACION, INTERRUPTOR, GENERACION, MODULO DIODOS |
|  | POTENCIA | 0.5W, 1W, 5W, 500W |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 0.7VDC, 3.3VDC, 5VDC, 5.1VDC, 9.1VDC 12VDC, 24VDC |
|  | AMPERAJE | 300mA a 200A |

### (0011) Disipador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0011 | Disipador | Material, tipo, uso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0011: DISIPADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO |
|  | TIPO | ACTIVO, PASIVO |
|  | USO | RESISTENCIAS, AISLADORES POLIMERICOS, DISIPADORES DE FLUJO, PARARRAYOS, CONJUNTO TIRISTORES |

### (0012) Display

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0012 | Display | Material, tipo, uso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0012: DISPLAY |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO |
|  | TIPO | PANTALLA LCD, PANTALLA COLOR TACTIL |
|  | USO | EQUIPOS DE INSTRUMENTACION Y MEDICION |

### (0013) Fusible

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0013 | Fusible | Material, tipo, uso, voltaje nominal, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0013: FUSIBLE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, VIDRIO, CERAMICA, PLASTICO |
|  | TIPO | ENCAPSULADO VIDRIO, PASTILLA, BOTELLA, CILINDRICO, CARTUCHO, AUTOMOTRIZ, LAMINA |
|  | USO | PROTECCION DE EQUIPOS |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 12V, 500V, 15KV |
|  | AMPERAJE | 1A - 600A |

### (0014) Inversor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0014 | Inversor | Tipo, uso, voltaje salida, voltaje nominal, potencia | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0014: INVERSOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FRECUENCIA, VOLTAJE |
|  | USO | INVERSION DC/AC |
|  | VOLTAJE SALIDA | 120VAC, 240VAC |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 12VDC, 24VDC, 125VDC, 240VDC |
|  | POTENCIA | 1000W, 1500W, 2000W |

### (0015) Microprocesador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0015 | Microprocesador |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0016) PLC

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0016 | PCL | Uso, puertos ethernet, entradas, voltaje nominal | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0016: PLC |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | CONTROL SISTEMAS |
|  | PUERTOS ETHERNET | 1,2, NINGUNO |
|  | ENTRADAS | 4,8,16 |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 24VDC |

### (0017) Potenciómetro

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0017 | Potenciómetro | Tipo, uso/control, rango, voltaje nominal | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0017: POTENCIOMETRO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ROTATORIO, DESLIZANTE, MULTIPLE |
|  | USO/CONTROL | VELOCIDAD, TEMPERATURA |
|  | RANGO | 0 OHMS - 500 KOHMS |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 24VDC, 120VAC |

### (0018) Puente

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0018 | Puente | Uso/control, polos, voltaje nominal, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0018: PUENTE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO/CONTROL | BORNERAS, COMUNICACIONES, CONEXIÓN, RECTIFICADOR, PUESTA A TIERRA, TIRISTORES, WEMID, ENCHUFABLE, DESLIZANTE, BATERIAS |
|  | POLOS | 2,4,10,20,40 |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 400VAC, 1600VAC |
|  | AMPERAJE | 10A, 20A,32A, 41A |

### (0019) Relé

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0019 | Relé | Uso/control, tipo, voltaje nominal, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0019: RELE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO/CONTROL | CONTROL, PROTECCION, MEDICION |
|  | TIPO | SOLIDO, ELECTROMECANICO, HIBRIDO |
|  | VOLTAJE NOMINAL | 48 VDC, 125 VDC, 120 VAC, 240 VAC |
|  | AMPERAJE | 10A, 20A, 100A, 200A |

### (0020) Resistencia

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0020 | Resistencia | Tipo, ohm, potencia | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0020: RESISTENCIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FIJA, VARIABLE |
|  | OHM | 5 a 1GOHM |
|  | POTENCIA | 1 a 1000W |

### (0021) Interruptor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0108.0021 | Interruptor | Polos, uso, sistema eléctrico, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0108 |  |
| TIPO | 0021: INTERRUPTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | POLOS | 1, 2, 3 |
|  | USO | RIEL DIN, SOBREPUESTO, CAJA MOLDEADA |
|  | SISTEMA ELECTRICO | AC, DC |
|  | VOLTAJE DE OPERACIÓN | 0 a 125 VDC, 110 - 480 VAC |

## (0109) TARJETAS ELECTRÓNICAS

Definición: Las tarjetas electrónicas utilizan tecnología de circuito integrado para almacenar y procesar datos de forma segura y eficiente.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0109), están referenciadas por: IPC-A-600, IPC-2222, MIL-PRF-31032/1: estándar de asociación de componentes electrónicos

### (0001) Tarjeta electrónica

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0109.0001 | Tarjeta electrónica | Tipo, red eléctrica | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TARJETA ELECTRONICA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0109 |  |
| TIPO | 0001: TARJETA ELECTRONICA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | INTERFAZ, RED, SONIDO, CAPTURAS DE VIDEO, GRAFICAS, FPGA |
|  | RED ELECTRICA | AC, DC |

## (0110) SEGUROS MECÁNICOS

Definición: Dispositivos que impiden el movimiento o desplazamiento no deseado de una pieza o conjunto mecánico.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0110), están referenciadas por: ISO 1234:2017 (Discos de seguridad - Requisitos generales), ISO 5178:2019 (Seguros mecánicos para ejes de transmisión - Dimensiones y tolerancias), ISO 10428:2019 (Válvulas de seguridad y alivio de presión).

### (0001) Chaveta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0110.0001 | Chaveta | Cuadradas, planchas, cónicas | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0110 |  |
| TIPO | 0001: CHAVETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | CUADRADAS, PLANAS, CONICA, WOODRUF |
|  | MATERIAL | ACERO C45, ACERO INOX AISI 316. |
|  | DIMENSION NOMINAL CUADRADAS | 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8, 1, UNO¼, UNO½ |
|  | DIMENSION NOMINAL PLANAS | 1/8X3/32, 3/16X1/8, 1/4X3/16, 5/16X1/4, 3/8X1/4, 1/2X3/8, 5/8X7/16, 3/4X1/2, 7/8X5/8, 1X3/4, UNO1/4X7/8, UNO1/2X1 |

### (0002) Pasador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0110.0002 | Pasador | Forma, material, dimensión nominal, longitud | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0110 |  |
| TIPO | 0002: PASADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | RECTOS, RANURADOS, MOLETEADO, ROSCADO, CÒNICO, ELASTICOS, |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLE, LATON ALUMINIO, TITANIO |
|  | DIMENSION NOMINAL | 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/18, 7/32, 1/4, 19/64, 11/32 |
|  | LONGITUD | 3/4, 7/3, 1, UNO1/8, UNO1/4, UNO1/2, UNO3/4, 2, DOS1/4 ,3 |

## (0111) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SUJECIÓN ROSCADOS

Definición: Piezas roscadas que se utilizan para sujetar piezas y conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0111), están referenciadas por: ISO 965-1:2013 (Sistemas de filetes métricos ISO para roscas de tornillos - Parte 1: Principios básicos de diseño), ISO 15071:2001 (Elementos de fijación con rosca. Requisitos generales).

### (0001) Arandela

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0001 | Arandela | Forma, diámetro interior | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0001: ARANDELA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | DE PRESION, PLANA CUADRADA CÒNICA |
|  | DIAMETRO INTERIOR (d1) | M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, |

### (0002) Espaciador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0002 | Espaciador | Material, diámetro exterior | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0002: ESPACIADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | MYLON, ALLATÓN, ACERO INO. HSS. |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48 |

### (0003) Esparrago

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0003 | Esparrago | Hueco hexagonal y tipo de extremo, diámetro exterior, recubrimiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0003: ESPARRAGO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | HUECO HEXAGONAL Y TIPO DE EXTREMO | BISELADO, CONICO, PIVOTE, BISELADO HUECO. |
|  | DIAMETRO EXTERIOR (S) | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24 |
|  | RECUBRIMIENTO | PAVONADO, ZINCADO, GALVANIZADO |

### (0004) Varilla roscada

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0004 | Varilla roscada | Diámetro exterior, recubrimiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0004: VARILLA ROSCADA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | DIAMETRO EXTERIOR (S) | M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52 |
|  | RECUBRIMIENTO | PAVONADO, ZINCADO, GALVANIZADO. |

### (0005) Perno

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0005 | Perno | Cabeza, sentido de rosca | Unidad (u) |

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0005: PERNO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CABEZA | HEXAGONAL., CUADRADA, CILINDRICA, AVELLANADO, EN "U", PRISIONERO, EN "O", ALOMADO, EN "L", EN"J", DE EXPASION. |
|  | SENTIDO DE ROSCA | IZQUERDA, DERECHA. |
|  | DIAMETRO | M5-M6-M7-M8-M10-M12-M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36 |

### (000006) Tornillo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0006 | Tornillo | Cabeza, tipo, calibre | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0006: TORNILLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  |  | AVELLANDA, ALOMADA, HEXAGONAL EN "O", EN "L" |
|  | TIPO | AUTOROSCANTE, AVELLANADO, AVELLANDADO MADERA, TIRAFONDO |
|  | CALIBRE | 6,8,10,12,14,16,18 |

### (000007) Tuerca

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0111.0007 | Tuerca | Cabeza, recubrimiento, diámetro | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0111 |  |
| TIPO | 0007: TUERCA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CABEZA | HEXAGONAL, CUADRADA HEXAGONAL BAJA |
|  | RECUBRIMIENTO | PAVONADO, ZINCADO, GALVANIZADO |
|  | DIAMETRO (d) | M5-M6-M7-M8-M10-M12-M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48, M52, M56, M60, M64, M68, M72, M76, M80, M90, M100, M110 |

## (0112) ELEMENTOS MECÁNICOS DE ROTACIÓN O DESPLAZAMIENTO

Definición: Piezas que permiten el movimiento giratorio o desplazamiento lineal de conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0112), están referenciadas por: ISO 12156-1:2016 (Combustibles para motores. Determinación de la resistencia al desgaste de las bombas de inyección y de los sistemas de inyección de combustible. Parte 1: Métodos de ensayo para la determinación de la contaminación con agua).

### (0001) Banda

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0001 | Banda | Tipo, sección transversal clásica, medidas en pulgadas, longitud nominal banda | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0001: BANDA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | TRAPEZOIDALES, DENTADAS O SINCRONAS. |
|  | SECCION TRASNVERSAL CLASICA | A, B, C |
|  | MEDIDAS EN PULGADAS | 1/2,5/8,7/8 |
|  | LONGITUD NOMINAL BANDA | DATO DE CAMPO |

### (0002) Bocín

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0002 | Bocín | Material, diámetro externo, longitud total del cuerpo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0002: BOCIN |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLE, LATON ALUMINIO, BRONCE, ALEANCIONES TERMO-RESISTENTES |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, M22, M24, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M45, M48 |
|  | LONGITUD TOTAL DEL CUERPO | DATO DE CAMPO |

### (0003) Cadena

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0003 | Cadena | Forma, material, paso sencillas, paso doble | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0003: CADENA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | SENCILLA, DOBLES |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLES |
|  | PASO SENCILLAS | 3/8,1/2,5/8,3/4,1, UNO1/4, UNO1/2, UNO3/4, 1, UNO1/4, UNO1/2 |
|  | PASO DOBLE | 3/8' |

### (0004) Chumacera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0004 | Chumacera | Tipo, tipo de rodamiento, diámetro del eje en pulgadas | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 004: CHUMACERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | PARED, DE PISO, TENSORA, REDONDA. |
|  | TIPO DE RODAMIENTO | UC), (UK), NA, SB, SA2. |
|  | DIAMETRO DEL EJE EN PULGADAS. | 3/4",7/8",1, UNO 1/8,UNO1/4,UNO3/8,UNO1/2,UNO3/4,2,21/4,DOS1/2,3 |

### (0005) Cojinete

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0005 | Cojinete | Tipo, material, diámetro exterior, diámetro interior, altura de rodamiento, diámetro interior | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0005: COJINETE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | AXIALES, DE AGUJAS, DE BOLAS, CILINDRICOS, LINEALES. |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE, DE COBRE, ALEACIONES DE COBRE, BRONCE , MATERIALES CERAMICO, PLASTICOS. |
|  | DIAMETRO EXTERIOR (D) | DATO DE CAMPO |
|  | ALTURA DE RODAMIENTO (B) | DATO DE CAMPO |
|  | DIAMETRO INTERIOR (d) | DATO DE CAMPO |

### (0006) Engranaje

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0006 | Engranajes | Tipos, numero de dientes, diámetro exterior, diámetro interior, complementario, numero de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0006: ENGRANAJES |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | PARALELOS, PERPENDICULARES, INTERIORES, PLANETARIOS, DE CREMALLERA, PIÑON DENTADA, POLEA DENTADA |
|  | NUMERO DE DIENTES | 10 ,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 40, 42, 45, 48, 50, 54, 60, 70 |
|  | DIAMETRO EXETRIOR | DATO DE CAMPO |
|  | DIAMETRO INTERIOR | DATO DE CAMPO |
|  | COMPLEMENTARIO | REFERENCIAS A EQUIPOS. |
|  | NUMERO DE PARTE | DATO DE CAMPO |

### (0007) Manguito

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0007 | Manguito | Tipo, acoplamiento, diámetro interior | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0007: MANGUITO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | AXIALES, DE AGUJAS, DE BOLAS, CILINDRICOS, LINEALES. |
|  | ACOPLAMIENTO | ARBOL COAXIAL, CASQUILLOS, CASQUILLOS PARTIDOS, BRIDAS, DENTADAS Y DE GARRAS, EN CRUZ, ARTICULADOS, ELASTICOS. |
|  | DIAMETRO INTERIOR (D) | DATO DE CAMPO |

### (0008) Pista y elemento rotativo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0008 |  |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0009) Polea

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0112.0009 | Polea | Material, diámetro de polea | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUJECION ROSCADOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0112 |  |
| TIPO | 0009: POLEA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIIO, HIEROO FUNDIDO. |
|  | DIAMETRO DE POLEA (mm) | <125, 315,710,1000,1250,1600,2500 ISO 4183 |

## (0113) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SELLADO

Definición: Piezas que se utilizan para impedir el escape de fluidos o gases en conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0113), están referenciadas por: ISO 6194-1:2009 (Sellos mecánicos - Parte 1: Diseño, características y aplicación de los sellos mecánicos en bombas centrífugas).

### (0001) Cordón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0113.0001 | Cordón | Capacidad de deformación, tipo de aplicación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SELLADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0113 |  |
| TIPO | 0001: CORDON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CAPACIDAD DE DEFORMACION | ELASTICOS, ELASTO PLASTICOS, PLASTO ELEASTICOS Y PLASTICOS. |
|  | TIPO DE APLICACIÓN | EN CAMPO, PREFORMADO. |

### (0002) Espirometálico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0113.0002 | Espirometálico | Tipo de junta, materiales de fleje y anillo, diámetro | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SELLADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0113 |  |
| TIPO | 0002: ESPIROMETALICOS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE JUNTA | R, IR, CG, CGI |
|  | MATERIALES DE FLEJE Y ANILLO | ACERO AL CARBONO, INOXIDABLE 304,304L |
|  | DIAMETRO | VALOR DE CAMPO |

### (0003) Junta torica

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0113.0003 | Junta tórica | Materiales, sección de corte, diámetro interno | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SELLADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0113 |  |
| TIPO | 0003: JUNTA TORICA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIALES | NBR, HNBR, XNBR, FPM, FFKM, EPDM |
|  | SECCCION DE CORTE (SC) | DATO DE CAMPO |
|  | DIAMETRO INTERNO(ID) | DATO DE CAMPO |

### (0004) Sello mecánico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0113.0004 | Sello mecánico | Clasificación, sección de corte, diámetro interno | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SELLADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0113 |  |
| TIPO | 0004: SELLO MECANICO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASIFICACION | FUELE METALICO, RADIALES, ROTATORIOS, ESTACIONARIOS, SENCILLOS, CARTUCHO. |
|  | SECCCION DE CORTE (SC) | DATO DE CAMPO |
|  | DIAMETRO INTERNO(ID) | DATO DE CAMPO |

## (0114) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN

Definición: Piezas que permiten la absorción de vibraciones y choques en conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0114), están referenciadas por: ISO 9001:2015 (Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos), ISO 10012:2003 (Sistemas de gestión de la medición - Requisitos para los procesos de medición y equipos de medición), ISO 8752:1997 (Pasadores de resorte con cabeza y cuerpo cilíndrico).

### (0001) Amortiguador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0114.0002 | Amortiguador | Aplicación, industriales, #de partes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0114 |  |
| TIPO | AMORTIGUADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | AUTOMOTRIZ, INDUSTRIAL |
|  | INDUSTRIALES | ROTATIVO, DE CHOQUE, DE VIBRACION |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |

### (0002) Muelle

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.014.0002 | Muelle | Material, tipos, orientación, diámetro interno, #de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0114 |  |
| TIPO | 0002: MUELLE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, ALEACION DE NIQUEL, ALEACION DE COBRE |
|  | TIPOS | DISCO, DE TORSION, TRACCION, COMPRESION, |
|  | ORIENTACION | RADIAL Y AXIAL |
|  | DIAMETRO INTERNO | 0,020" -300" |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |

## (0115) ELEMENTOS MECÁNICOS DE SUJECIÓN E IZAJE

Definición: Piezas que se utilizan para sujetar y levantar cargas en conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0115), están referenciadas por: ISO 14567:2002 (Tornillos para sujeción de placas de metal), ISO 14581:2001 (Elementos de fijación. Tornillos autorroscantes para roscas métricas)

### (0001) Abrazadera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0001 | Abrazadera | Tipo, operación, carga de trabajo, capacidad de mordaza | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0001: ABRAZADERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | DE PLACA, PARA BRIDA DE VIGA, PLACAS, DE GANCHO |
|  | OPERACIÓN | HORIZONTAL, VERTICAL, VERTICAL CON TRACCION LATERAL, ELVACION VERTICAL Y 90ª |
|  | CARGA DE TRABAJO | DATO DE CAMPO |
|  | CAPACIDAD DE MORDAZA | DATO DE CAMPO |

### (0002) Anclaje

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0002 | Anclaje | Material, tipos, carga de trabajo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0002: ANCLAJE (GANCHO DE IZAJE) |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO FORJADO |
|  | TIPOS | ESPIGA PRESNADO, CABLES DE ACERO GIRATORIO, GANCHO DE OJO, MOSQUETON DE SEGURIDAD. |
|  | CARGA DE TRABAJO | DATO DE CAMPO |

### (0003) Brazo de retención

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0003 | Brazo de retención | Tipo, carga de trabajo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0003: BRAZO DE RETENCION (TENSORES) |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | GANCHO- GANCHO, GANCJO Y OJO, OJO Y HORQUILLA, HORQUILLA, HORQUILLA |
|  | CARGA DE TRABJO | DATO DE CAMPO |

### (0004) Cuerda

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0004 | Cuerda | Material, carga de trabajo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0004: CUERDA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | FIBRA DE POLIESTER |
|  | CARGA DE TRABAJO | DATO DE CAMPO |

### (0005) Eslabón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0005 | Eslabón | Material, tipo, carga de trabajo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0005: ESLABON (GRAPAS) |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO FORJADO |
|  | TIPO | ABRAZADERA |
|  | CARGA DE TRABAJO | DATO DE CAMPO |

### (0006) Eslinga

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0006 | Eslinga | Material, ancho de cinta poliéster, numero de capas poliéster, grado-cadenas, diámetro-cables | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0006: ESLINGA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | POLIESTER, CADENAS, CABLES |
|  | ANCHO DE CINTA POLIESTER | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
|  | NUMERO DE CAPAS POLIESTER | 1,2,3,4, |
|  | GRADO - CADENAS | 80',100' |
|  | DIAMETRO- CABLES | 3/8,1/2,5/8,3/4,2/8,1,UNO 1/8,UNO 1/4,UNO 1/2,UNO 5/8, UNO 3/4,UNO 7/8, 2 |

### (0007) Estrobo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0007 | Estrobos | Material, tipo de terminación, resistencia, validación por desgaste | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0115 |  |
| TIPO | 0007: ESTROBOS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO FORJADO |
|  | TIPO DE TERMINACION | CUÑA, CASQUILLO DE PRESION, TERMINALES DE VACIADO, DE PRESION ABIERTO O CERRADO |
|  | RESISTENCIA | DATO DE CAMPO |
|  | VALIDACION POR DESGASTE | ABRASION, USO |

### (0008) Guardacabo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0008 |  |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0009) Tensor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0009 |  |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0010) Uñeta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0010 |  |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0011) Zócalo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0115.0011 |  |  | Unidad (u) |

Características técnicas

## (0116) ELEMENTOS MECÁNICOS DE ALINEACIÓN Y BALANCEO

Definición: Piezas que permiten la correcta alineación y balanceo de conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0116), están referenciadas por: ISO 1940-1:2003 (Equilibrado de rotores - Parte 1: Especificación y verificación de los niveles de equilibrado), ISO 13373-3:2015 (Diagnóstico y calibración de máquinas de medición de vibraciones - Parte 3: Medición, evaluación y seguimiento de las vibraciones de la máquina).

### (0001) Laina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.016.0001 | Laina | Material, tipo, espesores | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0116 |  |
| TIPO | 0001: LAINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, LATON, ALUMIINIO, BRONCE, COBRE. |
|  | TIPO | ROLLO, RANURADA, DE AJUSTE, CALIBRACION. |
|  | ESPESORES | 0,001", 0,002", 0,003", 0,004", 0,005", 0,006", 0,007", 0,010", 0,012", 0,015", 0,016", 0,020", 0,025", 0,031", 0,050", 0,075" |

## (0117) ELEMENTOS MECÁNICOS DE ACOPLAMIENTO

Definición: Piezas que permiten la conexión de dos o más conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0117), están referenciadas por: ISO 14691:2016 (Acoplamientos mecánicos para sistemas de tuberías - Requisitos de diseño y de ensayo), ISO 2859-1:1999 (Procedimientos de muestreo para inspección por atributos - Parte 1: Planes de muestreo indexed).

### (0001) Acople

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.017.0001 | Acople | Material, tipo, diámetro nominal | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS DE SUSPENSION Y AMORTIGUACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0117 |  |
| TIPO | 0001: ACOPLES |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, LATON, ALUMIINIO, BRONCE, COBRE |
|  | TIPO | PLATILLO, SUJECION CONICA, MANGUITO, CON PRISIONERO, FLEXIBLE |
|  | DIAMETRO NOMINAL | DATO DE CAMPO |

## (0118) ELEMENTOS MECÁNICOS PARA MOTOR DE COMBUSTIÓN

Definición: Piezas que forman parte de los motores de combustión interna, como pistones, bielas, válvulas, entre otros.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0118), están referenciadas por: ISO 2710:2013 (Bujías de encendido - Roscas y dimensiones de las culatas de bujías), ISO 15500-3:2015 (Sistemas de combustible para motores de combustión interna).

### (0001) Empaque

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0001 | Empaque |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0002) Anillo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0002 | Anillo | Tipo, #de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0002: ANILLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | COMPRESION, RASCADOR, LUBRICACION |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |

### (0003) Asiento para elemento de motor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0003 | Asiento para elemento de motor | Tipo, #de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0003: ASIENTO DE VALVULAS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | COMPRESION, RASCADOR, LUBRICACION |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |

### (0004) Balancín

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0004 | Balancín | Tipo, #de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0004: BALANCIN |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | PLANO, ROLADO, TIPO DEDO |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |

### (0005) Bastidor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0005 | Bastidor |  | Unidad (u) |

Características técnicas

### (0006) Biela

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0006 | Biela | Tipo, #de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0006: BIELA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ENTERIZA, ALARGADA |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |

### (0007) Block

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0007 | Block | Tipo, #de parte, # equipo al que pertenecen | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0007: BLOCK |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | EN V, PLANOS |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECEN | DATO DE CAMPO |

### (0008) Bujía

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0008 | Bujía | Tipo, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0008: BUJIA (DE PRECALENTAMIENTO) |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | RESISTENCIA DESNUNCA, RESITENCIA CUBIERTA |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECE | DATO DE CAMPO |

### (0009) Bulón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0009 | Bulón | Tipo, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0009: BULON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FIJO A LA BIELA, FLOTANTE |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENCE | DATO DE CAMPO |

### (0010) Bancada

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0010 | Bancada | Material del cuerpo, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0010: BANCADA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL DEL CUERPO | ACERO FUNDIDO |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECE | DATO DE CAMPO |

### (0011) Cabezote

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0011 | Cabezote | Material del cuerpo, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0011: CABEZOTE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL DEL CUERPO | ACERO FUNDIDO |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECE | DATO DE CAMPO |

### (0012) Camisa de motor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0012 | Camisa de motor | Tipos, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0012: CAMISA DEL MOTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | CONTACTO DIRECTO, CON CALIBRACION |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECE | DATO DE CAMPO |

### (0013) Casquillo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0013 | Casquillo | Tipo, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0013: CASQUILLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | BIELA, BANCADA, ARBOL DE LEVAS |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECE | DATO DE CAMPO |

### (0014) Cilindro

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0014 | Cilindro | Material de cuerpo, #de parte, #equipo al que pertenece | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0014: CILINDRO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL DE CUERPO | ALEACIONES DE ALUMINIO, FUNDICIONES DE HIERRO. |
|  | # DE PARTE | DATO DE CAMPO |
|  | #EQUIPO AL QUE PERTENECE | DATO DE CAMPO |

### (0015) Cono de válvula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0015 | Cono de válvula | Material, clase, No de partes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0015: CONO DE VALVULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, NIMONIC, |
|  | CLASE | ESCAPE, ADMISION |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0016) Corona de pistón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0016 | Corona de pistón | Clase, material, No de partes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0016: CORONA DE PISTON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE | PLANA, CONCAVA, CONVEXA |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO, CROMADA |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0017) Detector

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0017 | Detector | Accionamiento, condición de trabajo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0017: DETECTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ACCIONAMIENTO | MECANICO, ELECTRONICO, ELECTROMECANICO |
|  | CONDICION DE TRABAJO | ON, OFF |
|  | PORCENTAJE DE OPACIDAD | 1,5%,2%,5% |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0018) Diafragma

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0018 | Diafragma | Clase, material, forma, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0018: DIAFRAGMA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE | FLEXIBLE, POROZA, CONTINUA |
|  | MATERIAL | SILICON, NEOPRENO, ACERO, ALUMINIO, BRONCE |
|  | FORMA | CIRCULAR, CUADRADA, TRIANGULAR, OVALADA |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0019) Difusor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0019 | Difusor | Sección, material, acoplamiento, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0019: DIFUSOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SECCION | CIRCULAR, CUADRADA, HEZAGONAL |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBON, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, ALUMINIO, BRONCE |
|  | ACOPLAMIENTO | SOLDADO, BRIDADO |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0020) Disco

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0020 | Disco | Material, acoplamiento, espesor, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0020: DISCO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBON, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, ALUMINIO, BRONCE |
|  | ACOPLAMIENTO | SOLDADO, BRIDADO |
|  | ESPESOR | 1MM, 2MM, 3MM, 5MM, 7MM, 8MM, 10MM, 12MM, 15MM |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0021) Embolo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0021 | Embolo | Material, tipo, partes, No de partes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0021: EMBOLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO, CROMADO, MADERA, POLIURETANO, TEFLON |
|  | TIPO | RECTO, ESCALONADO, CONICO |
|  | PARTES | UN SOLO CUERPO, DE DOS CUERPOS |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0022) Embrague

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0022 | Embrague | Tipo de mando, por tipo de plato de presión, No de partes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0022: EMBRAGUE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE MANDO | HIDRAULICO, DE FRICCION, ELECTROMAGNETICO, MIXTO |
|  | POR TIPO DE PLATO DE PRESION | DIAFRAGMA, MUELLE, CENTRIFUGO |
|  | ETAPAS | MONODISCO, BIDISCO, MULTIDISCO |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0023) Falda de pistón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0023 | Falda de pistón | Forma, terminado, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0023: FALDA DE PISTON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | RECTA, ESCALONADA |
|  | TERMINADO | LISA, CORRUGADA |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO, HIERRO FUNDIDO |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0024) Leva

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0024 | Leva | Rotación, forma, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0024: LEVA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ROTACION | RADIAL, AXIAL |
|  | FORMA | DISCO, CILINDRICA, LINEAL |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO, HIERRO FUNDIDO |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0025) Árbol de levas

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0025 | Árbol de levas | Tipo de sistema, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0025: ARBOL DE LEVAS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE SISTEMA | SV VALVULA LATERAL, OHV VALVULA SOBRE CABEZA, OHC LEVA DE CULATA, SOHC ARBOL DE CABEZA SIMPLE, DOHC DE DOBLE ARBOL |
|  | MATERIAL | ACERO, HIERRO FUNDIDO |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0026) Piñón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0026 | Piñón | Forma, orientación de los dientes, material, número de dientes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0026: PIÑON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FROMA | CILINDRICO |
|  | ORIENTACION DE LOS DIENTES | RECTOS, CONICO |
|  | MATERIAL | ACERO, BRONCE, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, ACERO TEMPLADO, |
|  | NUMERO DE DIENTES | 7,9,11,12,13,15,17,19,21,23,25,27 |

### (0027) Engranaje

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0027 | Engranaje | Tipo de rueda, orientación de los dientes, material, No de partes | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0027: ENGRANAJE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE RUEDA | RECTA, HELICOIDAL, EN V, CONICA, DENTADO INTERIOR |
|  | ORIENTACION DE LOS DIENTES | RECTOS, CONICOS |
|  | MATERIAL | ACERO, BRONCE, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, ACERO TEMPLADO, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0028) Pistón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0028 | Pistón | Material, tipo, partes, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0028: PISTON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO, CROMADO, |
|  | TIPO | RECTO, ESCALONADO, CONICO |
|  | PARTES | UN SOLO CUERPO, DE DOS CUERPOS, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0029) Rin

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0029 | Rin | Función, etapa, espesor, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0029: RIN |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FUNCION | RASCADOR DE ACEITE, DE COMPRESION, SECUNDARIO |
|  | ETAPA | ETAPA 1, ETAPA2, ETAPA 3, ETAPA 4, ESTAPA 5, |
|  | ESPESOR | 5MM,6MM,8MM,9MM,8,5MM,10MM,11MM, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0030) Rodillo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0030 | Rodillo | Clase, cuerpo, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0030: RODILLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE | CARA PLANA, CARA ESFERICA, AGUJA O CUÑA, RODILLO, |
|  | CUERPO | SOLIDO, HUECO |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO.HIERRO FUNDIDO, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0031) Silenciador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0031 | Silenciador | Clases, por su estructura, acoplamiento, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0031: SILENCIADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASES | ABSORCION, EXPANSIÓN, RESONADOR, INTERFERENCIA, |
|  | POR SU ESTRUCTURA | DIAFRAGMA, ESPIRAL, CAMARAS MULTIPLES, ABSORCION TERMICA, MIXTOS |
|  | ACOPLAMIENTO | SOLDADO, BRIDADO, UN SOLO CUERPO |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0032) Tobera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0032 | Tobera | Tipo, número de agujeros, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0032: TOBERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ESPIGA, ESTRANGULACION, ORIFICO, |
|  | NUMERO DE AGUJEROS | 5.6,7,9,11,13 |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0033) Capaeruza

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0033 | Capaeruza | Tipo, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0033: CAPAERUZA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | MACHO, HEMBRA, |
|  | MATERIAL | PVC, ALUMINIO.ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, ACERO, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0034) Varilla para motor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0034 | Varilla para motor | Material, sección, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DECOMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0034: VARILLA PARA MOTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PVC, ALUMINIO.ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, ACERO, |
|  | SECCION | CILINDRICO SOLIDO, CILINDRO HUECO, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0035) Buje

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0035 | Buje | Tipo, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0035: BUJE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CILINDRICO, EN T, CONICO |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, HIERRO FUNDIDO, ACERO, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0036) Válvula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0036 | Válvula | Tipo, clase, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0036: VALVULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | AGUJA, PISTON, COMPUERTA, MARIPOSA, EN T, EN L, TRES VIAS, |
|  | CLASE | SEGURIDAD, ALIVIO DE PRESION, |
|  | NO. DE PARTE |  |

### (0037) Retenedor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0037 | Retenedor | Resorte, superficie de contacto, envoltura | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS MECANICOS PARA MOTOR DE COMBUSTION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0118 |  |
| TIPO | 0037: RETENEDOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RESORTE | CON RESORTE, SIN RESORTE |
|  | SUPERFICIE DE CONTACTO | LABIO SIMPLE, LABIO DOBLE |
|  | ENVOLTURA | METALICA, SILICON, VITON, NITRILO |
|  | MATERIAL DEL CUERPO | NITRILO, VITON, TEFLON, SILICON, ACRLICOS, EPDM |

## (0119) ELEMENTOS PARA MECANIZADO

Definición: Herramientas y piezas que se utilizan en procesos de mecanizado, como brocas, fresas, mandriles, entre otros.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0119), están referenciadas por: ISO 286 especifica las tolerancias y ajustes de los componentes mecánicos, incluyendo los elementos para mecanizado.

### (0001) Broca

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0118.0001 | Retenedor | Forma de mango, material de la broca | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0001: BROCA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA DEL MANGO | CILINDRICA, CONICA, TRIANGULAR, REDUCIDO, SDS, HEXAGONAL, |
|  | MATERIAL DE LA BROCA | ACERO RAPIDO HSS, COBALTO, PUNTA DE TUNGSTENO, PUNTA DE DIAMANTE, VIDIA, TITANIO |
|  | FUNCION | DE CENTRO, TALADRO, TIPO CORONA,TIPO FRESA,DE MADERA,TALADRO MAGNETICO,CAMPANA,VIDRIO,PUNTA CONICA |
|  | PUNTAS DE CORTE | DOS, TRES, CUATRO, SEIS, OCHO, |

### (0002) Cepillo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0002 | Cepillo | Clase, forma del cepillo, material de la cerda, uso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0002: CEPILLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE | MANUAL, BARREDEROS, PARA ESMERIL, PARA AMOLADORA |
|  | FORMA DEL CEPILLO | STRIP FLEXIBLES, CILINDRICOS, ANTIESTATICA, EN ESPIRAL, LIMPIEZA INTERIOR, DE PLATO, PASA CABLES,LISTON,DE DISCO,RECTANGULAR,CONICO |
|  | MATERIAL DE LA CERDA | NYLON, FIBRA, ACERO, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, LATON, PVC |
|  | USO | ROPA, METALES, DIENTES, MADERA, |

### (0003) Cuchilla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0003 | Cuchilla | Forma, material de la cuchilla, donde usar, acoplamiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0003: CUCHILLA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | CILINDRICA, PRISMATICA, TRIANGULAR, INSERTO, CUADRADA, |
|  | MATERIAL DE LA CUCHILLA | ACERO RAPIDO, CERMET, NITRURO DE BORO, DIAMANTE, COBALTO, TUNGSTENO, CERAMICA, TITANIO, |
|  | DONDE USAR | FRESADORA, TORNO, ELECTRICISTA, |
|  | ACOPLAMIENTO | PARA SOLDAR, PORTA INSERTOS, PIÑA, |

### (0004) Disco

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0004 | Disco | Tipo, función, equipos de uso, material para cortar, diámetro exterior | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0004: DISCO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ABRASIVOS, WIDIA, DIAMANTE, LAMINA |
|  | FUNCION | CORTE, DESBASTE, MULTICORTE |
|  | EQUIPO DE USO | AMOLADORA, ESMERIL, CIZALLADORA |
|  | MATERIAL PARA CORTAR | METALES, PIEDRA, MADERA, CONCRETO, |
|  | DIAMETRO EXTERIOR | 115MM,125MM,180MM,230MM, |

### (0005) Fresa

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0005 | Fresa | Aplicación, forma, material de la fresa, acople, puntas o labios de corte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0005: FRESA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | DESBASTE, ACABADO |
|  | FORMA | CILINDRICA, RECTA, HELICOIDAL, DISCO, DE BASTAGO, ANGULARES, MODULARES, EN PUNTA, |
|  | MATERIAL DE LA FRESA | ACERO RAPIDO, CERMET, NITRURO DE BORO, DIAMANTE, COBALTO, TUNGSTENO, CERAMICA, TITANIO, |
|  | ACOPLE | CONICO, RECTO, CHAVETA, |
|  | PUNTAS O LABIOS DE CORTE | DOS, TRES, CUATRO, SEIS, OCHO, DOCE, DIECISEIS |

### (0006) Granalla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0006 | Granalla | Clase, dureza, material, grano | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0006: GRANALLA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE | ESFERICA, ANGULAR |
|  | DUREZA | TIPO C, TIPO D, TIPO P, TIPO H, TIPO PE, |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLE, PLÁSTICO, ALUMINIO, VIDRIO, COBRE,ARENA,SILICE |
|  | GRANO | 0.2 MM,0.3 MM,0.4 MM,0.6 MM,0.7 MM,0.8 MM,1 MM,1.2 MM,1.4 MM,1.7 MM,2 MM |

### (0007) Grata

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0007 | Grata | Clase, forma, material, uso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0007: GRATA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE | COPA, PLANA, |
|  | FORMA | RIZADA, TRENZADA |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, ACERO INOXIDABLE, PLÁSTICO, ALUMINIO, COBRE, BRONCE |
|  | USO | AMOLADORA, ESMERILDE BANCO, |

### (0008) Lija

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0008 | Lija | Presentación, para, material, grano | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0008: LIJA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PRESENTACION | ROLLO, PLIEGO, CIRCULAR, ABANICO, CONICA |
|  | PARA | AGUA, MADERA, METALES, CERAMICO |
|  | MATERIAL | CARBURO DE SILICIO, ÓXIDO DE ALUMINIO, CIRCONIO, CERÁMICOS. |
|  | GRANO | 16, 20, 24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 220, 240, 280, 320, 360, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000 |

### (0009) Machuelo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0009 | Machuelo | Forma, rosta, tipo de punta, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0009: MACHUELO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | RECTO, HELICOIDAL, CONICO, |
|  | ROSTA | IZQUIERDA, DERECHA |
|  | TIPO DE PUNTA | AUTOCENTRADA, ESTRIADO EN ESPIRAL, ESPIRAL, RECTO |
|  | MATERIAL | ACERO RÁPIDO, ACERO RÁPIDO AL COBALTO, ACERO PULVIMETALÚRGICO, CARBURO |

### (0010) Piedra

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0010 | Piedra | Forma, material abrasivo, presentación, velocidad | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0010: PIEDRA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | RECTANGULAR, PLANA, CILINDRICA, CONICA, COPA |
|  | MATERIAL ABRASIVO | CARBURO DE SILICIO, OXIDO DE ALUMINIO, ZIRCONIO, CERAMICO |
|  | PRESENTACION | BASTAGO, ACOPLE |
|  | VELOCIDAD | BAJA, MEDIA, ALTA, SUPER ALTA, |

### (0011) Sierra

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0011 | Sierra | Característica, tipo, tipo de hoja, grano | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0011: SIERRA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CARACTERISTICA | MANUAL, MECANICA |
|  | TIPO | CALAR, UNIVERSAL, PUNTA, CIRCULAR,DE COSTILLA,MARQUERIA,DE BASTIDOR,MESA,SABLE,CORONA,ARCO |
|  | TIPO DE HOJA | MADERA, METALES, CERAMICA, DE JOYERO |
|  | GRANO | EXTRA-FINO, FINO, GRUESO |

### (0012) Terraja

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0012 | Terraja | Estilo, forma, tipo de rosca | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0012: TERRAJA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ESTILO | AUTOALINEABLE, AJUSTABLE, SOLIDA |
|  | FORMA | CILINDRICA, HEXAGONAL |
|  | TIPO DE ROSCA | RECTA, CONICA |
|  | MATERIAL | ACERO RÁPIDO, ACERO RÁPIDO AL COBALTO, ACERO PULVIMETALÚRGICO, CARBURO |

### (0013) Inserto

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0013 | Inserto | Para, forma, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0013: INSERTO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PARA | FRESADORA, TORNO, CNC |
|  | FORMA | CUADRADOS, PENTÁGONOS, HEXÁGONOS, CÍRCULOS, PARALELOGRAMOS, DIAMANTES, RECTÁNGULOS, OCTÓGONOS |
|  | MATERIAL | ACERO RÁPIDO, ACERO RÁPIDO AL COBALTO, ACERO PULVIMETALÚRGICO, CARBURO, TITANIO |

### (0014) Porta herramienta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0119.0014 | Porta herramienta | Para, forma, corte, ajuste | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS PARA MECANIZADO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0119 |  |
| TIPO | 0014: PORTA HERRAMIENTA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PARA | FRESADORA, TORNO, CNC, CONICAS, TALADRO, MADRIL |
|  | FORMA | CILINDRICA, HEXAGONAL, RECTANGULAR |
|  | CORTE | DERECHO, IZQUIERDO, CENTRO |
|  | AJUSTE | SOLDADO, EMPERNADO, A PRESION |

## (0120) BARRAS, PERFILES Y PLANCHAS

Definición: Elementos de metal que se utilizan en la construcción de estructuras y conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0120), están referenciadas por: ISO 286-2 establece las tolerancias para las barras de acero y aleaciones de acero, ISO 1035-1 cubre los perfiles de acero laminado.

### (0001) Eje

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0120.0001 | Eje | Sección, forma, material, norma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | BARRAS, PERFILES Y PLANCHAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0120 |  |
| TIPO | 0001: EJE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SECCION | REDONDA, CUADRADA, HEXAGONAL |
|  | FORMA | SOLIDA, HUECA |
|  | MATERIAL | ACERO, HIERRO FUNDIDO, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, ALUMINIO, COBRE, LATON,FELON,EPDM, |
|  | NORMA | AISI, SAE, ASTM |

### (0002) Perfil

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0120.0002 | Perfil | Sección, material, tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | BARRAS, PERFILES Y PLANCHAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0120 |  |
| TIPO | 0002: PERFIL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SECCION | PLATINA, ANGULO, CANAL, EN T, EN G, TUBULARES |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBON, HIERRO FUNDIDO, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, ALUMINIO, COBRE, |
|  | TIPO | LAMINADO EN FRIO, LAMINADO EN CALIENTE, SOLDADO, PLEGADO |

### (0003) Plancha

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0120.0003 | Plancha | Material, norma, espesor | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | BARRAS, PERFILES Y PLANCHAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0120 |  |
| TIPO | 0003: PLANCHA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBON, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, ALUMINIO, COBRE, GALVANIZADO, MADERA, TEFLON, POLIURETANO, NEOPRENO,ASBESTO SINTETICO |
|  | NORMA | AISI, SAE, ASTM |
|  | ESPESOR | 0.5MM, 0.9MM, 1MM, 2MM, 3MM, 4 MM, 5 MM, 6 MM, 8 MM, 10 MM,12 MM,15 MM,19 MM, 21 MM,24 MM,30 MM, |

### (0004) Viga

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0120.0004 | Viga | Sección, material, tipo, norma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | BARRAS, PERFILES Y PLANCHAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0120 |  |
| TIPO | 0004: VIGA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SECCION | IPN, UPN, |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBON, |
|  | TIPO | LAMINADO EN FRIO, LAMINADO EN CALIENTE, |
|  | NORMA | AISI, SAE, ASTM |

## (0121) ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE

Definición: Procesos y herramientas utilizados para unir y cortar piezas metálicas.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0121), están referenciadas por: ISO 14341 establece los requisitos de los electrodos de soldadura para acero no aleado y de baja aleación. La norma ISO 9016 establece los requisitos de corte por oxicorte de acero.

### (0001) Antorcha

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0001 | Antorcha | Modelo, clase, refrigeración | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0001: ANTORCHA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MODELO | TIG, MIG/MAG, PLASMA |
|  | REFRIGERACION | AIRE, AGUA, |
|  | CLASE | EMPUJE Y ARRASTRE, DE CARRETE, ELECTRODO TUBULAR, |

### (0002) Boquilla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0002 | Boquilla | Modelo, forma, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0002: BOQUILLA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MODELO | SOLDAR, CORTE, MONOBLOCK, CALENTAMIENTO, CHAMUSCADOR |
|  | FORMA | CILINDRICA, CONICA, |
|  | MATERIAL | COBRE, PORCELANA, ACERO INOXIDABLE, |

### (0003) Copa cerámica

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0003 | Copa cerámica | Modelo, forma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0003: COPA CERAMICA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MODELO | SOLDAR, CORTE, MONOBLOCK, CALENTAMIENTO, CHAMUSCADOR |
|  | FORMA | CILINDRICA, CONICA, |

### (0004) Electrodo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0004 | Electrodo | Tipo, por su revestimiento, material de aporte, norma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0004: ELECTRODO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | REVESTIDOD, NO REVESTIDOS, CONTINUOS |
|  | POR SU REVESTIMIENTO | RUTILO, ACIDO, CELULOSICO, BASICO, |
|  | MATERIAL DE APORTE | ACERO AL CARBON, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, ACERO INOXIDABLE, ESTAÑO |
|  | NORMA | AWS |

### (0005) Suelda

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0005 | Suelda | Tipo, por su revestimiento, material de aporte, norma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0005: SUELDA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | REVESTIDOD, NO REVESTIDOS, CONTINUOS |
|  | POR SU REVESTIMIENTO | RUTILO, ACIDO, CELULOSICO, BASICO, |
|  | MATERIAL DE APORTE | ACERO AL CARBON, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, ACERO INOXIDABLE, ESTAÑO |
|  | NORMA | AWS |

### (0006) Tobera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0006 | Tobera | Modelo, forma, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0006: TOBERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MODELO | SOLDAR, CORTE, CALENTAMIENTO, |
|  | FORMA | CILINDRICA, CONICA, TIPO BOTELLA, |
|  | MATERIAL | COBRE, CERAMICA, |
|  | NO. PARTE |  |

### (0007) Material de aporte

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0121.0007 | Material de aporte | Tipo, por su revestimiento, material de aporte, norma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ELEMENTOS DE SOLDADURA Y OXICORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0121 |  |
| TIPO | 0007: MATERAL DE APORTE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ELECTRODO, VARILLA, ALAMBRE SOLIDO, TUBULAR |
|  | POR SU REVESTIMIENTO | RUTILO, ACIDO, CELULOSICO, BASICO, |
|  | MATERIAL DE APORTE | ACERO AL CARBON, ALUMINIO, COBRE, BRONCE, ACERO INOXIDABLE, ESTAÑO |
|  | NORMA | AWS |

## (0122) TUBERÍAS, DUCTOS Y CANALETAS

Definición: Las tuberías, ductos y canaletas son componentes utilizados para transportar líquidos, gases y otros materiales en una variedad de aplicaciones en la industria, la construcción y otros sectores.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (01022), están referenciadas por: ISO 9001:2015: Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos; ISO 14692-1:2017: Tuberías y equipos para servicios de producción de petróleo y gas. Parte 1: Requisitos generales; ISO 14692-2:2002: Tuberías y equipos para servicios de producción de petróleo y gas; ISO 1127:1992: Tuberías de acero inoxidable.

### (0001) Bandeja portacable

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0001 | Bandeja portacables | Tipo, material, longitud, altura, ancho | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0001: BANDEJAS PORTACABLES |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ESCALERILLA, DUCTO, FLEXIBLE |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE |
|  | LONGITUD | 3 metros, 6 metros |
|  | ALTURA | 4", 6" |
|  | ANCHO | 6", 9", 12", 16", 18", 20", 24", 36" |

### (0002) Derivación

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0002 | Derivación | Forma, material, altura, ancho | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0002: DERIVACION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | CURVA HORIZONTAL, CURVA VERTICAL, TEE HORIZONTAL, TEE VERTICAL, CRUZ HORIZONTAL, REDUCCION SIMETRICA, REDUCCION DERECHA, REDUCCION IZQUIERDA |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE |
|  | ALTURA | 4", 6" |
|  | ANCHO | 6", 9", 12", 16", 18", 20", 24", 36" |

### (0003) Ménsula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0003 | Ménsula | Material, tipo, soporte de bandeja | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0003: MENSULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE |
|  | TIPO | SENCILLA, DOBLE |
|  | SOPORTE DE BANDEJA | 6", 9", 12", 16", 18", 20", 24", 36" |

### (0004) Canal estructural

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0004 | Canal estructural | Tipo, forma, material, longitud | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0004: CANAL ESTRUCTURAL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | TROQUELADO, DE ANCLAJE |
|  | FORMA | SIMPLE, DOBLE |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE |
|  | LONGITUD | 1,20 metros, 2,40 metros |

### (0005) Varilla roscada

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0005 | Varilla roscada | Material, tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0005: VARILLA ROSCADA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ACERO INOXIDABLE |
|  | TIPO | 1/2", 3/8", 3/4", 5/16" |

### (0006) Canaleta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0006 | Canaleta | Material, modelo, longitud, ancho | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0006: CANALETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PVC, METALICA |
|  | MODELO | CON BASE ADHESIVA, SIN BASE ADHESIVA |
|  | LONGITUD | 2 m, 3 m |
|  | ANCHO | 13 mm, 20 mm, 32 mm, 40 mm, 60 mm, 100 mm |

### (0007) Tubería

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0007 | Tubería | Tipo, diámetro, espesor, longitud | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0007: TUBERIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | RIGIDA, EMT, PLASTICA, |
|  | DIAMETRO | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4" |
|  | ESPESOR | 2 a 3 mm, 3 a 4 mm, 4 a 5 mm |
|  | LONGITUD | 3m |

### (0008) Tubo espiral

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0008 | Tubo espiral | Forma, material, diametro | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0008: TUBERIA ESPIRAL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FORMA | CORRUGADA, LISA |
|  | MATERIAL | PLASTICA |
|  | DIAMETRO | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |

### (0009) Tubería Flexible

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0009 | Tubería flexible | Tipo, diámetro | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0009: TUBERIA FLEXIBLE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FUNDA SELLADA, BX |
|  | DIAMETRO | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 3", 4" |

### (0010) Conector

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0010 | Conector | Tipo, diámetro | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0010: CONECTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | TUERCA DE ACOPLE, RECTO, 90, REDUCTOR, PARA FUNDA SELLADA, PARA CAJETIN |
|  | DIAMETRO | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" |

### (0011) Unión de bandeja

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0011 | Unión de bandeja | Material, altura | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0011: UNION DE BANDEJA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO |
|  | ALTURA | 4", 6" |

### (0012) Unión de tubería

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0012 | Unión de tubería | Material, diámetro | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0012: UNION DE TUBERIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO |
|  | DIAMETRO | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" |

### (0013) Candeleta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0013 | Candeleta | Tipo, material, medida | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0013: CONDULETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | LB, LL, LR, T, C |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO, ALUMINIO |
|  | MEDIDA | ½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2", 3", 4" |

### (0014) Caja

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0014 | Caja | Tipo, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0014: CAJA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | OCTAGONAL, HEXAGONAL, REDONDA, CUADRADA |
|  | MATERIAL | ALUMINIO |

### (0015) Tapa

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0015 | Tapa | Tipo, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0015: TAPA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CIEGA |
|  | MATERIAL | ALUMINIO |

### (0016) Codo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0122.0016 | Codo | Inclinación, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS, DUCTOS Y CANALETAS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0122 |  |
| TIPO | 0016: CODO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | INCLINACION | 45, 90 |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, GALVANIZADO |

## (0123) HIERRO ESTRUCTURAL

Definición: Varillas, perfiles y planchas de hierro utilizados en la construcción de estructuras metálicas.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0123), están referenciadas por: ISO 630 establece las especificaciones para los productos laminados en caliente de acero estructural.

### (0001) Base

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0123.0001 | Base | Material de fabricación, mecanismo de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HIERRO ESTRUCTURAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0123 |  |
| TIPO | 0001: BASE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL DE FABRICACIÓN | ACERO, ACERO GALVANIZADO |
|  | MECANISMO DE OPERACIÓN | MANUAL |

### (0002) Malla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0123.0002 | Malla | Material de fabricación, mecanismo de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HIERRO ESTRUCTURAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0123 |  |
| TIPO | 0002: MALLA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL DE FABRICACIÓN | ACERO, ACERO GALVANIZADO, ELECTROSOLDADA |
|  | MECANISMO DE OPERACIÓN | MANUAL |

### (0003) Varilla

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0123.0003 | Varilla | Material de fabricación, mecanismo de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HIERRO ESTRUCTURAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0123 |  |
| TIPO | 0003: VARILLA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL DE FABRICACIÓN | ACERO, ACERO GALVANIZADO |
|  | MECANISMO DE OPERACIÓN | MANUAL |

## (0124) INSUMO PARA LA CONSTRUCCIÓN

Definición: Materiales y herramientas utilizados en la construcción de edificios y estructuras.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0124), están referenciadas por: ISO 4012 establece los requisitos para los productos prefabricados de hormigón, ISO 6876 establece las especificaciones para los productos de tejas de cerámica.

### (0001) Cemento

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0001 | Cemento | Color, Uso, Cantidad de capas, rendimiento | Kilogramos (kg) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0001: CEMENTO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COLOR | BLANCO, GRIS |
|  | USO | ASFALTICO, MORTERO REFRACTARIO, PLÁSTICO REFRACTARIO |
|  | CANTIDAD DE CAPAS | 2, 4 |
|  | RENDIMIENTO | 5KG, 20KG |

### (0002) Empaste

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0002 | Empaste | Cantidad de capas, rendimiento, volumen | Kilogramos (kg) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0002: EMPASTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CANTIDAD DE CAPAS | 2, 4 |
|  | RENDIMIENTO | 5KG, 20KG |

### (0003) Cerradura

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0003 | Cerradura | Duración, material | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0003: CERRADURA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | DURACION | 2 AÑOS, 3 AÑOS |
|  | MATERIAL | ACERO, BRONCE |

### (0004) Albada

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0004 | Albada | Duración, material, uso, longitud | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0004: ALBADA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | DURACION | 2 AÑOS, 3 AÑOS |
|  | MATERIAL | HIERRO |
|  | USO | PUERTA, VENTANA, CANDADO |
|  | LONGITUD | 2, 4 |

### (0005) Cubierta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0005 | Cubierta | Tipo, forma | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0005: CUBIERTA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | TEJA, ZINC, FIBROCEMENTO |
|  | FORMA | REDONDA, ANGULAR, ONDULADA |

### (0006) Ladrillo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0006 | Ladrillo | Tipo | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0006: LADRILLO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | MACIZO, PERFORADO |

### (0007) Bloque

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0007 | Bloque | Tipo | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0007: BLOQUE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | MACIZO, PERFORADO, HORMIGÓN, MADERA |

### (0008) Madera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0007 | Madera | Tipo | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0008: MADERA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | PINO, TRATADA SECA |

### (0009) Material Petreo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0009 | Material Petreo | Tipo, forma | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0009: MATERIAL PETREO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ARENA, PIEDRA, GRAVA, RIPIO, GRANITO |
|  | FORMA | FINA, GRUESA |

### (0010) Piso

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0010 | Piso | Color | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0010: PISO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | FLOTANTE, PORCELANATO, MOVIBLE DE ACERO |

### (0011) Vidrio

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0011 | Vidrio | Tipo, uso | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0011: VIDRIO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CLARO, OSCURO |
|  | USO | CARETA DE SOLDAR, SUELDA ELECTRICA, MASCARA DE SOLDAR |

### (0012) Espejo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0124.0012 | Espejo | Uso | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INSUMO PARA LA CONSTRUCCION |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0124 |  |
| TIPO | 0012: ESPEJO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | INSPECCION, SEGURIDAD |

## (0125) ARTÍCULOS PARA LABORATORIO QUÍMICO

Definición: Instrumentos y materiales utilizados en laboratorios de química, como probetas, pipetas, buretas, entre otros.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0125), están referenciadas por: ISO 385 establece los métodos de medición para productos químicos puros.

### (0001) Probeta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0125.0001 | Probeta | Material, forma, contenido | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ARTICULOS PARA LABORATORIO QUIMICO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0125 |  |
| TIPO | 0001: PROBETA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, VIDRIO |
|  | FORMA | CILINDRICA |
|  | CONTENIDO | 500ml |

### (0002) Pipeta

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0125.0002 | Pipeta | Tipo, contenido | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ARTICULOS PARA LABORATORIO QUIMICO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0125 |  |
| TIPO | 0002: PIPETA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | INYECTOR, TRANSFERENCIA, RIGIDA |
|  | CONTENIDO | 87ml |

### (0003) Balon

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0125.0003 | Balon | Material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ARTICULOS PARA LABORATORIO QUIMICO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0125 |  |
| TIPO | 0003: BALON |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | VIDRIO, PLASTICO |

## (0126) GASES ESPECIALES

Definición: Gases utilizados en procesos industriales y médicos; su aplicación dentro del ámbito industrial permite facilitar diferentes procesos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0126), están referenciadas por: ISO 14175 establece las especificaciones para los gases utilizados en procesos de soldadura y corte.

### (0001) Amoniaco

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0126.0001 | Amoniaco | Volumen, grado reactivo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | GASES ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0126 |  |
| TIPO | 0001: AMONIACO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLUMEN | 6m3 |
|  | GRADO REACTIVO | 25, 30, 28 |

### (0002) Cloruro

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0126.0002 | Cloruro | Volumen, componente, grado reactivo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | GASES ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0126 |  |
| TIPO | 0002: CLORURO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLUMEN | 6m3 |
|  | COMPONENTE | SODIO, AMONIO, POTASIO, CALCIO |
|  | GRADO REACTIVO | 0.90% |

### (0003) Argón

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0126.0003 | Argón | Volumen, estado, grado reactivo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | GASES ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0126 |  |
| TIPO | 0003: ARGON |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLUMEN | 6m3 |
|  | ESTADO | GAS |

### (0004) Oxigeno

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0126.0004 | Oxigeno | Uso, estado, volumen | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | GASES ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0126 |  |
| TIPO | 0004: OXIGENO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | INDUSTRIAL, SOLDAR |
|  | ESTADO | GAS |
|  | VOLUMEN | 6m3 |

### (0005) Nitrógeno

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0126.0005 | Nitrógeno | Volumen, estado, grado reactivo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | GASES ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0126 |  |
| TIPO | 0005: NITRÓGENO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ESTADO | LIQUIDO, GAS |
|  | GRADO REACTIVO | 4.8% |
|  | VOLUMEN | 6m3 |

### (0006) Hidrogeno

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0126.0006 | Hidrogeno | Volumen, estado | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | GASES ESPECIALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0126 |  |
| TIPO | 0006: HIDROGENO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ESTADO | LIQUIDO, GAS |
|  | VOLUMEN | 6m3 |

## (0127) INSUMOS QUÍMICOS

Definición: Sustancias químicas utilizadas en procesos industriales, como ácidos, bases, solventes, entre otros.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0127), están referenciadas por: ISO 9001 establece los requisitos para el sistema de gestión de calidad de una organización, incluyendo la producción de insumos químicos.

## (0128) QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL

Definición: Sustancias químicas utilizadas para dar acabado y protección superficial a piezas y conjuntos mecánicos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0128), están referenciadas por: ISO 8501 establece los métodos de preparación de superficies de acero antes de la aplicación de pintura y otros recubrimientos.

### (0001) Cerámico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0001 | Cerámico | Tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0001: CERAMICO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | LIQUIDO |

### (0002) Compuesto polimérico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0002 | Compuesto Polimérico | Tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUIMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0002: COMPUESTO POLIMERICO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CERAMICO, CARBURO DE SILICIO |

### (0003) Laca

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0003 | Laca | Color, acabado | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0003: LACA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COLOR | TRANSPARENTE, NEGRO, AZUL |
|  | ACABADO | MATE, MADERA |

### (0004) Barniz

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0004 | Barniz | Uso, color | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0004: BARNIZ |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | AISLANTE, DIELECTRICO, AUTOMOTRIZ |
|  | COLOR | ROJO, TRANSPARENTE |

### (0005) Pintura

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0005 | Pintura | Tipo, color, estado | Litro (lt) |

Características técnicas

| GRUPO | QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0005: PINTURA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ANTICORROSIVO, ANTICALORICA, ANTIXODANTE, ALUMINIO, AGUA, EPOXICA, ESMALTE, GALVANIZANTE, LATEX, OLIURETANA, TRAJICO, ELASTOMERICO |
|  | COLOR | NEGRO, AZUL, AMARILLO, ROJO, GRIS, VERDE, VINO |
|  | ESTADO | LIQUIDO, SPRAY |

### (0006) Resina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0006 | Resina | Tipo | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0006: RESINA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ADHESIVA, AMIONICA, CATIONICA, EPOXICA, FENOLICA, SINTETICA |

### (0007) Tinte

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0128.0007 | Tinte | Uso, Color | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUÍMICOS DE ACABADO SUPERFICIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0128 |  |
| TIPO | 0007: TINTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | MADERA, REGISTRADOR GRAFICO |
|  | COLOR | AMARILLO, CAFÉ, CAOVA, CEDRO, CHANUL, NEGRO, NOGAL, ROBLE, ROJO, WENGUE |

## (0129) LUBRICANTES DE CONSUMO

Definición: Sustancias utilizadas para reducir la fricción y el desgaste entre piezas mecánicas.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0129), están referenciadas por: ISO 6743 establece los códigos de clasificación para los lubricantes y aceites.

## (0130) INTERECAMBIADORES DE CALOR

Definición: Un intercambiador de calor es un dispositivo utilizado para transferir calor entre dos o más fluidos que están a diferentes temperaturas. El calor se transfiere de un fluido a otro a través de una superficie de contacto, que puede ser un tubo, una placa o una carcasa. Los intercambiadores de calor se utilizan comúnmente en procesos industriales, sistemas de calefacción y refrigeración, y en la generación de energía.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0130), están referenciadas por:  ISO 16812:2016: Intercambiadores de calor de placas soldadas para refrigeración, aire acondicionado y aplicaciones relacionadas; ISO 15547 establece los requisitos para los intercambiadores de calor soldados de placas.

### (0001) Intercambiador de calor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.0130.0001 | Intercambiador de calor | Tipo, por el tipo de flujo, por el paso, enfriamiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | INTERECAMBIADORES DE CALOR |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0130 |  |
| TIPO | INTERCAMBIADOR DE CALOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | PLACAS, TUBOS, TUBO Y CORAZA, TUBO Y PLACAS, |
|  | POR EL TPO DE FLUJO | PARALELO, CONTRAFLUJO, CRUZADO, VARIOS PASOS, |
|  | POR EL PASO | UN PASO, MULTIPLESPASOS, |
|  | ENFRIAMIENTO | POR AIRE FORZADO, POR AIRE PRESURIZADO, NATURAL. |

## (0200) EQUIPAMIENTO PRIMARIO

Definición: Componentes y sistemas esenciales para el correcto funcionamiento de maquinarias, incluyendo motores, sistemas hidráulicos y neumáticos, elementos de control y sensores. Son vitales para la eficiencia en la producción

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0200), están referenciadas por:  ASTM A325 y A490

### (0001) Disyuntor tripolar

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0001 | Disyuntor tripolar | Tipo, aislamiento, voltaje de operación, corriente de operación, corriente de corto circuito, BIL | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0001: DISYUNTOR TRIPOLAR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | COLUMNA, TANQUE VIVO, TANQUE MUERTO |
|  | AISLAMIENTO | EN GAS SF6, NO POSEE |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |
|  | CORRIENTE DE OPERACION | 1000 A, 2000 A, 3000 A |
|  | CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO | 25KA, 31.5KA, 40 KA |
|  | BIL | 170KV, 325 KV, 650 KV |

### (0002) Seccionador tripolar

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0002 | Seccionador tripolar | Tipo, mecanismo, voltaje de operación, corriente de operación, corriente de corto circuito, BIL | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0002: SECCIONADOR TRIPOLAR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CON CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, SIN CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA, BY-PASS |
|  | MECANISMO | MANDO MOTOR, MANDO MANUAL |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 24KV, 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |
|  | CORRIENTE DE OPERACION | 1000 A, 2000 A, 3000 A |
|  | CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO | 25KA, 31.5KA, 40 KA |
|  | BIL | 170KV, 325 KV, 650 KV |

### (0003) Transformador de corriente monofásico

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0003 | Transformador de corriente monofásico | Voltaje de operación, número de devanados, corriente de corto circuito, BIL | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0003: TRANSFORMADOR DE CORRIENTE MONOFASICO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |
|  | NUMERO DE DEVANADOS | 3, 4 |
|  | CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO | 25KA, 31.5KA, 40 KA |
|  | BIL | 170KV, 325 KV, 650 KV |

### (0004) Transformador de potencial

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0004 | Transformador de potencial | Tipo, voltaje de operación, número de devanados, potencia, BIL | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0004: TRANSFORMADOR DE POTENCIAL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | INDUCTIVO, CAPACITIVO |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |
|  | NUMERO DE DEVANADOS | 3, 4 |
|  | POTENCIA | 50VA, 150VA |
|  | BIL | 170KV, 325 KV, 650 KV |

### (0005) Pararrayo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0005 | Pararrayo | Aplicación, voltaje de operación, BIL | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0005: PARARRAYO |  |
|  | DETALLE | OPCIONES |
| CARACTERISTICAS | APLICACION | ESTACION, FRANKLIN, AUTOTRANSFORMADRO |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |
|  | BIL | 170KV, 325 KV, 650 KV |

### (0006) Polo

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0006 | Polo | Equipo, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0006: POLO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | EQUIPO | SECCIONADOR, DISYUNTOR |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0007) Caja de mando

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0007 | Caja de mando | Equipo, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0007: CAJA DE MANDO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | EQUIPO | SECCIONADOR |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0008) Mecanismo de operación

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0200.0008 | Mecanismo de operación | Equipo, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPAMIENTO PRIMARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0200 |  |
| TIPO | 0008: MECANISMO DE OPERACION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | EQUIPO | SECCIONADOR |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

## (0201) EQUIPOS SISTEMA DE SUPERVISION CONTROL Y PROTECCION

Definición: Los equipos de sistema de supervisión, control y protección (SPC) son sistemas electrónicos y eléctricos diseñados para monitorear, controlar y proteger equipos y procesos industriales críticos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0201), están referenciadas por: DIN 43880, VDE 0100, DIN EN 61439-1: estándar de asociación de componentes electrónicos.

### (0001) Tablero de control y protección

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0201.0001 | Tablero de control y protección | Uso, voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS SISTEMA DE SUPERVISION CONTROL Y PROTECCION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0201 |  |
| TIPO | 0001: TABLERO CONTROL Y PROTECCION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | BAHIA DE LINEA, BAHIA DE ACOPLAMIENTO, BAHIA DE AUTOTRANSFORMADOR |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0002) Tablero registrador automático de perturbaciones

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0201.0001 | Tablero registrador automático de fallas | Voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS SISTEMA DE SUPERVISION CONTROL Y PROTECCION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0201 |  |
| TIPO | 0002: TABLERO REGISTRADOR AUTOMATICO DE FALLAS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

### (0003) Tablero de supervisión y control (SAS)

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0201.0001 | Tablero control y supervisión | Voltaje de operación | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS SISTEMA DE SUPERVISION CONTROL Y PROTECCION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0201 |  |
| TIPO | 0003: TABLERO CONTROL Y SUPERVISION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLTAJE DE OPERACION | 69KV, 138KV, 230KV, 500KV |

## (0202) SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC

Definición: Los sistemas de servicios auxiliares son aquellos que proveen energía eléctrica y otros servicios necesarios para el funcionamiento de una planta de generación de energía. Estos sistemas pueden funcionar en corriente alterna (CA) o corriente continua (CC), dependiendo del diseño de la planta.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0202), están referenciadas por: ISO 8528-9 proporciona las especificaciones de los sistemas de control y protección para los grupos electrógenos; ISO 8528-9 proporciona las especificaciones de los sistemas de control y protección para los grupos electrógenos.

### (0001) Tablero de distribución

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0202.0001 | Tablero de distribución | Aplicación, material, revestimiento, número de espacios, alimentación principal | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0202 |  |
| TIPO | 0001: TABLERO DE DISTRIBUCION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | RED ALTERA(AC), RED CONTINUA(DC) |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, METALICO |
|  | REVESTIMIENTO | GALVANIZADO, PINTURA ELECTROSTATICA |
|  | NUMERO DE ESPACIOS | 4, 8, 12, 16, 24 |
|  | ALIMENTACION PRINCIPAL | 110/ 220 VAC, 440 VAC, 48 VDC, 125 VDC |

### (0002) Transformador y autotransformador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0202.0002 | Tablero de distribución | Aplicación, material, revestimiento, número de espacios, alimentación principal | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0202 |  |
| TIPO | 0002: TRANSFORMADOR Y AUTOTRANSFORMADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACIÓN | DISTRIBUCION, PADMOUNTED, SECO |
|  | ALIMENTACION | MONOFASICO, TRIFASICO |
|  | TIPO | MALLA, RADIAL, AUTOPROTEGIDO, CONMUTABLE, CONVENCIONAL |
|  | REFRIGERACION | ACEITE MINERAL, ACEITE VEGETAL, AIRE |
|  | CONEXIÓN | DYN5, DY1, DY5, DYN1, DYN2, DYN5, DYN11 |
|  | VOLTAJE PRIMARIO | 6 KV, 13.2 KV, 13.8/7.9 KV, 22/12.7 KV, 22.8/13.2 KV, 34.5/19.9 KV |
|  | VOLTAJE SECUNDARIO | 110 VAC/220 VAC, 220 VAC/ 440 VAC |
|  | POTENCIA | 5 KVA, 10 KVA, 15 KVA, 20 KVA, 25 KVA, 30 KVA, 37.5 KVA, 45 KVA, 50 KVA, 60 KVA, 75KVA, 90 KVA, 100 KVA, 112.5 KVA, 120 KVA, 125 KVA, 150 KVA, 160 KVA, 180 KVA, 200 KVA, 225 KVA, 250 KVA, 300 KVA, 350 KVA, 400 KVA, 500 KVA. |

### (0003) Grupo electrógeno

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0202.0003 | Grupo electrógeno | Elemento, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0202 |  |
| TIPO | 0003: GRUPO ELECTROGENO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ELEMENTO | BOBINAS, TANQUE DE ALMACENAMIENTO, MOTOR, RADIADOR, CAJA DE CONEXIÓN, TUBO DE ESCAPE |
|  | MATERIAL | ALUMINO, HIERRO, ACERO |

### (0004) Banco de batería

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0202.0004 | Banco de baterías | Voltaje, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0202 |  |
| TIPO | 0004: BANCO DE BATERIAS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLTAJE | 125 VDC, 48 VDC |
|  | AMPERAJE | 100 A, 200 A, 300 A |

### (0004) Cargador de batería

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0202.0004 | Cargado de baterías | Voltaje, amperaje | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SISTEMAS DE SERVICIOS AUXILIARES EN CA Y CC |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0202 |  |
| TIPO | 0005: CARGADOR DE BATERIAS |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | VOLTAJE | 125 VDC, 48 VDC |
|  | AMPERAJE | 100 A, 200 A, 300 A |

## (0203) REPUESTOS Y ACCESORIOS DE TURBINA

Definición: Los repuestos y accesorios de una turbina pueden variar según el tipo de turbina, pero algunos de los más comunes incluyen: cojinete de turbina, tapas de cojinete, difusor, disco, turbina, eje de turbina, etc.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0202), están referenciadas por: DIN EN 12079-1, ISO 9001:2015, ASTM A296/A296M, EN 10204 3.1, ANSI B16.34, ASME B31.3, DIN 1691, BS EN 12288, ISO 2858, API 610, ANSI/ASME B16.34, DIN 2690, ISO 727, EN 12115.

### (0001) Cojinete de turbina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0001 | Cojinete de turbina | Tipo, dirección, diseño, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0001: COJINETE DE TURBINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | GUIA, EMPUJE |
|  | DIRECCION | AXIAL, RADIAL, SUPERIOR, INFERIOR |
|  | DISEÑO | SEGMENTADO, MEDIALUNA, ANILLO |
|  | No PARTE |  |

### (0002) Tapa de cojinete

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0002 | Tapa de cojinete | Tipo, dirección, material, No parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0002: TAPA DE COJINETE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | GUIA, EMPUJE |
|  | DIRECCION | AXIAL, RADIAL |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, ALUMINIO |
|  | NO PARTE |  |

### (0003) Difusor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0003 | Difusor | Sección, acoplamiento, material, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0003: DIFUSOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SECCION | CIRCULAR, POLIGONAL |
|  | ACOPLAMIENTO | SOLDADO, BRIDADO, |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, ACERO AL CARBONO |
|  | NO PARTE |  |

### (0004) Disco

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0004 | Disco | Tipo, dirección, diseño, No de parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0004: DISCO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | GUIA, EMPUJE |
|  | DIRECCION | AXIAL, RADIAL, SUPERIOR, INFERIOR |
|  | DISEÑO | SEGMENTADO, MEDIALUNA, ANILLO |
|  | NO PARTE |  |

### (0005) Turbina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0005 | Turbina | Tipo, por movimiento, clase | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0005: TURBINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | AXIAL, RADIAL, TANGENCIAL, |
|  | POR MOVIMIENTO | ACCION, REACCION |
|  | CLASE | PELTON, FRANCIS, KAPLAN, |

### (0006) Eje de turbina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0006 | Eje de turbina | Material, recubrimiento térmico, No parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0006: EJE DE TURBINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |
|  | RECUBRIMIENTO TERMICO | NIQUEL CROMO, ALIACIONES DE NIQUEL Y MOLIBDENO. |
|  | NO PARTE |  |

### (0007) Carcasa de la turbina

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0007 | Carcasa de la turbina | Material, tratamiento superficial, No parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0007: CARCASA DE LA TURBINA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE, ACERO AL CARBON |
|  | TRATAMIENTO SUPERFICIAL | NIQUEL CROMO, ALIACIONES DE NIQUEL, POLIMEROS, RESINAS |
|  | NO PARTE |  |

### (0008) Tobera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0008 | Tobera | Material, forma, No parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0008: TOBERA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO INOXIDABLE |
|  | FORMA | CONICA, CILINDRICA |
|  | NO PARTE |  |

### (0009) Acoplamiento compresor – generador

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0009 | Acoplamiento compresor – generador | Tipo, tipo 2, material, No parte | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0009: ACOPLAMIENTO COMPRESOR - GENERADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | RIGIDO, FLEXIBLE, ARTICULADO |
|  | TIPO 2 | MANGUITO Y PRICIONERO, CONICO, PLATILLOS,ELASTICO,DESLIZANTE |
|  | MATERIAL | CAUCHO, POLIURETANO.METALICO, TEFLON |
|  | NO PARTE |  |

### (0010) Repuesto de compresor

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0010 | Compresor | Tipo, uso, tipo motor, etapas | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | REPUESTOS DE TURBINA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0010: COMPRESOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | PISTON, PALETAS, TORNILLO, SCROLL |
|  | USO | PORTATILES, ESTACIONARIOS |
|  | TIPO DE MOTOR | ELECTRICO, COMBUSTION |
|  | ETAPAS | 3ETAPAS,2ETAPAS,5ETAPAS, |

### (0011) Válvula

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0011 | Válvula | Tipo, material acoplamiento, accionamiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0011: VALVULA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | BOLA, MARIPOSA, COMPUERTA, AGUJA, GLOBO, DIAFRAGMA,CHECK,ALIVIO,CONTROL,REGULACION, |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBON, ACERO INOXIDABLE, BRONCE, ALUMINIO, COBRE, GALVANIZADO, PVC |
|  | ACOPLAMIENTO | BRIDADA, ROSCADA, SOLDADA, A PRESION, |
|  | ACCIONAMIENTO | MECANICO, ELECTRICO, ELECTRONICO |

### (0012) Juntas

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0012 | Junta | Tipo, material, tipo de flexible, forma | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0012: JUNTA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |  |
|  | TIPO | FLEXIBLE, RIGIDA, |  |
|  | MATERIAL | METALICA, ELASTOMERICA,PTFE,TEXTIL,CAUHO,TEFLON, |  |
|  | TIPO DE FLEXIBLE | MALLA, AXIAL, PRESURIZADA, CON VARILLA TENSORA, TIPO CARDAN, TUBO,AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES, |  |
|  | FORMA | CUADRADA, CIRCULAR |  |

### (0013) Reducción

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0013 | Reducción | Tipo, material, tipo de acople, acoplamiento | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0013: REDUCCION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CONCENTRICA, EXCENTRICA |
|  | MATERIAL | ACERO AL CARBONO, GALVANIZADA, ACERO INOXIDABLE, PVC,COBRE,BRONCE,ALUMINIO |
|  | TIPO DE ACOPLE | ROSCADA, SOLDADA, FRIXION, |
|  | ACOPLAMIENTO | MACHO, HEMBRA |

### (0014) Manguera

Jerarquización

| Codificación | Artículo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 02.0203.0014 | Manguera | Uso, clase, material principal, material secundario | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | TUBERIAS Y ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 0203 |  |
| TIPO | 0014: REDUCCION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | SANITARIO, HIDROCARBUROS, AIRE, AGUA, GAS, CONCRETO, ACIDO, VAPOR.HIDRAULICA,ELECTRICA |
|  | CLASE | RIGIDA, FLEXIBLE, LIZA, CORRUGADA, ANILLADA |
|  | MATERIAL PRICIPAL | PVC, PLASTICO, LONA, METALICA, TEFLON, CAPAS, CAUCHO NBR,POLIURETANO, |
|  | MATERIAL SECUNDARIO | MALLA METALICA, ESPIRAL DE PVC, ESPIRAL METALICO, FIBRA TEXTIL, |

## (0300) ACCESORIOS

Definición: Los accesorios son objetos o dispositivos que se utilizan para complementar o mejorar la función de un producto principal. En el contexto de la informática, los accesorios pueden incluir elementos como mouse, teclados, monitores, altavoces.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0300), están referenciadas por: NTE INEN-ISO 16284

### (0001) Base de soporte

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0300.0001 | Base de soporte | Material, Dimensiones, Soporte y Altura | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0300 |  |
| TIPO | 0001: BASE DE SOPORTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLÁSTICO, METAL O ALEACIONES LIGERAS |
|  | DIMENSIONES | 75 X 75 MM – 100 X 100MM. |
|  | SOPORTE | 125 LBS |
|  | ALTURA | 4U- 6U |

### (0002) Teclado

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0300.0002 | Teclado | Teclado, peso, clase dimensiones | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ACCESORIOS) |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0300 |  |
| TIPO | 0002: TECLADO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TECLADO | 99 A 147 TECLAS |
|  | CLASE | PC XT |
|  | PESO | 3KG |
|  | DIMENCIONES | 46 X 15 |

### (0003) Mouse

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0300.0003 | Mouse | Marca, peso, clase, dimensiones | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0300 |  |
| TIPO | 0003: MOUSE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MARCA | HP, SAMGSUNG, LG |
|  | CLASE | OPTICO |
|  | PESO | 1KG |
|  | DIMENCIONES | 11.2 CM T 5.8 CM |

### (0004) Disco duro externo

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0300.0004 | Disco duro externo | Interface, capacidad, RPM, marcas | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0300 |  |
| TIPO | 0004: DISCO DURO EXTERNO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | INTERFACE | SATA |
|  | MARCAS | HP, KINGSTON |
|  | CAPACIDAD | 1 TB, 750 / 500 |
|  | RPM | 7200 |

### (0005) Monitor

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0300.0005 | Monitor | Resolución, entrada, panel, dimensiones | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0300 |  |
| TIPO | 0005: MONITOR |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ENTRADA | HDMI, DVI, VGA y S-VÍDEO |
|  | PANEL | LED |
|  | RESOLUCION | 1920 x 1080 |
|  | DIMENCIONES | 14,16,22,32 PULGADAS |

### (0006) GPS

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0300.0006 | GPS | Resolución de pantalla, peso, batería | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ACCESORIOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0300 |  |
| TIPO | 0006: GPS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | GPS BLUETOOTH, GPS LPWAN |
|  | RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 128 X 160 PÍXELES |
|  | PESO | 5 OZ (141,7 G) CON PILAS |
|  | BATERÍA | 2 PILAS AA |

## (0301) ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA

Definición: Los enseres y menajes de oficina y vivienda son los objetos y utensilios utilizados en la decoración y equipamiento de oficinas y hogares. Incluyen elementos como muebles, electrodomésticos, utensilios de cocina, artículos de limpieza, material de oficina, entre otros.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0301), están referenciadas por: ISO 9001, ISO 14001, REACH, ASTM D4236 (EE. UU.).

### (0001) Mantel

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0301.0001 | Mantel | Fabricación, gramaje, color, dimensiones | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0301 |  |
| TIPO | 0001: Mantel |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FABRICACION | ALGODÓN-POLY |
|  | COLOR | BLANCO |
|  | DIMENCIONES | 120-140 CM |
|  | GRAMAJE | 50GR/M^2 |

### (0002) Hojas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0301.0002 | Hojas | Hojas, paquete, gramaje, color | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0301 |  |
| TIPO | 0002: HOJAS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | HOJAS | ECO BOD |
|  | COLOR | BLANCO |
|  | PAQUETE | 500 HOJAS |
|  | GRAMAJE | 56 / 75 |

### (0003) Libretas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0301.0003 | Libretas | Libreta, tipo, ensamblaje, formato | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0301 |  |
| TIPO | 0003: LIBRETAS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | LIBRETA | PAPEL PRENSADO, CARTON, BLOC DE NOTAS |
|  | TIPO | ANILLADO Y ESTANPADO |
|  | ENSAMBLAJE | ANILLOS O ESPIRAL |
|  | FORMATO | A5-A4 |

### (0004) Bolígrafo

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0301.0004 | Bolígrafo | Marca, color, peso, diseño | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0301 |  |
| TIPO | 0004: BOLIGRAFO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MARCA | PILOT, BIG |
|  | COLOR | AZUL, ROJO Y NEGRO. |
|  | PESO | 0.35 KG |
|  | DISEÑO | ERGONOMICO |

## (0302) EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

Definición: Los equipos de seguridad y protección personal son dispositivos diseñados para proteger al usuario de lesiones, enfermedades y riesgos en el lugar de trabajo. Estos equipos incluyen cascos, guantes, gafas de seguridad, calzado de seguridad, respiradores, arneses de seguridad.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0302), están referenciadas por:  Norma NFPA, ANSI, IEC Y NTE-INEN-803

### (0001) Equipo de respiración

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0302.0001 | Equipo de respiración | equipo de respiración, manómetro, cable del arnés e indicador | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0302 |  |
| TIPO | 0001: EQUIPO DE RESPIRACION |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | EQUIPO DE RESPIRACION | LENTE DE MASCARA, AMPLIFICADOR DE VOZ Y INSERTO BYPASS |
|  | CABLE DEL ARNES | NEOPRENO |
|  | INDICADOR | TIEMPO DE SERVICIO |
|  | MANOMETRO | 33% DE PRESION |

### (0002) Ropa de protección especial

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0302.0002 | Ropa de protección especial | ropa de protección, talla, barrera térmica y forro interior | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0302 |  |
| TIPO | 0002: ROPA DE PROTECCION ESPECIAL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ROPA DE PROTECCION | CHAQUETA, PANTALON BOTAS, GUANTES Y CAPUCHA |
|  | TALLA | S/M/L/XL/XXL |
|  | BARRERA TERMICA | 85% DE FIBRA ARAMIDA |
|  | FORRO INTERIOR | 50% DE FIBRA DE ARAMIDA Y EL 50% VISCOSA |

### (0002) Extintor portátil

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0302.0003 | Extintor portátil | Agente, tipo, tamaño, objeto | U |

Características técnicas

| GRUPO | ENSERES Y MENAJES DE OFICINA Y VIVIENDA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0302 |  |
| TIPO | 0003: EXTINTOR PORTATIL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | AGENTE | POLVO SECO |
|  | TIPO | PORTATIL |
|  | TAMAÑO | 1 KG |
|  | OBJETO | INCENDIO CLASE A |

## (0303) EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO

Definición: Los dispositivos utilizados en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades y lesiones. Incluyen instrumentos de medición, monitores, dispositivos de imagen, equipos quirúrgicos, entre otros, y son esenciales para la atención médica segura y efectiva.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0303), están referenciadas por:

### (0001) Equipo de magnetoterapia

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0303.0001 | Equipo de magnetoterapia | Aplicación, material, grupo y peso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0303 |  |
| TIPO | 0001: EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APLICACION | TERAPIA FISICA |
|  | MATERIAL | METAL |
|  | GRUPO | ADULTO |
|  | PESO | 27 KG |

### (0002) Tensiómetro

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0303.0002 | Tensiómetro | Tensiómetro, rango, resolución, exactitud | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0303 |  |
| TIPO | 0002: TENSIOMETRO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TENSIOMETRO | DIGITAL |
|  | RANGO | 0-200.0MN/M |
|  | RESOLUCION | 0.1MN/M |
|  | EXACTITUD | 2% |

## (0304) HERRAMIENTAS MANUALES

Definición: Las herramientas manuales son dispositivos portátiles diseñados para facilitar la realización de tareas manuales en diversos campos, como la construcción, la carpintería y la mecánica.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0304), están referenciadas por:  ISO 5749 establece las especificaciones para las tenazas de corte diagonal, ISO 2936 establece las especificaciones para las llaves Allen; ISO 2937 establece las especificaciones para las llaves de tubo y los juegos de llaves de tubo.

### (0001) Calibrador

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0001 | Calibrador | Tipo, tolerancia, capacidad mínima, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0001: CALIBRADOR |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ANALOGICO |
|  | MATERIAL | ACERO |
|  | TOLERANCIA | 0.002" / 0.05 MM |
|  | CAPACIDAD MINIMA | 0.001" / 0.02 MM |

### (0002) Micrómetro

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0002 | Micrómetro | tipo, máxima apertura, longitud total y rango de medición | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0002: MICROMETRO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | ANALOGICO, DIGITAL |
|  | MÁXIMA APERTURA | 1" (25.4MM) |
|  | LONGITUD TOTAL | 133 MM |
|  | RANGO DE MEDICION | 0 - 1" (0-25.4MM) |

### (0003) Mordaza

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0003 | Mordaza | Tipo, denominación, material, apertura | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0003: MORDAZA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | CONCAVA IZQUIERDA DERECHA |
|  | DENOMINACIÓN | MORDAZA TROQUELADA |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO |
|  | APERTURA | 5, 51/2, 7,7/8 |

### (0004) Alicate

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0004 | Alicate | Alicate, dureza, material, dimensiones | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0004: ALICATE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ALICATE | DENTADO, MANGO PLASTICO, BOCA PLANA. |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO INOXIDABLE |
|  | DUREZA | 38-48 HRC |
|  | DIMENSIONES | 5(13CM) |

### (0005) Pico

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0005 | Pico | Cabeza, mango, INNER, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0005: PICO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | MADERA Y ACERO |
|  | CABEZA | 5 LB (2.3 KG) |
|  | MANGO | 36" (90 CM) |
|  | INNER | 4 |

### (0006) Pala

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0006 | Pala | Puño, largo total, ancho de la cabeza y material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0006: PALA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PUÑO | COMFORT GRIP, OFFSET |
|  | MATERIAL | MADERA Y ACERO |
|  | LARGO TOTAL | 40 3/4" (104 CM) |
|  | ANCHO DE LA CABEZA | 9 1/2" (24 CM) |

### (0007) Carretilla

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0007 | Carretilla | Capacidad (copeteada / ras), medidas de la concha, resistencia de carga, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS MANUALES |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0304 |  |
| TIPO | 0007: CARRETILLA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO GALVANIZADO |
|  | CAPACIDAD (COPETEADA / RAS) | 4.5 FT3 (127 L) / 2.3 FT3 (65 L) |
|  | MEDIDAS DE LA CONCHA | 27" (69 CM) X 37" (94 CM) X 9" (22 CM) |
|  | RESISTENCIA DE CARGA | 580 KG |

## (0305) BIBLIOTECA

Definición: Una biblioteca es un espacio donde se almacenan y organizan colecciones de libros, revistas, periódicos y otros materiales de lectura para el uso del público. Las bibliotecas pueden ser públicas, universitarias, escolares, especializadas y pueden incluir también recursos digitales.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0305), están referenciadas por: ISO 9706.

### (0001) Libro

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0305.0001 | Libro | Tipos, partes, dimensiones, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | BIBLIOTECA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0305 |  |
| TIPO | 0001: LIBRO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | CIENTÍFICOS, LITERATURA Y LINGÜÍSTICOS, DE VIAJE, BIOGRAFÍAS Y LIBRO DE TEXTO |
|  | PARTES | DE TAPA DURA O TAPA BLANDA. |
|  | DIMENCIONES | DEPENDE DEL FABRICANTE |
|  | MATERIAL | PAPEL RECICLADO, CARTON |

## (0306) PUBLICIDAD

Definición: Es un conjunto de herramientas y medios utilizados para promocionar un producto, servicio o marca. Estos incluyen anuncios impresos, folletos, carteles, vallas publicitarias, entre otros. La finalidad del material de publicidad es llamar la atención y generar interés en el público objetivo para aumentar las ventas o mejorar la imagen de la marca.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0306), están referenciadas por: ISO 9001:2015.

### (0001) Roll UP

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0305.0001 | Roll UP | Elementos, dimensiones, utilidad y material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | PUBLICIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0306 |  |
| TIPO | 0001: ROLL UP |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ELEMENTOS | IMAGENES, COLOR Y DATOS DE CONTACTO |
|  | UTILIDAD | PUBLICIDA |
|  | MATERIAL | PAPEL |
|  | DIMENCIONES | 85, 100, 120 o 150 CM |

### (0002) Stand

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0305.0002 | Stand | Tipos, utilidad, dimensión, material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | PUBLICIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0306 |  |
| TIPO | 0003: STAND |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | MODULAR, PORTATIL, |
|  | UTILIDAD | ESPACIO DE EXHIBICION |
|  | MATERIAL | MADERA, ALUMINIO, ACERO |
|  | DIMENCION | 90 X 122 CM |

### (0003) Banner

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0305.0003 | Banner | Elementos, dimensiones, utilidad y material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | PUBLICIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0306 |  |
| TIPO | 0003: BANNER |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ELEMENTOS | IMAGENES, COLOR Y DATOS |
|  | UTILIDAD | PUBLICIDA |
|  | MATERIAL | PAPEL, PLASTICO IMPRENSO |
|  | DIMENCIONES | 300×250, 336×280, 728×90 CM |

### (0004) Maqueta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 03.0304.0004 | Maqueta | Elementos, dimensiones, utilidad y material | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | PUBLICIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0306 |  |
| TIPO | 0004: MAQUETA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ELEMENTOS | IMAGENES, COLOR Y FIGURAS. |
|  | DIMENCIONES | LARGO, ANCHO Y PROFUNDIDAD |
|  | UTILIDAD | PRESENTACIONES FISICAS |
|  | MATERIAL | PAPEL, CARTON |

## (0400) COMBUSTIBLES DE GENERACIÓN

Definición: son sustancias que se utilizan para producir energía eléctrica en centrales eléctricas y plantas de generación.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0400), están referenciadas por: INEC 1489:2011, NTE INEN 2260

### (0001) Diésel

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.0400.0001 | Diésel | Densidad, punto de enturbiamiento, viscosidad cinética, punto de ignición | Galón (gl) |

Características técnicas

| GRUPO | COMBUSTIBLES DE GENERACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0100 |  |
| TIPO | 0001: DIESEL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | DENSIDAD | 840 KG/M3 |
|  | PUNTO DE ENTURBIAMIENTO | 0°C |
|  | VISCOSIDAD CINÉTICA | 3.2 |
|  | PUNTO DE IGNICIÓN | 63 |

### (0002) Bunker

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.0400.0002 | Bunker | Contenido de azufre, viscosidad cinemática, poder calorífico inferior, punto de inflamación | Galón (gl) |

Características técnicas

| GRUPO | COMBUSTIBLES DE GENERACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0400 |  |
| TIPO | 0002: BUNKER |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CONTENIDO DE AZUFRE | 3,3% |
|  | VISCOSIDAD CINEMÁTICA | 180 – 700 CST |
|  | PODER CALORÍFICO INFERIOR | MÍNIMO 9.200 KCAL/KG |
|  | PUNTO DE INFLAMACIÓN | 60°C |

### (0003) Gas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.0400.0003 | Gas | Componente principal, densidad, PCS en volumen, índice de Wobbe. | Kilogramo [kg] |

Características técnicas

| GRUPO | COMBUSTIBLES DE GENERACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0400 |  |
| TIPO | 0003: GAS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COMPONENTE PRINCIPAL | METANO+H2+CO, METANO, PROPANO, BUTANO |
|  | DENSIDAD | <1, >1 |
|  | PCS EN VOLUMEN [KWH/M3] | 5.23 - 36 |
|  | INDICE DE WOBBE [MJ/M3] | 19.13 - 87.3 |

## (0500) LUBRICANTES PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN

Definición: sustancias que se utilizan para reducir la fricción entre las piezas en movimiento dentro de maquinarias y equipos de generación de energía eléctrica y su transmisión.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0500), están referenciadas por: NTE INEN 2028, ISO 6743-9:2003(E)

### (0001) Aceite

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.0500.0001 | Aceite | Grado de viscosidad, viscosidad a 100°C, índice de viscosidad, punto de inflamación | Litro (l) |

Características técnicas

| GRUPO | LUBRICANTES PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0500 |  |
| TIPO | 0001: ACEITE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | GRADO DE VISCOSIDAD | 70W, 75W, 80W, 85W, 80-250 |
|  | VISCOSIDAD A 100°C | 4.1 A 41 [MM2/S] |
|  | ÍNDICE DE VISCOSIDAD | 85, 90 |
|  | PUNTO DE INFLAMACIÓN | 79 A 400 °C |

### (0002) Grasa

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 05.0500.0002 | Grasa | Temperatura de funcionamiento, nivel de resistencia al agua, protección contra la corrosión, capacidad para lubricar bajo altas cargas | Kilogramo [kg] |

Características técnicas

| GRUPO | LUBRICANTES PARA GENERACIÓN Y TRANSMISIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0500 |  |
| TIPO | 0002: GRASA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | -40°C A 180°C |
|  | NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA | L, M, H |
|  | PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN | L, M, H |
|  | CAPACIDAD PARA LUBRICAR BAJO ALTAS CARGAS | SI, NO |

## (0600) QUÍMICO PARA GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Definición: Se refieren a los productos químicos utilizados en la producción y mantenimiento de la energía eléctrica.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0600), están referenciadas por: ISO 11171 establece los procedimientos de prueba para la determinación de la contaminación por partículas de los fluidos hidráulicos; ISO 12103-1 establece los procedimientos de prueba para la determinación del tamaño de las partículas utilizadas en las pruebas de limpieza y clasificación de los fluidos hidráulicos.

### (0001) Ácido

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 06.0600.0001 | Ácido | Color, olor, uso, tipo | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | QUIMICO PARA GENERACION Y MANTENIMIENTO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0600 |  |
| TIPO | 0001: ACIDO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COLOR | INCOLORO |
|  | OLOR | INODOROS |
|  | USO | LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIE, ELIMINACION DE OXIDO |
|  | TIPO | CLORHIDRICO |

## (0700) SUMINISTROS DE OFICINA

Definición: materiales, equipos y herramientas utilizados en el entorno de trabajo para facilitar la realización de las tareas diarias.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0700), están referenciadas por: ISO 11540, NTE INEN 3093

### (0001) Bolígrafo

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0001 | Bolígrafo | Color de tinta, grosor de trazo, material, presentación | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0001: BOLÍGRAFO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COLOR DE TINTA | AZUL, NEGRO, ROJO, VERDE |
|  | GROSOR DE TRAZO | FINO, MEDIO, GRUESO |
|  | MATERIAL | PLÁSTICO, METAL, CARTÓN |
|  | PRESENTACIÓN | RETRACTILES, DE TAPA, CON PULSADOR |

### (0002) Lápiz

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0002 | Lápiz | Tipo de grafito, material, recubrimiento, borrador | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0002: LÁPIZ |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE GRAFITO | 9H A 9B |
|  | MATERIAL | PLÁSTICO, MADERA |
|  | RECUBRIMIENTO | PLÁSTICO, SIN RECUBRIMIENTO |
|  | BORRADOR | SI, NO |

### (0003) Marcador

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0003 | Marcador | Color, tipo, base de tinta, punta | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0003: MARCADOR |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COLOR | AZUL, VERDE, NEGRO, ROJO |
|  | TIPO | RECARGABLE, DESECHABLE |
|  | BASE DE TINTA | PERMANENTE, NO PERMANENTE |
|  | PUNTA | FIBRA, PINCEL, REDONDA, CÓNICA |

### (0004) Agenda

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0004 | Agenda | Encuadernación, tapa, medidas, portada | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0004: AGENDA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ENCUADERNACIÓN | HOTMELT, WIRE-O, ESPIRAL |
|  | TAPA | PASTA BLANDA, PASTA SEMIRRÍGIDA, PASTA GURA |
|  | MEDIDAS | MEDIA CARTA, ESPECIAL |
|  | PORTADA | MATE, BRILLANTE |

### (0005) Block de notas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0005 | Block de notas | Encuadernación, tamaño, gramaje, cantidad de hojas, tipo de papel, diseño de cubierta | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0005: BLOCK DE NOTAS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ENCUADERNACIÓN | EMPASTADO, ESPIRALADO |
|  | TAMAÑO | CARTA, A4, A5 |
|  | CANTIDAD DE HOJAS | 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500 |
|  | TIPO DE PAPEL | BLANCO, DE COLORES, RECICLADO, A CUADROS, A RAYAS |
|  | DISEÑO DE CUBIERTA | IMPRESA, TRANSPARENTE, DE CARTÓN, VARIEDAD DE COLORES |

### (0006) Carpeta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0006 | Carpeta | Material, tamaño, cierre | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0006: CARPETA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | CARTÓN, PLÁSTICO, CUERO, TELA |
|  | TAMAÑO | CARTA, A3, A4, A5 |
|  | CIERRE | BROCHE, GANCHO, CREMALLERA, BOTÓN |

### (0007) Cartulina

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0007 | Cartulina | Acabado, tamaño, color, textura | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0007: CARTULINA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ACABADO | BRILLANTE, MATE, SATINADO |
|  | TAMAÑO | CARTA, A2, A3, A4, A5, A6 |
|  | COLOR | BLANCO, NEGRO, VARIEDAD DE COLORES |
|  | TEXTURA | LISA HASTA RUGOSA, GRANULADA, ESTRIADA. |

### (0008) Papel Bond

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0008 | Papel bond | Composición, tamaño, color, textura | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0008: PAPEL BOND |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COMPOSICIÓN | RECICLADO, CON FIBRAS DE MADERA VIRGEN, |
|  | TAMAÑO | CARTA, OFICIO, A3, A4, A5 |
|  | COLOR | BLANCO |
|  | TEXTURA | LISA, RUGOSA |

### (0009) Separador de hojas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0009 | Separador de hojas | Material, tamaño, color, perforación | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0009: PAPEL BOND |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PAPEL, CARTULINA, PLÁSTICO, METAL, MADERA |
|  | TAMAÑO | CARTA, OFICIO, A4, A5 |
|  | COLOR | BLANCO, NEGRO, VARIEDAD DE COLORES |
|  | PERFORACIÓN | AGUJEROS, RANURAS, SOLAPAS |

### (0010) Sobre manilla

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0010 | SOBRE MANILA | Material, tamaño, cierre, ventana | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0010: SOBRE MANILA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PAPEL, CARTULINA, PLÁSTICO, METAL, MADERA |
|  | TAMAÑO | CARTA, OFICIO, A4, A5 |
|  | CIERRE | CON ADHESIVO, BROCHE, CORDÓN, |
|  | VENTANA | CON VENTANA, SIN VENTANA |

### (0011) Cuaderno

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0011 | CUADERNO | Material, tamaño, cantidad de hojas, tipo de hojas | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0011: CUADERNO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ENCUADERNACIÓN | EMPASTADO, ANILLADO |
|  | TAMAÑO | CARTA, A4, A5 |
|  | CANTIDAD DE HOJAS | 25, 50, 100, 150, 200, 250, 500 |
|  | TIPO DE HOJAS | BLANCAS, A CUADROS, A LÍNEAS |

### (0012) Bincha de carpeta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0012 | BINCHA DE CARPETA | Material, cierre | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0012: BINCHA DE CARPETA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ALUMINIO, BRONCE, PLÁSTICO, METAL |
|  | CIERRE | ADHESIVO, BROCHE, VELCRO, |

### (0013) Tóner para impresora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.0700.0013 | TÓNER PARA IMPRESORA | Tipo de impresora, tipo de cartucho, color. | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE OFICINA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0700 |  |
| TIPO | 0013: TÓNER PARA IMPRESORA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE IMPRESORA | LASER, INYECCIÓN DE TINTA, 3D |
|  | TIPO DE CARTUCHO | ORIGINAL, REMANUFACTURADO, COMPATIBLE |
|  | COLOR | NEGRO, BLANCO, CIAN, AZUL, AMARILLO, ROJO |

## (0800) MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS

Definición: Son elementos fundamentales en la atención sanitaria, ya que se utilizan para prevenir, tratar y diagnosticar enfermedades. La elección y uso adecuado de estos elementos son fundamentales para garantizar la seguridad y la efectividad de los tratamientos y la atención sanitaria.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0800), están referenciadas por: ISO 13485, ISO 14971, ISO 9001, INEN 1065, INEN 1113 e INEN 1382.

### (0001) Antibióticos

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0001 | Antibióticos | Mecanismo de acción, origen, espectro de actividad | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0001: ANTIBIÓTICOS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MECANISMO DE ACCIÓN | INHIBIDOR DE LA SÍNTESIS DE: PARED CELULAR BACTERIANA, PROTEÍNAS BACTERIANAS, ACIDO NUCLEICO, METABOLISMO BACTERIANO |
|  | ORIGEN | NATURAL, SINTÉTICO, SEMI-SINTÉTICO |
|  | ESPECTRO DE ACTIVIDAD | AMPLIO, REDUCIDO, EXTENDIDO |

### (0002) Analgésicos

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0002 | Analgésicos | Analgésico, gramos, vía de aplicación, tipo. | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0002: ANALGÉSICOS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ANALGÉSICO | ACIDO ACETILSALICÍLICO, ACEMETACINA, PARACETAMOL, IBUPROFENO, TIOCOLCHICOSIDO, TRAMADOL |
|  | GRAMOS | MG |
|  | VÍA DE APLICACIÓN | ORAL, TÓPICA, INTRAVENOSA, SUBCUTÁNEA y RECTAL |
|  | TIPO | AMPOLLA, TABLETA |

### (0003) Contenedor

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0003 | Contenedor | Material, dimensiones, Peso, Resistencia. | Kilogramos [kg] |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0003: CONTENEDOR |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLÁSTICO, VIDRIO, METÁLICO |
|  | DIMENSIONES | CENTÍMETROS (CM), MILÍMETROS (MM) |
|  | PESO | GRAMOS (G), KILOGRAMOS (KG) |
|  | RESISTENCIA | SOPORTAR IMPACTOS Y PRESIONES |

### (0004) Recipiente

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0004 | Recipiente | Material, Dimensiones, Peso, Resistencia. | Kilogramos [kg] |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0004: RECIPIENTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLÁSTICO, VIDRIO, METÁLICO |
|  | DIMENSIONES | CENTÍMETROS (CM), MILÍMETROS (MM) |
|  | PESO | GRAMOS (G), KILOGRAMOS (KG) |
|  | RESISTENCIA | SOPORTAR IMPACTOS Y PRESIONES |

### (0005) Alcohol

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0005 | Alcohol | Sutura, Material, Diámetro, Calibre USP . | Litro (lt) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0005: ALCOHOL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | ANTISEPTICO, DESINFECTANTE |
|  | PRESENTACION | ATOMIZADOR, FRASCO, GALON |
|  | GRADO PUREZA | 99.99% |

### (0006) Hilos de sutura

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0006 | Hilos de sutura | Sutura, Material, Diámetro, Calibre USP . | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0006: HILOS DE SUTURA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SUTURA | SUTURAS ABSORBIBLES, SUTURAS NO ABSORBIBLES |
|  | MATERIAL | ANTIBACTERIANA, MONOFILAMENTO Y INCOLORO & VIOLETA |
|  | DIÁMETRO | 0,001 MM,0.010.0.10 Y 70 |
|  | CALIBRE USP | 12- HASTA 3,4,5 |

### (0007) Agujas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 08.0800.0007 | Agujas | Agujas, uso, diámetro, cuerpo. | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0007: AGUJAS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | AGUJAS | BISEL, CUERPO DE LA AGUJA, CONO Y CONECTOR LUER SLIP |
|  | USO | CARGA Y APLICACIÓN DE SOLUCIONES Y LÍQUIDOS |
|  | CUERPO | POLICARBONATO |
|  | Ø DIÁMETRO | 0.25, 0.30, 0.33 Y 2.10 MM |

## (0900) SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL

Definición: La ropa de trabajo y los implementos de seguridad se utilizan para proteger al trabajador de posibles riesgos y peligros en el lugar de trabajo, para garantizar un ambiente laboral seguro y saludable para los trabajadores.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (0900), están referenciadas por: ANSI Z89.1, OSHA, EN 340 y ISO 13688.

### (0001) Calzado de seguridad

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0001 | Calzado de seguridad | Calzado, material, rigidez, acero | Par |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0001: CALZADO DE SEGURIDAD |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CALZADO | PUNTERA DE PROTECCIÓN FORRO LENGÜETA Y CONTRAFUERTE |
|  | MATERIAL | CUERO VACUNO |
|  | ACERO | CASCO ACERO INOXIDABLE |
|  | RIGIDEZ | 40% |

### (0002) Guantes

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0002 | Guantes | Guantes, resistencia, talla, espesor mínimo | Par |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0002: GUANTES |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | GUANTES | LATEX, NITRILO, VINILO, POLIETILENO Y POLICLORURO DE VINILO (PVC). |
|  | RESISTENCIA | ABRASIÓN Y LOS DESGARROS |
|  | TALLA | S – M – L – XL |
|  | ESPESOR MÍNIMO | ÁREA SUAVE: 0,10 ÁREA TEXTURIZADA: 0,13 |

### (0003) Prendas de vestir

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0003 | Prendas de vestir | Prendas de vestir, peso, talla, composición | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0003: PRENDAS DE VESTIR |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PRENDAS DE VESTIR | ANTIESTÁTICO Y IMPERMABLE |
|  | PESO | 190 GR |
|  | TALLA | S – M – L – XL |
|  | COMPOSICIÓN | ALGODÓN |

### (0004) Protección auditiva

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0004 | Protección auditiva | Orejeras contra el ruido, peso, talla, profundidad | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0004: PROTECCIÓN AUDITIVA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | OREJERAS CONTRA EL RUIDO | CARCASAS DE ABS, ALMOHADILLAS, Diadema de TPE |
|  | PESO | 320 GR |
|  | TALLA | S – M – L – XL |
|  | PROFUNDIDAD | 100 MM |

### (0005) Protección corporal

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0005 | Protección corporal | Traje, peso, talla, protección | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0800 |  |
| TIPO | 0005: PROTECCIÓN CORPORAL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TRAJE | POLIPROPILENO / LAMINA PE |
|  | PESO | 63 GR/ M2 |
|  | TALLA | XS, S, M, L, XL, XXL |
|  | PROTECTION | GASEOSA, LIQUIDA Y SOLIDA |

### (0006) Protección de espalda

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0006 | Protección de espalda | Materiales, propiedades, ajuste, diseño | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0900 |  |
| TIPO | 0006: PROTECCIÓN DE ESPALDA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIALES | NEOPRENO, ESPUMA, TELA ELÁSTICA |
|  | PROPIEDADES | TRANSPIRABILIDAD, DURABILIDAD, RESISTENCIA AL AGUA |
|  | AJUSTE | VELCRO, CORREAS, CORDONES |
|  | DISEÑO | CHALECOS, FAJAS, CINTURONES, SOPORTES |

### (0007) Protección facial y de cabeza

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0007 | Protección facial y de cabeza | Materiales, propiedades, ajuste, diseño | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0900 |  |
| TIPO | 0007: PROTECCIÓN FACIAL Y DE CABEZA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIALES | PLÁSTICO, POLICARBONATO, VIDRIO, ACERO, TEJIDOS SINTÉTICOS |
|  | PROPIEDADES | TRANSPIRABILIDAD, DURABILIDAD, RESISTENCIA AL AGUA |
|  | AJUSTE | BANDAS ELÁSTICAS, CORREAS O AJUSTE DE TIPO DIADEMA |
|  | DISEÑO | VISERAS, GAFAS DE SEGURIDAD, CASCOS, SOMBREROS |

### (0008) Protección respiratoria

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0008 | protección respiratoria | Materiales, filtro, ajuste, campo, vida útil | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0900 |  |
| TIPO | 0008: PROTECCIÓN RESPIRATORIA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIALES | ELASTÓMEROS TERMOPLÁSTICOS, SILICONA, POLIÉSTER, FIBRA DE VIDRIO, CARBÓN ACTIVADO |
|  | FILTRO | MECÁNICO, QUÍMICO, BIOLÓGICO, COMBINADO O DE PARTÍCULAS. |
|  | AJUSTE | DIADEMAS, ARNESES CON SOPORTE EN LA CABEZA |
|  | CAMPO | INDUSTRIAL, MEDICO |
|  | VIDA ÚTIL | DESECHABLES, REUTILIZABLES |

### (0009) Protección visual

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0009 | Protección visual | Recubrimiento, protección, lente, diseño | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0900 |  |
| TIPO | 0009: PROTECCIÓN VISUAL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | RECUBRIMIENTO | ANTI-RAYADURAS, ANTIVAHO, ANTIRREFLEJO |
|  | PROTECCIÓN | CONTRA IMPACTOS, RADIACIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, PARTÍCULAS |
|  | LENTE | INCOLOROS, TONALIDAD VARIABLE, POLARIZADOS |
|  | DISEÑO | GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS PANORÁMICAS, ANTIPARRAS |

### (0010) Señalética

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.0900.0010 | Señalética | Recubrimiento, protección, lente, diseño | Unidades (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 0900 |  |
| TIPO | 0010: SEÑALÉTICA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | FUNCIÓN | DE SEGURIDAD, DE TRAFICO, INFORMATIVAS, DE EMERGENCIA |
|  | CONTENIDO | DE PROHIBICIÓN, DE ADVERTENCIA, DE OBLIGACIÓN, INFORMATIVAS |
|  | COLOR | ROJO (PELIGRO O PROHIBICIÓN), AMARILLO (PRECAUCIÓN), VERDE (SEGURIDAD O AUTORIZACIÓN) |
|  | FORMA | CIRCULARES, TRIANGULARES, CUADRADAS, RECTANGULARES |

## (1000) EQUIPO INFORMÁTICO Y MULTIMEDIA

Definición: Es un conjunto de dispositivos electrónicos que se utilizan para procesar, almacenar y transmitir información digital. Se utiliza para procesar, almacenar y transmitir información digital, y para realizar tareas que van desde la comunicación y el entretenimiento hasta el trabajo y la educación.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1000), están referenciadas por: ISO 9241, ISO 9001, ISO 14001, INEN 2454, INEN 2455.

### (0001) Proyector

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0001 | Proyector | Tamaño y peso, tectología de proyección, resolución, conectividad | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0001: PROYECTOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TAMAÑO Y PESO | MINI PROYECTORES (<1KG), PROYECTORES PORTÁTILES (ENTRE 1 Y 3 KG), PROYECTORES DE ESCRITORIO (ENTRE 3 Y 6 KG), PROYECTORES DE INSTALACIÓN (>20KG) |
|  | TECNOLOGÍA DE PROYECCION | LCD (PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO), DLP (PROCESAMIENTO DIGITAL DE LUZ), LED (DIODO EMISOR DE LUZ). |
|  | RESOLUCION | XGA (1024X768), WXGA (1280X800), FULL HD (1920X1080), 4K (3840X2160) |
|  | CONECTIVIDAD | HDMI, VGA, USB, WI-FI, BLUETOOTH |

### (0002) Televisor

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0002 | Televisor | Tamaño y peso de pantalla, tectología de pantalla, resolución, conectividad | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0002: TELEVISOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TAMAÑO Y PESO DE PANTALLA | 24-32 IN (ENTRE 2,5 Y 5 KG), 40-43 IN (ENTRE 6 Y 10 KG), 50-55 IN (ENTRE 11 Y 18 KG), 60-65 IN (ENTRE 20 Y 30 KG), 70-75 IN (ENTRE 35 Y 50 KG), >80 IN (> 50 KG) |
|  | TECNOLOGÍA DE PANTALLA | LCD (PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO), LED (DIODO EMISOR DE LUZ), OLED (DIODO ORGÁNICO EMISOR DE LUZ), QLED (PUNTOS CUÁNTICOS) |
|  | RESOLUCION | HD (1280X720), FULL HD (1920X1080), 4K (3840X2160) Y 8K (7680X4320) |
|  | CONECTIVIDAD | HDMI, USB, WI-FI, BLUETOOTH |

### (0003) Computador portátil

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0003 | Computador portátil | Tamaño y peso, materiales, resolución, funcionalidades adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0003: COMPUTADOR PORTATIL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TAMAÑO Y PESO | < 13 IN (< 1 KG), DE 13 A 14 IN (ENTRE 1 Y 2 KG) DE 15 A 16 IN (ENTRE 2 Y 2,5 KG) DE 17 A 18 IN (ENTRE 2,5 Y 3,5 KG) DE 19 A 22 IN (ENTRE 3,5 Y 5 KG) |
|  | MATERIALES | PLÁSTICO, ALUMINIO, FIBRA DE CARBONO |
|  | RESOLUCION | 1366X768 (HD), 1920X1080 (FULL HD), 2560X1440 (QUAD HD), 3840X2160 (4K) |
|  | FUNCIONALIDADES ADICIONALES | PANTALLAS TÁCTILES, LECTORES DE HUELLA DACTILAR, CÁMARAS WEB DE ALTA RESOLUCIÓN, ALTAVOCES DE CALIDAD |

### (0004) CPU

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0004 | CPU | Procesador, materiales, resolución, funcionalidades adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0004: CPU |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PROCESADOR | INTEL CORE I3, I5, I7, I9; AMD RYZEN 3, 5, 7, 9; INTEL PENTIUM; INTEL CELERON; AMD A-SERIES; AMD ATHLON; INTEL XEON; ARM CORTEX; QUALCOMM SNAPDRAGON; IBM POWER |
|  | MATERIALES | SILICIO, ORO, COBRE, ALUMINIO, PLASTICO |
|  | RESOLUCION | HD (1366X768), 4K (3840X2160) (SEGUN EL PROCESADOR) |
|  | FUNCIONALIDADES ADICIONALES | TECNOLOGÍAS DE VIRTUALIZACIÓN, CIFRADO DE HARDWARE, MEMORIA CACHE, CONTROLADOR DE MEMORIA, GRÁFICOS INTEGRADOS |

### (0005) Smartphone

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0005 | Smartphone | Sistema operativo, tamaño y peso, conectividad, sensores, resolución, funcionalidades adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0005: SMARTPHONE |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | SISTEMA OPERATIVO | ANDROID, IOS O WINDOWS |
|  | TAMAÑO Y PESO | < 5 IN (<0,15KG), 5 Y 6 IN (0,15 - 0,3KG), 6 Y 7 IN (0,3 - 0,5KG), > 7 IN (>0,5KG), |
|  | CONECTIVIDAD | WI-FI, BLUETOOTH, NFC, GPS, 4G Y 5G |
|  | SENSORES | ACELERÓMETROS, GIROSCOPIOS, SENSORES DE PROXIMIDAD, SENSORES DE LUZ AMBIENTAL, SENSORES DE HUELLAS DIGITALES Y SENSORES DE RITMO CARDÍACO |
|  | RESOLUCION | 720P (1280X720 PÍXELES) 1080P (1920X1080 PÍXELES) 1440P (2560X1440 PÍXELES) 2160P O 4K (3840X2160 PÍXELES) |
|  | FUNCIONALIDADES ADICIONALES | ASISTENTES DE VOZ, CARGA INALÁMBRICA, REALIDAD AUMENTADA, MODOS DE AHORRO DE ENERGÍA, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, CÁMARAS MÚLTIPLES |

### (0006) Servidor

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0006 | Servidor | Categorías, sistema operativo, procesador, tamaño, memoria RAM | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0006: SERVIDOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CATEGORIAS | DE ARCHIVOS, DE CORREO ELECTRÓNICO, SERVIDOR WEB, DE BASES DE DATOS, DE JUEGOS, DE APLICACIONES |
|  | SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS SERVER, LINUX, UNIX, MACOS, FREEBSD, SOLARIS |
|  | PROCESADOR | INTEL XEON, AMD EPYC IBM POWER, ORACLE SPARC ARM-BASED PROCESSORS |
|  | TAMAÑO | 1U: 1,75 IN (4,45 CM) DE ALTURA, 2U: 3,5 IN (8,89 CM) DE ALTURA, 4U: 7 IN (17,78 CM) DE ALTURA, 8U: 14 IN (35,56 CM) DE ALTURA |
|  | MEMORIA RAM | DDR3, DDR4, DDR5, RDIMM, LRDIMM, NVDIMM |

### (0007) Impresora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1000.0007 | Impresora | Clase, dimensión y peso, marca, resolución de impresión, tecnología de impresión, conectividad, funciones adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO INFORMATICO Y MULTIMEDIA |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1000 |  |
| TIPO | 0007: IMPRESORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE, DIMENSION Y PESO | IMPRESORA PORTÁTIL: 11X7X2IN (0.5 KG) IMPRESORA DE ESCRITORIO: 16X12X7IN (4 KG) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL: 18X14X8IN (6 KG) IMPRESORA DE GRAN FORMATO: 40X30X15IN (50 KG) |
|  | MARCAS | HP, CANON, EPSON, BROTHER, SAMSUNG |
|  | RESOLUCION DE IMPRESION | BAJA (300-600DPI), MEDIA (600-1200DPI), ALTA (>1200 DPI) |
|  | TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA, LÁSER MATRIZ DE PUNTOS, IMPRESIÓN TÉRMICA |
|  | CONECTIVIDAD | USB, WI-FI, BLUETOOTH, ETHERNET |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | ESCANER, COPIADORA, FAX |

## (1001) EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Definición: Es un dispositivo o equipo que se utiliza para facilitar la comunicación entre dos o más personas. La elección del equipo de comunicación adecuado dependerá de las necesidades específicas de comunicación de una persona o empresa.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1001), están referenciadas por: ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, INEN 2270, INEN 2367, INEN 2823.

### (0001) Radio

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0001 | Radio | Clase, dimensión y peso, marcas, tecnología, conectividad, funciones adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0001: RADIO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CLASE, DIMENSION Y PESO | RADIO PORTÁTIL: 7X4X1 IN (0.5 KG) RADIO DE MESA: 12X8X5 IN (1.5 KG) RADIO CON ALTAVOCES EXTERNOS: 16X12X7 IN (2 KG) |
|  | MARCAS | SONY, PHILIPS, PANASONIC |
|  | TECNOLOGIA | RADIOS AM/FM, RADIOS DIGITALES, RADIOS SATELITALES |
|  | CONECTIVIDAD | RADIO AM/FM, WI-FI, BLUETOOTH, ENTRADA AUXILIAR |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | REPRODUCTOR DE MP3, REPRODUCTOR DE CD, PUERTO USB, ENTRADA AUXILIAR |

### (0002) Equipo videoconferencia

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0002 | Equipo videoconferencia | Peso, marcas, resolución, conectividad, funciones adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0002: EQUIPO VIDEOCONFERENCIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PESO | 11IN (0.5KG) 15IN (1.2KG) 23IN (4.5KG) 50IN (30KG) |
|  | MARCAS | CISCO, LOGITECH, POLYCOM, LIFESIZE |
|  | RESOLUCION | HD, FULL HD |
|  | CONECTIVIDAD | WI-FI, BLUETOOTH, HDMI, USB, |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | CAPACIDADES DE GRABACIÓN, COMPARTICIÓN DE PANTALLA |

### (0003) Cámara vigilancia

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0003 | Cámara vigilancia | Tipo y resolución, marcas, conectividad, cableado, funciones adicionales | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0003: CAMARA VIGILANCIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO Y RESOLUCION | CÁMARAS DE SEGURIDAD ANALÓGICAS: 720P, 1080P, 4K CÁMARAS DE SEGURIDAD IP: 720P, 1080P, 4K CÁMARAS DE SEGURIDAD PTZ (PAN/TILT/ZOOM): 720P, 1080P, 4K CÁMARAS DE SEGURIDAD CON VISIÓN NOCTURNA: 720P, 1080P, 4K CÁMARAS DE SEGURIDAD OCULTAS: 720P, 1080P |
|  | MARCAS | HIKVISION, DAHUA, AXIS Y BOSCH |
|  | CONECTIVIDAD | WIFI, BLUETOOTH |
|  | CABLEADO | ETHERNET, COAXIAL O DE ALIMENTACIÓN |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | DETECCIÓN DE MOVIMIENTO, SEGUIMIENTO INTELIGENTE, NOTIFICACIONES, VISION NOCTURNA, VISION 360 |

### (0004) Teléfono

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0004 | Teléfono | Tipos, marcas, conectividad, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0004: TELEFONO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPOS | POR CABLE, INALAMBRICO, ANALOGICO, DIGITAL, LINEA FIJA, LINEA MOVIL |
|  | MARCAS | PANASONIC, PHILIPS, MOTOROLA, ALCATEL |
|  | CONECTIVIDAD | CABLE DE COBRE, WI-FI, BLUETOOTH |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | IDENTIFICADOR DE LLAMADAS, AGENDA TELEFÓNICA, ALTAVOZ, REDISCADO AUTOMÁTICO, REGISTRO DE LLAMADAS, CONTESTADOR AUTOMÁTICO |
|  | TAMAÑO Y PESO | 7.7X5.3X3.1 IN (0.4 KG) 8.7X4.5X2.6 IN (0.5 KG) 6.7X5.5X2.6 IN (0.3 KG) |

### (0005) Celular

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0005 | Celular | Características, marcas, conectividad, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0005: CELULAR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CARACTERISTICAS | TECLADO NUMERICO O QWERTY, SIN CAMARA FOTOGRAFICA, PANTALLA A B/N O CON POCAS GAMAS DE COLOR |
|  | MARCAS | NOKIA, SAMSUNG, LG, MOTOROLA |
|  | CONECTIVIDAD | CHIP SIM, 2G, 3G, BLUETOOTH |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | RADIO FM, REPRODUCTOR DE MÚSICA, LINTERNA, CALCULADORA, DESPERTADOR |
|  | TAMAÑO Y PESO | 4.3 x 1.8 x 0.6 IN (0.09 kg) 4.7 x 1.9 x 0.6 IN (0.11 kg) 4.1 x 1.7 x 0.5 IN (0.08 kg) |

### (0006) Switch

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0006 | Switch | Características, marcas, conectividad, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0006: SWITCH |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CARACTERISTICAS | RED LAN (LOCAL AREA NETWORK), WAN (WIDE AREA NETWORK), DE CAPA DE ACCESO, DE DISTRIBUCIÓN Y DE NÚCLEO, ADMINISTRABLES Y NO ADMINISTRABLES, CON POE, SIN POE (POWER OVER ETHERNET) |
|  | MARCAS | CISCO, HP, NETGEAR, JUNIPER |
|  | CONECTIVIDAD | PUERTOS DE CONSOLA PARA LA CONFIGURACIÓN, ETHERNET, FIBRA ÓPTICA, USB |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | ADMINISTRACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE TRÁFICO DE RED, LA CONFIGURACIÓN DE VLAN Y OTRAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD, Y LA GESTIÓN REMOTA DE DISPOSITIVOS |
|  | TAMAÑO Y PESO | 6.3 X 4.3 X 1.1 IN (0.5 KG) 17.3 X 10.2 X 1.7 IN (2.5 KG) 12.1 X 8.3 X 1.7 IN (1.5 KG) |

### (0007) Router

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1001.0007 | Router | Conectividad, funciones adicionales, modelo, tamaño y peso, | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE COMUNICACION |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1001 |  |
| TIPO | 0007: ROUTER |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CONECTIVIDAD | ETHERNET, WI-FI, USB, HDMI, BLUETOOTH |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | SOPORTE PARA MÚLTIPLES SSID, RED DE INVITADOS, CONTROL PARENTAL, SERVIDOR VPN, QOS (QUALITY OF SERVICE) |
|  | MODELO, TAMAÑO Y PESO | TP-LINK ARCHER C50: 9.1 X 5.7 X 1.4 IN (0.34 KG) ASUS RT-AC88U: 11.8 X 7.4 X 2.4 IN (0.75 KG) NETGEAR NIGHTHAWK AX12: 14.2 X 8.8 X 2.4 IN (1.35 KG) LINKSYS WRT3200ACM: 9.7 X 7.6 X 2 IN (0.68 KG) |

## (1002) EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Definición: instrumentos que se utilizan en un taller mecánico o de reparación para realizar diferentes trabajos de mantenimiento, reparación y mejora de vehículos y otros tipos de maquinarias.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1002), están referenciadas por: ISO 9001, OHSAS 18001

### (0001) Hidrolavadora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0001 | Hidrolavadora | Material, motor, bomba, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0001: HIDROLAVADORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, LATON |
|  | MOTOR | ELECTRICO (HIDROLAVADORAS DOMÉSTICAS Y DE USO COMERCIAL LIGERO), DE GASOLINA (USO COMERCIAL PESADO) |
|  | BOMBA | AXIAL, DE EMBOLO, DE CIGUEÑAL |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | AJUSTE DE PRESIÓN Y DE FLUJO DE AGUA, AJUSTE DE TEMPERATURA |
|  | TAMAÑO Y PESO | 20 X 12 X 12 IN (9 KG), 26 X 18 X 35 IN (34 KG), 28 X 22 X 36 IN (45 KG), 36 X 28 X 48 IN (91 KG) |

### (0002) Desbrozadora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0002 | Desbrozadora | Material, motor, bomba, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0002: DESBROZADORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO REFORZADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, FIBRA DE VIDRIO |
|  | MOTOR | ELECTRICO, DE COMBUSTION INTERNA (A GASOLINA O ACEITE) |
|  | BOMBA | CENTRIFUGA, DE DIAFRAGMA |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | AJUSTE DE ALTURA DE CORTE, SISTEMA ANTIVIBRACIÓN, SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL, CONEXIÓN PARA ACCESORIOS. |
|  | TAMAÑO Y PESO | 55 X 25 X 25 CM (6 KG) |

### (0003) Cortaseto

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0003 | Cortaseto | Material, motor, cuchilla, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0003: CORTASETO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, ALEACIONES |
|  | MOTOR | ELECTRICO, A GASOLINA, A BATERIA |
|  | CUCHILLA | DOBLE FILO, FILO ÚNICO, CON CUCHILLAS RECTAS O CURVAS |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | AJUSTE DE ÁNGULO, EMPUÑADURAS ERGONÓMICAS Y SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES |
|  | TAMAÑO Y PESO | PEQUEÑO: 30-40 CM (2-3 KG), MEDIANO: 45-60 CM (3-5 KG), GRANDE: 60-75 CM (5-8 KG) |

### (0004) Desmalezadora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0005 | Desmalezadora | Material, motor, cuchilla, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0004: DESMALEZADORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE |
|  | MOTOR | ELECTRICO, COMBUSTION INTERNA, A BATERIA, A GAS PROPANO |
|  | CUCHILLA | DOS PUNTAS, CUATRO PUNTAS, CORTE FINO, DE DISCO, PARA RAMAS |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | AJUSTE DE ÁNGULO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES |
|  | TAMAÑO Y PESO | 50 CM (5 KG), 70 CM (8 KG), 90 CM (12 KG), 120 CM (20 KG) |

### (0005) Motosierra

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0005 | Motosierra | Material, motor, bomba, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0005: MOTOSIERRA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE |
|  | MOTOR | ELECTRICO, A GASOLINA, A BATERIA, |
|  | BOMBA | ACEITE MANUAL, ACEITE AUTOMATICO, ACEITE AJUSTABLE |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | AJUSTE DE ÁNGULO, INTERRUPTOR DE SEGURIDAD, SISTEMAS DE REDUCCIÓN DE VIBRACIONES |
|  | TAMAÑO Y PESO | 30 CM (3 KG), 45 CM (5 KG), 60 CM (7 KG), 75 CM (10 KG), 90 CM (12 KG) |

### (0006) Podadora de pasto

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0006 | Podadora de pasto | Material, motor, bomba, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0006: PODADORA DE PASTO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE |
|  | MOTOR | ELECTRICO, A GASOLINA, A BATERIA |
|  | BOMBA | ACEITE MANUAL, ACEITE AUTOMATICO, ACEITE AJUSTABLE |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | AJUSTE DE ALTURA, RECOLECCION DE RESIDUOS, SISTEMA MULCHING |
|  | TAMAÑO Y PESO | 30 cm (3 kg), 45 cm (5 kg), 60 cm (7 kg), 75 cm (10 kg) 90 cm (12 kg) |

### (0007) Soplador a presión

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0007 | Soplador a presión | Material, motor, bomba, funciones adicionales, tamaño y peso | Unidades |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0007: SOPLADOR A PRESION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE |
|  | MOTOR | ELECTRICO, A GASOLINA |
|  | BOMBA | ACEITE MANUAL, ACEITE AUTOMATICO, ACEITE AJUSTABLE |
|  | FUNCIONES ADICIONALES | VELOCIDAD AJUSTABLE, MODO DE VACIADO, BOLSA RECOLECTORA |
|  | TAMAÑO Y PESO | PEQUEÑO: 45 X 15 X 20 CM (1KG) MEDIANO: 60 X 20 X 30 CM (3 KG) GRANDE: 90 X 40 X 50 CM (7 KG) |

### (0008) Placa compactadora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0008 | Placa compactadora | Peso, motor, potencia de salida, combustible | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0008: PLACA COMPACTADORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PESO | 100 A 1000 KG |
|  | MOTOR | 2 TIEMPOS, 4 TIEMPOS |
|  | POTENCIA | 4 A 10 HP |
|  | COMBUSTIBLE | GASOLINA, DIESEL |

### (0009) Mezcladora de hormigón

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0009 | Mezcladora de hormigón | Capacidad, potencia de motor, tipo de motor, velocidad de motor | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0009: MEZCLADORA DE HORMIGÓN |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CAPACIDAD | 60 A 1000 LITROS |
|  | POTENCIA DE MOTOR | 0.5 A 10 HP |
|  | TIPO DE MOTOR | ELECTRICO, GASOLINA, DIESEL |
|  | VELOCIDAD DE MOTOR | 1400 A 2800 RPM |

### 00010) Martillo hidráulico

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0010 | Martillo hidráulico | Peso, frecuencia de impacto, presión hidráulica, caudal hidráulico | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0010: MARTILLO HIDRAULICO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PESO | 50 A 5000 KG |
|  | FRECUENCIA DE IMPACTO | 300 A 2000 GPM |
|  | PRESION HIDRAULICA | 90 A 350 BAR |
|  | CAUDAL HIDRAULICO | 30 A 250 LPM |

### (0011) Ripper

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0011 | Ripper | Peso, ancho, número de dientes, presión de trabajo | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0011: RIPPER |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PESO | 1200 A 2000 KG |
|  | ANCHO | 1000 A 1400 MM |
|  | NÚMERO DE DIENTES | 1 A 5 |
|  | PRESIÓN DE TRABAJO | 200 A 300 BAR |

### (0012) Excavadora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0012 | Excavadora | Peso operativo, potencia del motor, alcance máximo, capacidad del cucharon | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0012: EXCAVADORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PESO OPERATIVO | 12 A 20 TON |
|  | POTENCIA DEL MOTOR | 80 A 120 KW |
|  | ALCANCE MAXIMO | 6.5 A 9 M |
|  | CAPACIDAD DEL CUCHARON | 0.5 1.2 M3 |

### (0013) Retroexcavadora

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0013 | Retroexcavadora | Peso operativo, profundidad máxima de corte, potencia del motor, presión hidráulica | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0013: RETROEXCAVADORA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | PESO OPERATIVO | 6 A 9 TON |
|  | PROFUNDIDAD MAXIMA DE CORTE | 5.5 A 6.5 M |
|  | POTENCIA DEL MOTOR | 55 A 85 KW |
|  | PRESION HIDRAULICA | 18 A 21 MPA |

### (0014) Bobcat

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1002.0014 | Bobcat | Desplazamiento, capacidad de carga, altura de elevación, potencia | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE TALLER |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1002 |  |
| TIPO | 0014: BOBCAT |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | DESPLAZAMIENTO | ORUGAS, NEUMATICOS |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 680 A 1361 KG |
|  | ALTURA DE ELEVACION | 2.74 A 3.32 M |
|  | POTENCIA | 33.5 A 49.2 HP |

## (1003) MOBILIARIO

Definición: conjunto de muebles y elementos que se utilizan para equipar un espacio, ya sea en una vivienda, oficina, establecimiento comercial u otro tipo de ambiente.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1003), están referenciadas por: NTE INEN 1 556.

### (0001) Estación de trabajo

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1003.0001 | Estación de trabajo | Material, faldones número de cajones, número de superficies | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MOBILIARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1003 |  |
| TIPO | 0001: ESTACIÓN DE TRABAJO |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | MADERA, METAL, MDF |
|  | FALDONES | SI, NO |
|  | NUMERO DE CAJONES | 1 – 3 CAJONES |
|  | NUMERO DE SUPERFICIES | 1, 2 |

### (0002) Silla giratoria

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1003.0002 | Silla giratoria | Apoyo lumbar, material del asiento, ajuste de altura, capacidad de peso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MOBILIARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1003 |  |
| TIPO | 0002: SILLA GIRATORIA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | APOYO LUMBAR | AJUSTABLE, FIJO |
|  | MATERIAL DEL ASIENTO | TELA, CUERO, MALLA |
|  | AJUSTE DE ALTURA | PALANCA, BOTÓN DE AJUSTE |
|  | CAPACIDAD DE PESO | 100 A 150 KG |

### (0003) Archivador

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1003.0003 | Archivador | Material, capacidad, peso por cajón, número de carpetas por cajón | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MOBILIARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1003 |  |
| TIPO | 0003: ARCHIVADOR |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | ACERO, MADERA, PLASTICO |
|  | CAPACIDAD | 1 A 4 CAJONES |
|  | PESO POR CAJON | 20 A 50 KG |
|  | NUMERO DE CARPETAS POR CAJON | 30 A 50 |

### (0004) Deshumificador industrial

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1003.0004 | Deshumificador industrial | Capacidad, área de cobertura, consumo de energía, tipo de control | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | MOBILIARIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1003 |  |
| TIPO | 0004: DESHUMIFICADOR INDUSTRIAL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO DE CONTROL | MANUAL, AUTOMATICO |
|  | CAPACIDAD | 50 A 200 LITROS DIA |
|  | AREA DE COBERTURA | 300 A 2000 M2 |
|  | CONSUMO DE ENERGIA | 1.5 A 7 KW |

## (1004) VEHÍCULO

Definición: medio de transporte diseñado para desplazar personas o cargas de un lugar a otro. Los vehículos pueden ser impulsados por motores, ya sea de combustión interna, eléctricos, de hidrógeno, entre otros.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1004), están referenciadas por: NTE INEN 2656, NTE INEN-ISO 3833, INEN-ISO 3833, NTE INEN-ISO 3833.

### (0001) Lancha

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0001 | Lancha | Material, peso, capacidad, potencia de motor | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | VEHICULO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0001: LANCHA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | FIBRA DE VIDRIO, ALUMINIO, MADERA |
|  | PESO | 100 A 1000 KG |
|  | CAPACIDAD | 1 A 12 PERSONAS |
|  | POTENCIA DE MOTOR | 5 A 500 HP |

### (0002) Automóvil

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0002 | Automóvil | Transmisión, motor, potencia, puertas | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE INGENIERIA Y LABORATORIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0002: AUTOMOVIL |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TRANSMISION | MANUAL, AUTOMATICA |
|  | MOTOR | 4 A 8 CILINDROS |
|  | POTENCIA | 70 A 700 HP |
|  | PUERTAS | 3 A 5 |

### (0003) Station wagon

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0003 | Station wagon | Transmisión, numero de puertas, cilindraje, capacidad de carga | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE INGENIERIA Y LABORATORIO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0003: STATION WAGON |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TRANSMISION | MANUAL, AUTOMATICA |
|  | NUMERO DE PUERTAS | 4 A 5 |
|  | CILINDRAJE | 1.8 A 3.6 |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 500 A 1500 LITROS |

### (0004) Camioneta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0004 | Camioneta | Transmisión, tracción Cilindraje, capacidad de carga | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | VEHICULO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0004: CAMIONETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TRANSMISION | MANUAL, AUTOMATICA |
|  | TRACCION | TRASERA, 4X4 |
|  | CILINDRAJE | 3.5 A 6.2 LITROS |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 500 3000 KG |

### (0005) Motoneta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0005 | Motoneta | Alimentación, frenos delanteros, potencia, capacidad de carga | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | VEHICULO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0005: MOTONETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ALIMENTACION | CARBURADOR, INYECCION ELECTRONICA |
|  | FRENOS DELANTEROS | DISCO, TAMBOR |
|  | POTENCIA | 2 A 12 HP |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 150 KG |

### (0006) Motocicleta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0006 | Motocicleta | Alimentación, transmisión, potencia, consumo de combustible | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | VEHICULO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0006: MOTOCICLETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ALIMENTACION | CARBURADOR, INYECCION ELECTRICA |
|  | TRANSMISION | 4 A 6 VELOCIDADES |
|  | POTENCIA | 10 A 200 HP |
|  | CONSUMO DE COMBUSTIBLE | 20 A 30 LITROS/KM |

### (0007) Camioneta Pick-up

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1004.0007 | Camioneta Pick-up | Motor, tracción, potencia, capacidad de carga | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | VEHICULO |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1004 |  |
| TIPO | 0007: CAMIONETA PICK-UP |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MOTOR | GASOLINA, DIESEL |
|  | TRACCION | 4X2, 4X4 |
|  | POTENCIA | 120 A 450 HP |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 3500 KG |

## (1005) EQUIPO DE TRANSPORTE

Definición: vehículos y maquinarias que se utilizan para el transporte de personas, bienes y materiales de un lugar a otro. Estos equipos pueden ser utilizados tanto en el ámbito industrial como en el ámbito comercial y de servicios.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1005), están referenciadas por: NTE INEN 2656

### (0001) Plataforma

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1005.0001 | Plataforma | Tipo, capacidad de carga, longitud, ancho | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE TRANSPORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1005 |  |
| TIPO | 0001: PLATAFORMA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | PLANA, BASCULANTE, CON LATERALES, CERRADA, PORTACONTENEDORES |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 500 A 3500 KG |
|  | LONGITUD | 2.5 A 7 M |
|  | ANCHO | 1.5 A 2.5 M |

### (0002) Camión

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1005.0002 | Camión | Tipo, combustible, longitud total, capacidad de carga | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE TRANSPORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1005 |  |
| TIPO | 0002: CAMION |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | LIGERO, MEDIANO, PESADO, TRACTOCAMION |
|  | COMBUSTIBLE | GASOLINA, DIESEL |
|  | LONGITUD TOTAL | 6 -20 M |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 1 A 50 TON |

### (0003) Volqueta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1005.0003 | Volqueta | Tipo, combustible, capacidad de carga, potencia | Unidad |

Características técnicas

| GRUPO | EQUIPO DE TRANSPORTE |  |
| --- | --- | --- |
| CODIGO | 1005 |  |
| TIPO | 0003: VOLQUETA |  |
| CARACTERISTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | LIVIANA, MEDIANA, PESADA |
|  | COMBUSTIBLE | GASOLINA, DIESEL |
|  | CAPACIDAD DE CARGA | 3 A 30 M3 |
|  | POTENCIA | 150 A 600 HP |

## (1100) SUMINISTROS DE LIMPIEZA

Definición: productos, herramientas y equipos utilizados para limpiar y mantener la higiene de un espacio, ya sea una casa, una oficina, un edificio o cualquier otro lugar.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1100), están referenciadas por: NTE INEN 2290, NTE INEN 1430, NTE INEN 1407, NTE INEN 1699

### (0001) Cera

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0001 | Cera | Origen, textura, composición química | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0001: CERA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | ORIGEN | NATURAL (CERA DE ABEJA O DE CARNAUBA), SINTÉTICA (DERIVADOS DEL PETRÓLEO) |
|  | TEXTURA | SOLIDAS - RÍGIDAS (CERA PARA MODELAR), BLANDAS-FLUIDAS (CERA LIQUIDA O PASTA DE CERA) |
|  | COMPOSICIÓN QUÍMICA | HIDROCARBUROS, ÁCIDOS GRASOS, ESTERES, ALCOHOLES |

### (0002) Desinfectante

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0002 | Desinfectante | Mecanismo de acción, espectro de actividad, composición química | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0002: DESINFECTANTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MECANISMO DE ACCIÓN | OXIDANTES (LIBERAN OXIGENO), ALQUILANTES (DESTRUYEN PROTEÍNAS CELULARES), DE SUPERFICIE (PENETRAN LA MEMBRANA CELULAR Y ALTERAN SU PERMEABILIDAD) |
|  | ESPECTRO DE ACTIVIDAD | ESPECTRO AMPLIO, ESPECTRO LIMITADO |
|  | COMPOSICIÓN QUÍMICA | ALCOHOLES, CLORUROS, YODOFOROS, FENOLES |

### (0003) Desodorante

Jerarquización

| Codificación | Articulo | jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0003 | Desodorante | Mecanismo de acción, forma de aplicación, composición química | Unidade(u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0003: DESODORANTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MECANISMO DE ACCIÓN | ANTITRANSPIRANTES (REDUCEN LA SUDORACIÓN), SIN ANTITRANSPIRANTE (ENMASCARAN EL OLOR CON FRAGANCIAS) |
|  | FORMA DE APLICACIÓN | AEROSOL, ROLL-ON, EN CREMA, EN POLVO |
|  | COMPOSICIÓN QUÍMICA | SALES DE ALUMINIO, BICARBONATO DE SODIO, ACEITES ESENCIALES |

### (0004) Desengrasante

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0004 | Desengrasante | Mecanismo de acción, pH, composición química | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0004: DESENGRASANTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MECANISMO DE ACCIÓN | EMULSIFICACIÓN, SAPONIFICACIÓN, DISOLUCIÓN. |
|  | PH | ALCALINOS (EFECTIVOS EN SUPERFICIES RESISTENTES), ÁCIDOS (EFECTIVOS EN ACERO INOXIDABLE) |
|  | COMPOSICIÓN QUÍMICA | SOLVENTES, ÁCIDOS, ALCALINOS, ENZIMAS |

### (0005) Detergente

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0005 | Detergente | Concentración, forma de aplicación, composición química | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0005: DETERGENTE |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CONCENTRACIÓN | ALTA CONCENTRACIÓN, SOLUCIONES DILUIDAS |
|  | FORMA DE APLICACIÓN | LÍQUIDOS, POLVO, PASTILLAS O GEL |
|  | COMPOSICIÓN QUÍMICA | TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS, TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS, ENZIMAS, BLANQUEADORES |

### (0006) Funda

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0006 | Funda | Material, capacidad, color, cierre | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0006: FUNDA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD |
|  | CAPACIDAD | 18″ X 24″ (BAÑO), 23″ X 28″ (COCINA), 30″ X 36″ (INDUSTRIAL), 35″ X 47″ Y 39.5″ X 55″ (SUPERIND) |
|  | COLOR | NEGRO, BLANCO, ROJO, AZUL, VERDE |
|  | CIERRE | CORDONES, LAZOS, BANDAS PLASTICAS |

### (0007) Papel higiénico

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0007 | Papel higiénico | Uso, tipo de hoja, gramaje, resistencia a rotura por tracción | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0007: PAPEL HIGIÉNICO |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | USO | HOGAR, INSTITUCIONAL |
|  | TIPO DE HOJA | SENCILLA, MULTIHOJA |
|  | GRAMAJE | 19 A 28 G/M2 |
|  | RESISTENCIA A ROTURA POR TRACCIÓN | 50 N/M |

### (0008) Papel toalla

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0008 | Papel toalla | Material, grosor, textura, uso | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0008: PAPEL TOALLA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PULPA DE MADERA, FIBRAS DE CELULOSA, RECICLADO |
|  | GROSOR | UNA CAPA, DOBLE CAPA, MULTICAPA |
|  | TEXTURA | SUAVE, RUGOSA, GOFRADO |
|  | USO | TRABAJO PESADO, SANITARIO, COCINA |

### (0009) Servilleta

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1100.0009 | Servilleta | Capa, gramaje, resistencia a tracción en seco, tiempo de absorción | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | SUMINISTROS DE LIMPIEZA |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1100 |  |
| TIPO | 0009: SERVILLETA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | CAPA | UNA CAPA, MULTICAPA |
|  | GRAMAJE | 18 – 26 G/M2 |
|  | RESISTENCIA A TRACCIÓN EN SECO | 12 – 36 N/M |
|  | TIEMPO DE ABSORCIÓN | 50 S |

## (1200) COMBUSTIBLE DE CONSUMO

Definición: tipos de combustibles que se utilizan en la vida cotidiana para alimentar diferentes tipos de vehículos y equipos.

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1200), están referenciadas por: INEC 1489:2011, NTE INEN 935, NTE INEN 2260

### (0001) Diésel

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1200.0001 | Diésel | Densidad, punto de enturbiamiento, viscosidad cinética, punto de ignición | Galón (gl) |

Características técnicas

| GRUPO | COMBUSTIBLE DE CONSUMO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1200 |  |
| TIPO | 0001: DIESEL |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | DENSIDAD | 840 KG/M3 |
|  | PUNTO DE ENTURBIAMIENTO | 0°C |
|  | VISCOSIDAD CINÉTICA | 3.2 |
|  | PUNTO DE IGNICIÓN | 63 |

### (0002) Gasolina

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1200.0002 | Gasolina | Tipo, octanos, origen, estado | Galón (gl) |

Características técnicas

| GRUPO | COMBUSTIBLE DE CONSUMO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1200 |  |
| TIPO | 0002: GASOLINA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | TIPO | EXTRA, SUPER, ECOPAIS |
|  | OCTANOS | 85, 87, 92 |
|  | ORIGEN | CONVENCIONAL, REFORMULADA, RENOVABLE |
|  | ESTADO | LIQUIDO |

### (0003) Gas

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1200.0003 | Gas | Componente principal, densidad, PCS en volumen, índice de Wobbe, límites de inflamabilidad | Kilogramo [kg] |

Características técnicas

| GRUPO | COMBUSTIBLE DE CONSUMO |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1200 |  |
| TIPO | 0003: GAS |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | COMPONENTE PRINCIPAL | METANO+H2+CO, METANO, PROPANO, BUTANO |
|  | DENSIDAD | <1, >1 |
|  | PCS EN VOLUMEN [KWH/M3] | 5.23 - 36 |
|  | INDICE DE WOBBE [MJ/M3] | 19.13 - 87.3 |

## (1300) PUBLICIDAD

Definición:

Fuente: Las normas que se aplican a los diferentes tipos detallados dentro del grupo (1300), están referenciadas por:

### (0001) Escarapela

Jerarquización

| Codificación | Articulo | Jerarquización de características | Unidad de medida |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1300.0001 | Escarapela | Material, color | Unidad (u) |

Características técnicas

| GRUPO | PUBLICIDAD |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | 1300 |  |
| TIPO | 0001: ESCARAPELA |  |
| CARACTERÍSTICAS | DETALLE | OPCIONES |
|  | MATERIAL | PLASTICO, METAL |
|  | COLOR | VARIOS |